保定长城报废汽车回收拆解有限公司年拆解报废汽车1万辆扩建项目

环境影响报告书

（报审版）

| 建设单位： | 保定长城报废汽车回收拆解有限公司 |
| --- | --- |
| 环评单位： | 保定新创环境技术有限公司 |
| 环评证书： | 国环评证乙字第1249号 |
| 编制时间： | 二零一九年零九月 |

目  录

1 概述	5

1.1 项目由来	5

1.2 项目建设的特点	6

1.3 环境影响评价过程	6

1.4 分析判定相关情况	7

1.5 关注的主要环境问题及环境影响	15

1.6 环境影响评价的主要结论	15

2 总则	16

2.1 编制依据	16

2.2 评价目的及原则	20

2.3 评价内容及评价重点	21

2.4 环境影响要素和评价因子	22

2.5 评价等级及评价范围	24

危险源的储量及临界量见表2.5-13，	33

2.6 评价标准	33

2.7 环境保护目标	38

3 建设项目工程分析	40

3.1 现有工程分析	40

3.2 扩建项目工程分析	52

4 区域环境概况	76

4.1 自然环境概况	76

4.2 社会经济概况	79

4.3 清苑县经济开发区规划	80

4.4 保定长城再生资源利用有限公司现状	83

5 环境空气质量现状调查与评价	86

5.1 环境空气质量达标区判定	86

5.2 环境空气质量现状监测与评价	86

5.3 地下水环境质量现状监测与评价	89

5.4 声环境质量现状监测与评价	98

5.5 土壤环境质量现状监测与评价	99

6 施工期环境影响分析	103

7 营运期环境影响分析与评价	104

7.1 环境空气影响分析	104

7.2 地表水环境影响分析	114

7.3 地下水环境影响预测与评价	116

7.4 声环境影响预测与评价	123

7.5 固体废物影响分析	126

7.6 土壤环境影响分析	129

8 环境风险评价	133

8.1 评价依据	133

8.2 风险识别	138

8.3 环境风险分析	139

8.4 环境风险防范措施及应急要求	140

8.5 分析结论	143

9 环保措施可行性论证	146

9.1 废气治理措施可行性论证	146

9.2 废水治理措施可行性分析	151

9.3 噪声治理措施可行性论证	153

9.4 固体废物治理措施可行性论证	153

9.5 土壤治理措施可行性论证	155

9.6 防渗措施可行性论证	155

10 环境影响经济损益分析	157

10.1 社会效益分析	157

10.2 经济效益分析	157

10.3 环保投资效益分析	157

10.4 环境效益分析	159

10.5 结论	160

11 环境管理与监测计划	161

11.1 环境管理	161

11.2 环境监测	161

11.3 环境管理与监测计划	162

11.5 信息公开	173

11.6 环保设施“三同时”验收一览表	174

12 结论与建议	176

12.1 建设项目情况	176

12.2 环境质量现状	177

12.3 拟采取环保措施的可行性	178

12.4 环境风险	181

12.5 清洁生产	181

12.6 总量控制指标	182

12.7 公众意见采纳结论	182

12.8 项目可行性结论	182

12.9 建议	183

附图

| 附图1 | 建设项目地理位置图 |
| --- | --- |
| 附图2 | 建设项目周边关系及周围环境敏感目标分布图 |
| 附图3 | 扩建前建设项目平面布置图 |
| 附图4 | 扩建完成后建设项目平面布置图 |
| 附图5 | 建设项目卫生防护距离包络线图 |
| 附图6 | 建设项目风险评价范围图 |
| 附图7 | 建设项目在清苑经济开发区位置图 |
| 附图8 | 建设项目环境环境空气及地下水现状监测布点图 |
| 附图9 | 建设项目声及土壤环境现状监测布点图 |
| 附图10 | 建设项目分区防渗图 |

附件

| 附件1 | 原环评批复、验收检测及验收意见 |
| --- | --- |
| 附件2 | 河北省排放污染物许可证监测报告 |
| 附件3 | 河北省排放污染物许可证 |
| 附件4 | 项目备案信息 |
| 附件5 | 项目环境质量现状监测报告（大气、地下水、声及土壤） |
| 附件6 | 租赁协议 |
| 附件7 | 土地证 |
| 附件8 | 建设项目环评审批基础信息表 |
| 附件9 | 营业执照 |
| 附件10 | 环评委托书 |

附件11        承诺书

# 1 概述

## 1.1 项目由来

保定长城报废汽车回收拆解有限公司成立于2015年8月21日，年拆解报废汽车1万辆，公司于2015年8月委托唐山立业工程技术咨询有限公司和保定新创环境技术有限公司共同编制了《保定长城报废汽车回收拆解有限公司年拆解报废汽车1万辆项目环境影响报告书》，保定市清苑区环境保护局于2015年9月14日对该项目进行了批复（清环书[2015]002号），并于2015年12月29日通过了保定市清苑区环境保护局验收（清环验[2015]028号）。该公司为响应《河北省大气污染防治行动计划实施方案》、《河北省人民政府关于印发河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案的通知》(冀政发[2018]18号)及国家有关大气防治要求，以从源头削减大气污染物排放量为手段，以改善区域环境空气质量为目标，减少有机废气无组织排放对大气环境的影响，2018年12月对报废汽车拆解过程中预处理抽排油工序产生的有机废气进行了收集治理，即在抽排油工序上方安装集气罩，将其废气引至1套“UV光氧催化净化装置”处理后经1根15m高排气筒外排，以减轻对环境空气的影响。2019年1月18日委托河北跃胜环境检测服务有限公司对该公司进行了河北省排放污染物许可证监测报告（HBYS测字[2019]第0182号），2019年3月18日取得河北省排放污染物许可证（PWX-130608-0001-19）。

根据市场调查，目前国内市场高质量的铜米紧缺，供不应求，销售市场前景很好。为适应市场发展，增强企业市场竞争能力，保定长城报废汽车回收拆解有限公司拟投资500万元在现有厂区内进行年拆解报废汽车1万辆扩建项目，购置废铜线加工线1条、拆解机1台、剪切机1台；对剪切工序产生的无组织废气进行治理；同时为进一步减轻挥发性有机物对大气环境的污染，该公司对VOCS废气进行深度治理（采用二级处理工艺）。该项目于2019年7月11日取得了清苑区行政审批局的备案信息（备案编号：保清审备字[2019]第043号）。项目扩建完成后，年拆解报废汽车仍为1万辆，原产品废铜线改为铜米、铜线及线皮出售。

通过与《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》、河北省人民政府《关于河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》（冀政[2009]89号）及《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》进行对比，该项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中的允许类。项目选用的生产设备不在《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》限制、淘汰类之列，不属于《关于河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》（冀政[2009]89号）和《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》限制和禁止之列。且项目已于2019年7月11日取得保定市清苑区行政审批局的备案意见（备案编号：保清审备字[2019]第043号）。综上，建设项目符合相关产业政策。

## 1.2 项目建设的特点

保定长城报废汽车回收拆解有限公司年拆解报废汽车1万辆扩建项目位于河北省保定市清苑区发展西路366号（保定市清苑区北外环南侧清苑经济开发区）保定长城报废汽车回收拆解有限公司现有厂房内，土地性质为工业用地，本次扩建项目不新增占地，不增加建筑面积，购置废铜线加工线1条、拆解机1台、剪切机1台。经查阅《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），项目属于C4210 金属废料和碎屑加工处理。本次扩建项目主要对原有项目拆解下来的产品之一“废铜线”进一步深加工处理后转化成产品铜米、铜线及线皮进行外售；同时新增拆解机、剪切机对原有项目拆解下来的汽车车皮进行拆解并剪切成零部件用于外售。

本次扩建项目在保定长城报废汽车回收拆解有限公司现有厂房内进行建设，项目施工期主要环境影响为设备的安装、调试噪声，噪声源较小，不会对周边生态环境造成影响。

本次扩建完成后，全厂运行期产生废气、废水、噪声、固废等污染物。废气经治理后达标排放；废水主要为拆解车间地面冲洗废水和职工生活废水，其中拆解车间地面冲洗废水经油水分离器处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及清苑县污水处理厂进水水质后排入清苑县污水处理厂；生活污水经化粪池处理后排入清苑县污水处理厂；厂界噪声达标；固废均进行合理处置，不外排。

## 1.3 环境影响评价过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第四十八号）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令 第682号）及《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（中华人民共和国国务院令 第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及其修改单（生态环境部令第1号）等有关规定，该项目属于三十、废弃资源综合利用业，86—废旧资源（含生物质）加工、再生利用，为废汽车加工、再生利用，应编制环境影响报告书。

建设单位委托保定新创环境技术有限公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位立即派工程技术人员深入现场进行实地踏勘，并对区域自然环境进行了详细的调查研究和资料收集，根据当地环境特征和项目工艺特点，对本项目的环境影响因素做了初步识别和筛选，确定了评价工作的基本原则、内容、评价重点及方法，经过认真的工程分析，在环境质量现状监测的基础上，结合项目工程特点进行了环境影响预测与分析、环保措施可行性论证等一系列工作。最终，在各级主管部门和业主单位的大力协助下，编制完成了《保定长城报废汽车回收拆解有限公司年拆解报废汽车1万辆扩建项目环境影响报告书》（报审版）。

建设单位根据《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）进行公众参与，2019年9月2日~16日在企业网站（长城再生交易网）进行了首次环境影响评价信息公开，在报告编制完成后分别于2019年9月23日~2019年10月11日在企业网站（（长城再生交易网）、当地报纸及当地附近各村公示栏进行了征求意见稿公示。

## 1.4 分析判定相关情况

1.4.1 项目选址可行性分析

（1）项目选址规划符合性分析

扩建项目位于保定市清苑区北外环南侧清苑经济开发区保定长城报废汽车回收拆解有限公司现有厂房内，土地性质为工业用地，本次扩建项目不新增占地，不增加建筑面积。清苑县经济开发区发展定位为重点发展汽车制造、汽车零部件制造主导产业和现代装备制造业，打造保定南部汽车工业城，大力发展汽车产业，兼顾科研会展、仓储物流、配套居住等综合型经济开发区。本项目建设内容为拆解报废汽车，因此符合清苑经济开发区产业定位。

（2）厂址周边环境及敏感度分析

扩建项目位于河北省保定市清苑区发展西路366号（保定市清苑区北外环南侧清苑经济开发区）保定长城报废汽车回收拆解有限公司现有厂房内，厂址中心坐标北纬38°46'41.67"，东经115°26'34.19"，项目东侧为空地；南侧为农田；北侧隔北外环为河北立中集团四通铝业有限公司，西侧为河北绿色建筑产业园项目(一期)，距离项目最近的环境敏感点为西侧730m处的郎庄村。

（3）环境功能区划符合性分析

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中对环境空气功能区的分类，项目所在区域环境空气功能区划为二类区；根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中对地下水质量的分类，项目所在区域地下水为III类质量；根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中对声环境功能区的分类，项目所在区域为3类声环境功能区，北外环两侧25m范围内为4a类声环境功能区；项目所在厂区土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准；周边耕地土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准。

项目区域达标性分析采用保定市环境质量公报，根据《2018年保定市环境质量公报》可知，项目所在区域为不达标区域，除CO、SO2年评价指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单规定，PM2.5、PM10、NOX、O3年评价指标均超标，项目所在区域为不达标区；同时依据保定长城报废汽车回收拆解有限公司的现状补充监测（河北升泰 环2019第103号）可知：监测期间，各监测点非甲烷总烃满足河北省《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准限值。

根据河北升泰环境检测有限公司出具的《保定长城报废汽车回收拆解有限公司环境现状检测》（河北升泰 环2019第103号）地下水监测数据，地下水各监测点潜水含水层、承压含水层监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。

噪声监测数据表明项目北厂界声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求；东、南、西厂界声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，区域声环境质量良好。

土壤监测数据表明项目厂区土壤污染因子基本项目（45项）与特征因子（石油烃(C10-C40)）环境质量均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）标准要求，项目所在区域土壤环境质量良好。

（4）环境影响分析结果符合性分析

本次扩建完成后，全厂废气经治理后达标排放，不会对大气环境产生不利影响；全厂废水主要为拆解车间地面冲洗废水和职工生活废水，其中拆解车间地面冲洗废水经油水分离器处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及清苑县污水处理厂进水水质后排入清苑县污水处理厂；生活污水经化粪池后排入清苑县污水处理厂；全厂噪声经采取固振、降噪、隔声、消声等措施后，厂界噪声能够维持现有水平；全厂固体废物均妥善处置。通过采取完善的环保措施，对环境影响较小，从环境影响方面厂址选择是合理的。

（5）环境风险分析

根据环境风险分析可知，本项目环境风险在可接受范围之内，从环境风险角度分析，环境风险可接受。

综上所述，扩建项目厂址符合用地规划，项目所在区域环境有一定容量，项目投产后对环境的影响较小，满足环境防护距离要求，环境风险可接受，公众赞成项目选址。因此，项目厂址选择是可行的。

1.4.2 产业政策分析

项目行业类别为废弃资源综合利用业-金属废料和碎屑加工处理，行业类别代码为C4210，产品主要为报废汽车拆解下来的各种可能零部件、钢铁、有色金属、塑料、橡胶、铜米、铜线等。主要工艺为废旧汽车拆解工艺和废铜线深加工处理工艺。

（1）国家产业政策符合性分析

项目将废旧汽车进行分类收集，然后进行拆解、深加工处理后，并对有用物质进行回收利用，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中“第一类鼓励类”“三十八、环境保护与资源节约综合利用”中第30项“30、废旧汽车等废旧机电产品及零部件再利用、再制造”，同时项目已取得《企业投资项目备案信息》（保清审备字﹝2019﹞043号）备案。因此，项目建设符合国家产业政策要求。

（2）地方政府部门政策符合性分析

项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（2015年本）规定限制与淘汰类的产业，因此项目符合《河北省新增限制和淘汰类产业目录》相关要求。

（3）行业规范符合性分析

项目与《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2008）相符性分析。

表1.4-1 与《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2008）相符性分析表

| 内容 | 《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2008） | 项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场地 | 报废汽车拆解企业经营面积不低于10000m2，其中作业场地（包括存储和拆解场地）面积不低于6000m2 | 项目总占地面积为25457m2，其中存储及拆解场地共计9967.3m2 | 符合 |
|  | 报废汽车存储场地（包括临时存储）的地面要硬化并防渗漏 | 汽车拆解车间、报废汽车储存场采用夯实表土，并采用水泥砂浆硬化处置 | 符合 |
|  | 拆解场地应为封闭或半封闭车间，地面应防止渗漏。拆解车间应通风、光线良好，安全防范设施齐全，并远离居民区 | 项目拆解过程全部在车间内封闭进行，且车间通风、光线良好，安全防范设施齐全，距离居民区较远 | 符合 |
|  | 应设置旧零件仓库 | 项目零件拆下后临时存放在拆解车间，日产日销 | -- |
|  | 存储场地和拆解车间的总排水口应设置油水分离装置和与其相接的排水沟。 | 项目厂内安装两台油水分离器，废水通过管道与油水分离装置连通 | 符合 |
| 设施设备 | 具备车辆称重设备 | 项目具有最大称重80t设备 | 符合 |
|  | 具备室内拆解预处理平台，并配有专用废液收集装置和分类存放各种废液的专用密闭容器。 | 项目设有室内预处理平台，废液抽排系统为意大利原装进口设备，工艺先进、自动化程度高、专用抽排油管路能够实现油液密闭回收且用专用密闭容器分类存放 | 符合 |
|  | 具备安全气囊直接引爆装置或者拆除、存储、引爆装置。 | 项目设有1台安全气囊引爆装置 | 符合 |
|  | 具备汽车空调制冷剂的收集装置。 | 项目设有1台冷媒回收机 | 符合 |
|  | 具备分类存放含聚氯联苯或聚氯三联苯的电容器、机油滤清器和蓄电池的容器。 | 项目设有分类存放机油滤清器和蓄电池的容器。 | 符合 |
|  | 具备车架剪断设备、车身剪断或压扁设备。 | 项目设有1台手持式移动液压大力剪 | 符合 |
|  | 具备起重运输设备。 | 项目设有1台双梁桥式起重机 | 符合 |
|  | 具备总成拆解平台或精细拆解平台。 | 项目设有6台总成拆解序辅机 | 符合 |
| 人员 | 专业技术人员不少于5人，其专业技能应能满足规范拆解、环保作业、安全操作（含危，险物质收集存储、运输）等相应要求。国家相关法规有持证上岗规定的，相关岗位的操作人员应遵守规定持证上岗 | 员工共计60人，技术人员6人企业建成后要求操作人员持证上岗率已达100%。 | -- |
| 其他 | 具备电脑等办公设施。 | 项目具备电脑等办公设施。 | --- |
|  | 具备符合国家有关规定消防设施。 | 项目具备符合国家有关规定消防设施，消防设施依托保定长城再生资源利用有限公司 | 符合 |
|  | 各类废弃物的存储设施应符合国家环境保护相关标准。 | 项目建成后各类废弃物的存储设施应符合国家环境保护相关标准。 | 符合 |

1.4.3 环境管理政策

（1）水污染防治政策相符性分析

对照《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）、《河北省水污染防治工作方案》，本项目满足相关管理政策的要求。

（2）大气污染防治政策相符性分析

对照《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）、《河北省大气污染防治行动计划实施方案》、《保定市大气污染防治条例（2017年5月1日实施）》，本项目满足相关管理政策的要求。

（3）公众参与结果分析

建设单位严格按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环保部令第4号）的要求进行了审批前的公示。公示期间均未收到反馈意见。

公示期间，未收到公众反馈的意见，未组织深度公众参与工作，符合《环境影响评价公众参与办法》的要求。

综上所述，建设项目厂址从总体规划、基础设施条件、环境条件、环境影响、公众参与等方面来看，选择合理可行。

（4）“四区一线”相符性分析

本次扩建项目位于河北省保定市清苑区发展西路366号（保定市清苑区北外环南侧清苑经济开发区）保定长城报废汽车回收拆解有限公司现有厂区内，根据保定市“四区一线图”示意图(见附图6)，本项目未列入“四区一线图”范围(生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、河流湖库管理区、饮用水水源地保护区)。

（5）“三线一单”相符性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环保部环环评[2016]150号），要求为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下建成“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。项目建设与上述要求的符合性分析如下：

表1.4-2 项目与三线一单符合性分析一览表

| 相关 政策 | 分析内容 | 该企业情况 | 评估 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三线 一单 | 生态保护红线：生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 | 根据《河北省生态保护红线》，河北省共划定生态保护红线4.05万平方公里，占河北省国土面积的20.70%。其中，陆域生态保护红线总面积为3.86万平方公里，占河北省陆域国土面积的20.49%；海洋生态保护红线总面积为1880平方公里，占河北省管辖海域面积的26.02%。本次扩建项目位于河北省保定市清苑区发展西路366号（保定市清苑区北外环南侧清苑经济开发区）保定长城报废汽车回收拆解有限公司现有厂区内，所在区域无自然保护区、风景名胜区、森林公园、国家重点文物保护单位等，所在区域无国家及地方划定的生态保护红线区。符合“三线一单”的要求。 | 符合 |
| 三线 一单 | 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 | 扩建项目所在地区域内环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求；区域地下水水质均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)表1中Ⅲ类标准；区域声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，北外环两侧25m范围内声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准。项目营运期产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，项目环境风险可控制在安全范围内，因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线要求。 | 符合 |
|  | 资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据 | 扩建项目位置紧邻道路，交通便利，项目所需水、电均有保障，项目对产生的污染物采取了全面的污染防治措施，确保项目三废达标排放，因此，项目的资源利用、环境合理性等符合相关规定。 | 符合 |
| 三挂钩 | 建立项目环评审批与现有项目环境管理联动机制。对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。改建、扩建和技术改造项目，应对现有工程的环境保护措施及效果进行全面梳理；如现有工程已经造成明显环境问题，应提出有效的整改方案和“以新带老”措施。 | 本次扩建项目“以新带老”对拆解二车间切割工序产生的无组织废气进行治理，安装集气罩对废气收集后引入1套布袋除尘器净化处理后，由一根15m排气筒外排，减少了对大气环境的污染。 | 符合 |
| 三挂钩 | 建立项目环评审批与区域环境质量联动机制。对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等项目。 | 项目所在区域现状环境质量不超标，区域有一定的环境容量，本项目严格控制污染物排放浓度、排放速率，远低于标准要求。本次扩建项目位于河北省保定市清苑区发展西路366号（保定市清苑区北外环南侧清苑经济开发区）保定长城报废汽车回收拆解有限公司现有厂区内 | 符合 |
| “三管齐下”切实维护群众的环境权益 | 严格建设项目全过程管理。加强对在建和已建重点项目的事中事后监管，严格依法查处和纠正建设项目违法违规行为，督促建设单位认真执行环保“三同时”制度。对建设项目环境保护监督管理信息和处罚信息要及时公开，强化对环保严重失信企业的惩戒机制，建立健全建设单位环保诚信档案和黑名单制度 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  | 深化信息公开和公众参与。推动地方政府及有关部门依法公开相关规划和项目选址等信息，在项目前期工作阶段充分听取公众意见。督促建设单位认真履行信息公开主体责任，完整客观地公开建设项目环评和验收信息，依法开展公众参与，建立公众意见收集、采纳和反馈机制。对建设单位在项目环评中未依法公开征求公众意见，或者对意见采纳情况未依法予以说明的，应当责成建设单位改正。 | 本次扩建项目已进行信息公开和公众参与部分，企业按照公众参与有关要求在各环境敏感点分两次张贴了项目建设内容，并对每个敏感点发放了公参调查表，征求居民意见，经调查，公众支持项目建设，无反对意见。其公众参与调查内容见公众参与调查专题报告 | 符合 |
|  | 加强建设项目环境保护相关科普宣传。推动地方政府及有关部门、建设单位创新宣传方式，让建设项目环境保护知识进学校、进社区、进家庭。鼓励建设单位用“请进来、走出去”的方式，让广大人民群众切身感受建设项目环境保护的成功范例，增进了解和信任。对本地区出现的建设项目相关环境敏感突发事件，要协同有关部门主动发声，及时回应社会关切。 | 不涉及 | 符合 |