# 4 区域环境概况

## 4.1 自然环境概况

4.1.1 地理位置

河保定市清苑区位于河北省中部，太行山东麓，冀中平原西部。地处北纬38°33′30″-38°55′36″，东经115°13′30″-115°45′30″之间。北距保定市中心10km，西南距省会石家庄117公里。保定市清苑区境四周与一市九县相邻。南北最大纵距44.8公里，东西最大横距46.1公里，全区总面积954平方公里。

扩建项目位于保定市清苑区北外环南侧清苑经济开发区保定长城报废汽车回收拆解有限公司现有厂房内，中心点地理坐标为北纬38°46'41.67"，东经115°26'34.19"。距离项目最近的环境敏感点为西侧730m处的郎庄村。

项目地理位置见附图1，周边关系图见附图2。

4.1.2 地形、地貌特征

清苑区内大部分地势平坦，无大的地形起伏，地势自西北向东南倾斜，地面标高28-20m，自然坡降0.6‰-0.8‰。

保定市清苑区地处太行山山麓平原的末端，冲积扇的中下部，地形由西向东自然倾斜，属黄土台地，地质构造属冀中凹陷西部，第三纪沉积厚度达400m以上。土质类型主要属次生黄土质砂质粘土或粘质砂土组成，垂直深度0.5-10m，县城土质良好，适宜做建设用地。地震裂度为7度。

项目厂址位于太行山山脉北段山前冲积平原地带，地势平坦。

4.1.3 水文地质条件

保定市清苑区城处于太行山东麓冲击平原区，具有山前倾斜平原水文地质规律。第四纪以来，接受了太行山侵蚀下来的大量碎屑物质，从县城向东沉积厚度加大。根据含水介质的空间分布及含水层的水力联系，本区第四系地下水类型可概化成浅层孔隙水。浅层孔隙水为潜水或微承压水类型；深层孔隙水为承压水类型。

第四系含水介质，根据岩性时代、沉积类型、岩性组分等分成四个含水组，各含水组特征如下：

①第I含水组（Q4）

底界埋深15-25m，西浅东深，岩性自西向东由粗变细，西部粗砂加砾石，中部和东部为中砂和细砂，自西向东层数逐渐增多，单层厚度逐渐变薄，富水性也随之变弱，含水层一般为10-15m，单位涌水量5-15m³/(h∙m)，为全淡水，矿化度小于0.5g/L。

②第II含水组（Q3）

含水层底界埋深100-150m，含水层岩性以中粗砂加砂砾为主，含水层厚一般40-60m，单位涌水量20-50m³/(h∙m)，矿化度小于1.0g/L，该层与第I含水组水力联系密切，为主要开采层。

③第III含水组（Q2）

底界埋深200-300m，含水层岩性以砾石及风化砾卵石为主，局部含泥砾及风化长石砾，有5-7个含水层，总厚度25-30m。单位涌水量20-30m³/(h∙m)，矿化度一般小于0.5g/L。

④第IV含水组（Q1）

底界埋深300-500m，含水层岩性为半胶结砂及风化砂，局部含泥砂。含水层总厚度30-40m，单位涌水量10-20m³/(h∙m)，矿化度0.5～1.0g/L。

地下水补给条件：浅层地下水主要接受降水入渗及侧向径流补给；深层地下水主要接受侧向径流及相邻含水组的越流补给。

地下水径流条件：本区浅层地下水与深层地下水的径流方向及径流特征基本一致。90年代中期，随着地下水尤其是浅层地下水的大量超采。城区及大庄的漏斗不断扩大，地下水流向也由西南向东北方向改为由西南向东汇流。

地下水排泄条件：本区浅层地下水以人工开采为主要排泄方式，其次是向下游的径流排泄和向第III含水组的越流排泄；深层地下水的排泄方式以侧向流出和人工开采为主。

4.1.4 地表水系

保定市清苑区河流均系海河流域大清河水系，境内有唐河、新开河、新九龙河、龙泉河、金线河、府河、漕河8条河流，河道总长167公里，堤防总长210公里，设计泄洪流量4162.9立方米/秒。

清水河：清水河上游为龙泉河，沿线有曲逆河、七节河、金线河、蒲阳河、界河、十五计河、九龙河、新开河等汇入，北辛店以下称为清水河；唐河过东石桥村后，清水河与唐河相汇，入唐河新道，下入白洋淀；上游无地表水补充，目前常年干涸，仅雨季有少量雨水。

4.1.5 地下水环境

保定市清苑区地下水情况为西部较富水，东部贫水，水力坡度为0.00057。1983年地下水埋深9-12米，地下水主要由大气降水入渗、河道入渗、井灌回归补给和侧向补给组成。近年来，由于连续干旱和工农业生产、人民生活用水量的急剧增加，开采大于补给矛盾日趋突出，造成了地下水位持续下降。在县城东部张村、东闾以东地带，出现水位下降漏斗。中层水80-150m范围内,含水层厚度可达30-50m。地下水补给源主要为大气降水和西部山区地下径流，人工开采为其主要排泄方式。地下水流向西南-东北，90年代中期，随着地下水尤其是浅层地下水的大量超采。城区及大庄的漏斗不断扩大，地下水流向也由西南向东北方向改为由西南向东汇流。

水资源总量约为37540万立方米，允许开采量为23680万立方米。水质为低矿化度、重钙镁型淡水，现已开发3眼矿泉。县城内已实现自来水24h不间断供水。

4.1.6 气候特征

保定市清苑区地处暖温带亚湿润气候区，属大陆性季风气候，四季分明。春季干燥多风；夏季炎热、潮湿、多雨；秋季晴朗微风、昼暖夜凉、秋高气爽；冬季寒冷干燥，雨雪稀少。

保定市清苑区年平均气温为12.4℃，年最高（日极端最高）气温为43.3℃，年最低（日极端最低）气温为-22.0℃，平均26.6℃；1月份最冷，平均-4℃。年降水量为580毫米，8月份降水量最大，1月份降水量最小。降雪量不大，初雪始于11月上旬，终雪止于4月上旬，平均每年积雪数均在10天以上。年平均日照时数为2300小时。累年各月平均日照5月份最多，12月份最少。平均无霜期200天。保定市清苑区常年盛行SSW、NNE风，其频率分别为15.45%，12.76%。年平均风速为1.8m/s。春季平均风速最大，秋、冬较小，大风日数年平均6.9天，最多10天，最少2天。

4.1.7 地震烈度

根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2001），保定市清苑区城一般建设工程抗震设防要求地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期s（中硬场地）为0.45s。地震基本烈度为VI度。

## 4.2 社会经济概况

4.2.1 行政区划与人口规模

保定市清苑区地处河北省中部，北京、天津、石家庄三角腹地，西倚太行山，东临白洋淀，三面环绕古城保定，为国家优质小麦基地县和花生出口基地县。京港澳高速公路、京广铁路、107国道及保衡公路、保新公路、保沧公路等多条省级公路贯穿全境。自古就有“北临三关，南通九省”之誉。全区共辖18个乡镇，1个办事处，266个行政村，总面积863平方公里，耕地 86万亩，人口65.05万。2015年5月撤销清苑县设立清苑区。

4.2.2 工农业生产

原清苑是传统农业大县，是全国粮食生产先进县、全国首批农业机械化示范区、全国平安农机示范县和河北西瓜之乡。清苑是“中国香城”，特色产业明显，是亚洲最大的制香基地，被轻工部命名为“中国香城”，是华北最大的有色金属集散地、全国最大的再生锌加工基地、全国最大的手拉葫芦生产基地、全国最大的钻井机械生产基地。清苑基础设施完善。电力供应充足，供电能力达40万千瓦，能够保证境内所有工业企业和居民生活用电。供水公司日供水能力1万吨，水质优良；燃气管网遍布城区；污水处理厂日处理污水能力3万吨。环保发电项目已开工建设，日处理生活垃圾1200吨。大唐清苑热电厂建成后，电能可直接上网供应，热能主要用于工业生产和居民生活。社会各项事业全面进步。清苑文化底蕴深厚，有仰韶文化遗址、宋祖陵、彭越墓、冉庄地道战遗址等，2006年哈哈腔剧种被国务院列入全国首批非物质文化遗产名录，2008年宋祖陵被省政府批准为第五批省级文物保护单位，2009年戎官营的绣球龙灯被省政府列为非物质文化遗产保护项目。

4.2.3 文教卫生

全区现有学校199所，其中小学153所，初中38所，高中4所，职教中心、进修学校、幼儿园、特教学校各1所。全区各级各类学校在校生110355人，教职工6733人。

目前全区所属各级各类医疗机构629个，其中区直医疗卫生单位5所，乡级卫生机构33所（其中中心卫生院4所）村级医疗卫生机构568所，个体、民营及社会举办的医疗机构23所。共有卫生技术人员2099人。开放病床622张，国有医疗卫生机构固定资产总值5632.7万元，初步建立了疾病预防控制、医疗救治和紧急救援体系，实施了农民健康工程，建立了全民健康档案。

- 4.2.4 名胜古迹

保定市清苑区旧为畿辅首县，故城保定为京南重镇。省（路）、府（道）、州、县曾同城为治，文物古迹甚多。如古莲花池、总督署、保定军校、淮军公所、廉颇庙等。虽然由于市县分治，这些文物古迹均已归属保定市区，但现境内散存的文物古迹仍不在少数。著名的有东臧村、大望亭仰韶文化遗址、樊舆故城、将凉城、壁阳城、阳城文化遗址、彭越墓、宋三陵、国公营观音禅寺、冉庄地道战文化遗址等。

厂区附近无国家规定的文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、集中式地下水水源地等环境敏感点。

## 4.3 清苑县经济开发区规划

4.3.1 规划概况

清苑县经济开发区始创于2004年，2011年7月正式升格为省级开发区，总用地面积约为15平方公里，分建成区、现代生产服务区和规划区。《清苑县经济开发区规划环境影响报告书》于2011年由保定市环境保护局以保规环审[2011]1号文进行了批复，批复意见见附件。根据《清苑县经济开发区规划环境影响报告书》吗，对清苑县经济开发区概况介绍如下：

（1）规划范围

清苑县经济开发区建成区位于城东北部，东至京石高速，西至保清路，南至迎宾街，北至保沧高速以北，建设用地范围约3.26平方公里；现代生产服务业区是联系建成区和规划区的纽带，位于发展街以北，金线河以南，建设用地范围约1.83平方公里；规划待建区位于保定市清苑区城西部，北至金线河街，南至西顾庄街，西至工业路，东至朝阳路和唐正路，建设用地范围约9.91平方公里。经济开发区总用地面积约15平方公里。本项目位于保定市清苑区北外环，清苑县经济开发区北部，具体位置图见附图8。

（2）发展定位及产业选择

发展定位：重点发展汽车制造、汽车零部件制造主导产业和现代装备制造业，打造保定南部汽车工业城，大力发展汽车产业，兼顾科研会展、仓储物流、配套居住等综合型经济开发区。

产业选择：汽车制造行业、汽车零部件生产行业等，仓储物流。

4.3.2 市政设施规划

①给水工程

水源选择：近期利用地下水水源。远期规划水源为南水北调水源，由保定市第一地表水厂向清苑县城供水，规划在清苑城区设加压水厂。地下水水源地在城区西二环以西，远期作为城市应急水源。

用水量预测：规划城区总用水量为： 2015年为4.53万m3/d， 2030年为10.23万m3/d。

给水管网规划：由保定市新建两条DN800干管，分别沿乐凯大街和朝阳大街向南输往清苑加压水厂，为清苑供水。

完善城市管网，确保供水稳定性，保留利用现状配水管道，并进行改造。新建配水管网，采用环状与枝状相结合，保证供水要求。规划给水管材选用球墨铸铁管，配水管网管径为DN300-1000。

②排水工程

排水体制：本次规划排水体制采取雨、污分流制。雨水就近排入河道，污水送入污水处理厂，经处理达标后回用活排放。将现状合流管沟保留作为污水管道使用，重新规划雨水系统。

污水工程规划：近期城区规划污水量为2.8万m3/d，远期规划城区污水量为6.3万m3/d。根据《保定市总体规划》，保定市南二环以南城内的污水将汇入清苑县污水处理厂处理，规划其污水量为4.0万m3/d。

清苑县污水处理厂，总投资5200万元，一期工程总投资2700万元，日处理污水3万吨，采用“水解+生物接触氧化+生物滤床”处理工艺，目前已投入运营；二期工程预期投入2500万元，全部建成投入运营后，日处理污水能力6万吨。保定市清苑区所有生活污水和区工业集中一区和三区的工业废水，均通过排水管网流入污水处理厂进行集中处理，上述区域管网覆盖率达到90%。一期工程于2008年1月经河北省环保局批复，通过了竣工环保验收，现已经正式运营，日处理污水2.4万吨左右，全年处理污水876万吨，年COD削减2290吨。2009年清苑县污水处理厂进行了升级改造，2010年7月通过了保定市环境保护局的环保验收。本次升级改造主要针对污水厂出水执行一级A标准，日处理量3万吨；污水管网工程新增服务范围：保清路、东环路、迎宾街西延，总长10200米。升级改造采用“倒置A2/O生物处理工艺+混凝沉淀+过滤”工艺处理污水，处理规模为3万m3/d，铺设污水收集管网10200米，本次升级管网新增服务范围保清路南延、南大冉村一、二、三村，东外环南延、第四工业园区、迎宾街西延中冉村，对服务范围内所排污水进行收集。升级改造后污水厂设计进水水质指标为：COD≤500mg/L、BOD≤150-200mg/L、SS≤300mg/L、氨氮≤35mg/L、总氮≤45mg/L、总磷≤53mg/L、pH6～9。经污水处理工艺处理后的排水入金线河，排水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准，即COD≤50mg/L、BOD≤10mg/L、SS≤10mg/L、氨氮≤5（8）mg/L、总氮≤15mg/L、总磷≤0.5mg/L、pH6～9。

充分利用现状管线，将现状合流管保留作为污水管使用，并规划新的污水管线，完善城区污水管网，尽量将污水管线顺地形坡度敷设，减小管道深埋，使各排水区域内的污水尽可能实现自流排放。规划区域内的污水经发展街、朝阳大街、金线河岸、清苑路、建设路、和平大街、团结路污水干管汇入污水处理厂。

③电力工程规划

至规划期末，清苑中心城区用电负荷为31.68万kW。规划期末将中冉110kV变电站增容至3×63MVA；将赵庄110kv变电站增容至3×63MVA；另在县城西南部工业路西侧建220kv藤庄变电站,主变容量为2×180 MVA；规划远期在大福村建220kV变电站，主变容量为2×180 MVA。

④燃气工程

用气量预测：2015年年平均日耗气量为6.16万立方米，2030年城区年平均日用气量为21.58万立方米。

气源：近期以天然气为主，液化气为辅。远期全部用天然气，规划远期将现状燃气站改为燃气储备站。

规划将现状建成区东侧液化气灌装站搬迁至城区外围。

燃气输配：城市燃气配气系统需调节每个月内的日和时不均性，2015年储气量为1.66万立方米，远期2030年需储气量为5083万立方米。远期采用中压一级（A级）系统，近期运行压力采用中压B级。敷设方式采用埋地。

⑤供热工程

供热负荷预测：近期2015年居住建筑热负荷为345.34Mw，公共建筑热负荷为207.20Mw；远期居住建筑总热负荷为613.92Mw，公共建筑热负荷为368.35Mw。城区居住建筑和公共建筑总负荷近期为552.54Mw，远期为962.27Mw。

热源：规划城区居住及公共建筑热源采用保定南郊热电厂，热媒采用135/70℃高温热水。若保定南郊热电厂的热源利用不上时，则采取燃煤锅炉改造为燃气锅炉，以实现既满足供热的需要，又满足环保要求。

管网规划：在城区内建设若干热交换站，其规模以供热面积不超过30万m2（建筑面积）为宜。供热管网采用环状及枝状管网，供热管道采用直埋敷设，特殊地段可采用地沟敷设。

## 4.4 保定长城再生资源利用有限公司现状

4.4.1 概况

保定长城再生资源利用有限公司位于位于保定市清苑县城北外环南侧清苑县经济开发区内，厂区占地39279m2，主要从事的是废钢加工业。该公司于2010年8月委托中国冶金地质总局地球物理勘查院编制了《保定长城再生资源利用有限公司新建年加工8万吨废钢项目环境影响报告表》，并于2010年8月通过了清苑县环境保护局的审批；2011年该公司编制了《保定长城再生资源利用有限公司新建年加工8万吨废钢项目环境影响报告表的补充说明》，清苑县环境保护局于2011年6月15日出具了关于《保定长城再生资源利用有限公司新建年加工8万吨废钢项目环境影响报告表的补充说明》意见，于2013年7月通过验收（清环验[2013]014号）；2013年7月委托保定新创环境技术有限公司编制了《保定长城再生资源利用有限公司扩建年产7万吨废钢加工项目环境影响报告表》，并于2013年7月通过了清苑县环境保护局的审批，于2013年9月6日通过验收（清环验[2013]017号）。

4.4.2 用地情况

厂区占地39279m2，基本分为东西两部分，西侧从北向南依次为车棚、办公楼一栋、生产车间一座；中间是物流周转区；东侧为预留空地。

4.4.3 基础设施

（1）给排水

该厂用水由清苑县供水公司统一供给，废水为员工的生活污水和食堂废水，食堂废水经隔油池处理后，与其他生活污水混合经化粪池处理后通过市政污水管网进入清苑县污水处理厂。

（2）供电

由国网河北保定市清苑区供电公司以一路10kV架空线路向本厂供电。厂区及车间配电均采用380/220V，一般照明采用220V，局部照明采用36V和12V。

（3）采暖通风

办公楼冬季采暖采用空调。生产车间以自然通风为主。当自然通风不能满足时，则进行全室通风，换气次数为2次/h。同时根据不同情况需要，车间和办公室设电风扇或空调防暑降温。

4.4.4 项目与基础设施规划衔接性分析

本项目位于清苑县经济开发区内，项目供排水、燃气等均需依托园区公共设施，项目与园区公共设施的衔接情况见表4.4-1。

表4.4-1 项目与园区公共设施的衔接情况一览表

| 项目 | 园区规划及进度 | 本项目情况 | 可否满足项目需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供水工程 | 由保定市清苑区供水公司统一供给，远期用水由保定市第一地表水厂供给 | 由保定市清苑区供水公司供给，供水管网已铺设到厂区 | 满足 |
| 排水工程 | 废水排到清苑县污水处理厂，目前清苑县污水处理厂一期工程3.万m3/d已建成使用，二期工程3.万m3/d拟于2016年6月建成 | 本次扩建完成后，全厂外排污水同原环评，仍为2.37 m3/d，经厂区预处理后排入清苑县污水处理厂集中处置 | 满足 |
| 燃气工程 | 以天然气为主，气源拟由清苑城区引入，燃气管道尚未通气 | 本次扩建完成后，全厂营运期不需燃气 | -- |
| 供热工程 | 采用城市集中供热，供热热源由保定市南郊热电厂引用 | 厂区采用电暖气、空调采暖，不需外界供热工程供给 | -- |
| 电力工程 | 现有赵庄110kV和中冉110kV，将赵庄110kv变电站增容至3×63MVA；另在县城西南部工业路西侧建220kv藤庄变电站,主变容量为2×180 MVA；规划远期在大福村建220kV变电站，主变容量为2×180 MVA。 | 项目用电负荷，利用长城再生资源利用有限公司630kVA变压器1台及高低压配电柜等设施 | 满足 |

# 5 环境空气质量现状调查与评价

本次扩建项目位于保定市清苑区北外环南侧清苑经济开发区保定长城报废汽车回收拆解有限公司现有厂房内。为说明项目所在区环境空气中基本污染物的环境质量现状，本次评价引用2018年度环境状况公报中保定市环境空气质量状况的数据，同时保定长城报废汽车回收拆解有限公司委托河北升泰环境检测有限公司对项目特征污染物进行了环境质量现状补充监测。

## 5.1 环境空气质量达标区判定

（1）区域基本污染物质量现状数据

根据2018年保定市环境质量监测数据统计可知，6项基本评价指标浓度为：细颗粒物（PM2.5）年均浓度为67微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为114微克/立方米，二氧化硫（SO2）年均浓度为21微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均浓度为47微克/立方米，一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数为2.4毫克/立方米，臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值的第90百分位数为210微克/立方米。

（2）区域空气质量现状评价

根据《2018年保定市环境质量公报》相关数据对区域环境空气质量进行达标判断。

表5.1-1  区域空气质量现状评价一览表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 （μg/m3） | 标准值 （μg/m3） | 占标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 67 | 35 | 191.4% | 超标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 114 | 70 | 162.9% | 超标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 21 | 60 | 35.0% | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 47 | 40 | 117.5% | 超标 |
| CO | 百分位数日平均质量浓度 | 2400 | 4000 | 60.0% | 达标 |
| O3 | 百分位数8h平均质量浓度 | 210 | 160 | 131.2% | 超标 |

综上所述，六项污染物没有全部达标，因此项目所在区域属于环境空气不达标区。

## 5.2 环境空气质量现状监测与评价

5.2.1环境空气（物征污染物）质量现状监测

根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018) 可知，评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可收集评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料。为说明项目区环境空气质量现状，保定长城报废汽车回收拆解有限公司委托河北升泰环境检测有限公司对特征污染物进行了环境质量现状补充监测。河北升泰检测有限公司于2019年9月5日-9月11日对项目区特征污染物非甲烷总烃进行了采样监测。

1）监测点位及监测因子

项目共布设了2个监测点位，监测点位及监测因子详见表5.2-2，监测位置布点附图8。

表5.2-1    环境空气质量补充监测点位情况一览表

| 序号 | 监测点位 | 坐标 |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1 | 厂区 | 115°26'34.19" | 38°46'41.67" | 非甲烷总烃 | 连续监测7天（2019年9月5—11日） | / | / |
| 2 | 南沟头村 | 115°26'55.49" | 38°47'14.53" | 非甲烷总烃 |  | N | 1090m |

2）监测时段及频率

监测因子的监测时间及频率见表5.2-2。监测时间和频率满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中对数据的有效性规定。

表5.2-2    监测时间及频率要求

| 监测 因子 | 取值时间要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时平均 |  | 日均值 |
| 非甲烷总烃 | 每小时至少有45min的采样时间 | 每天至少获取当地时间02，08，14，20时4个小时浓度值 | / |

3）采样及分析方法

各监测项目的采样方法按国家环境保护局2007年《环境空气质量监测规范（试行）》文件的要求执行，监测采用分析方法见表5.2-3。

表5.2-3    环境空气现状监测分析方法及依据

| 监测项目 | 分析方法 | 仪器及编号 | 分析方法来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017 | 气相色谱仪 GC9790 YQ-A-34 | HJ/T 38–1999 | 0.07mg/m3 |

5.2.3 环境空气质量现状监测结果与评价

①评价因子

环境空气现状评价因子为非甲烷总烃。

②评价标准

评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D要求。

③评价方法

评价方法采用单项标准指数法，评价模式如下：

式中： Pi—i污染物标准指数；

Ci—i污染物实测浓度mg/m3；

Coi—i污染物评价标准值mg/m3；

④评价结果与分析

统计分析监测结果，对环境空气质量现状采用标准指数法进行评价。

监测结果：评价区域环环境空气质量现状监测结果及评价分析见表5.2-4。

表5.2-4    环境空气质量现状监测结果及评价分析     单位：mg/m3

| 采样点及监测项目 |  | 小时均值浓度 |  |  |  |  |  |  |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测时段 | 浓度范围 | 标准限值 | 样本数 | 超标数 | 超标率（%） | 最大超标倍数 | 最大占标率（%） |  |
| 厂区G1 | 非甲烷总烃 | 2019.9.5～9.11 | 0.43~0.80 | 2.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 达标 |
| 南沟头村G2 | 非甲烷总烃 | 2019.9.5～9.11 | 0.40~0.79 | 2.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 达标 |

由表5.2-4统计结果可知，各监测点的非甲烷总烃1小时平均浓度均达标。非甲烷总烃满足《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（DB13-1577-2012）二级标准限值。

## 5.3 地下水环境质量现状监测与评价

5.3.1 地下水环境质量现状监测

（1）监测点位

扩建项目所在区域地下水流向为由西北向东南。为了解项目周边地下水环境质量现状，保定长城报废汽车回收拆解有限公司委托河北升泰环境检测有限公司于2019年9月5日~9月6日对周边地下水进行了监测，根据《环境影响评价技术导则--地下水环境》（HJ610-2016)并按照地下水流向，本次扩建项目在厂区地下水流向上游、厂区、厂区两侧及下游共布设7个地下水监测点位，具体监测点位见表5.3-1，点位分布图见附图8。地下水水质样品采用敞口式定深采样器进行采集。采样前，首先测量井孔地下水水位并做好记录，然后利用采样器取出的水多次清洗水样桶，装满水后密封并贴上标签，注明取样编号及地点。水质样品的管理、分析化验和质量控制严格按HJ/T164执行。

表5.3-1    地下水监测布点一览表

| 编号 | 点位 | 环境特征 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 厂区 | 承压水 | 保定长城报废汽车回收拆解有限公司年拆解报废汽车1万辆扩建项目监测报告[河北升泰 环2019第103号] |
| Q1 | 厂区东北侧1000m南沟头村 | 潜水 |  |
| Q2 | 厂区西南侧1000m处 | 潜水 |  |
| Q3 | 厂区西北侧660m朗庄村 | 潜水 |  |
| S2 | 厂区东南侧900m处 | 承压水 |  |
| Q4 | 厂区东南侧2670m中冉村 | 潜水 |  |
| Q5 | 厂区东南侧3390m处 | 潜水 |  |

（2）监测因子

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)和建设项目可能产生的污染物，确定的监测因子为：水监测因子为：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类等共30项。

（3）监测时间与频次

本项目地下水监测时间为2019年9月5日~6日，监测2天，每天采样一次。

（4）采样及分析方法

按《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）进行，并给出各监测因子的分析方法及其检出限见表5.3-2。

表5.3-2    地下水环境质量监测项目分析方法及依据

| 地下水 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 分析方法 | 仪器设备名称、型号 | 检出限或最低检出浓度 |
| pH值 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006中5.1 玻璃电极法 | 便携式pH计 HI8424 YQ-A-69 | --- |
| 钾离子 | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法 HJ 812-2016 | 离子色谱仪 883 YQ-A-86 | 0.02mg/L |
| 钠离子 | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法 HJ 812-2016 | 离子色谱仪 883 YQ-A-86 | 0.02mg/L |
| 钙离子 | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法 HJ 812-2016 | 离子色谱仪 883 YQ-A-86 | 0.03mg/L |
| 镁离子 | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法 HJ 812-2016 | 离子色谱仪 883 YQ-A-86 | 0.02mg/L |
| 硫酸根 （硫酸盐） | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法HJ 84-2016 | 离子色谱仪 PIC-10型 YQ-A-23 | 0.018mg/L |
| 碳酸根 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）3.1.12.1酸碱指示剂滴定法 | --- | --- |
| 碳酸氢根 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）3.1.12.1酸碱指示剂滴定法 | --- | --- |
| 氯离子 （氯化物) | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法HJ 84-2016 | 离子色谱仪 PIC-10型 YQ-A-23 | 0.007mg/L |
| 氨氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006中9.1 纳氏试剂分光光度法 | 可见分光光度计 722N YQ-A-21 | 0.02mg/L |
| 硝酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006中5.2紫外分光光度法 | 紫外可见分光光度计SP-1920U VYQ-A-43 | 0.2mg/L |
| 亚硝酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006中10.1重氮偶合分光光度法 | 可见分光光度计 722N YQ-A-21 | 0.001mg/L |
| 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法HJ 503-2009 | 可见分光光度计 722N YQ-A-21 | 0.0003mg/L |
| 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5 -2006 中4.2异烟酸-巴比妥酸分光光度法 | 可见分光光度计 722N YQ-A-21 | 0.002mg/L |
| 砷 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006中6.1氢化物原子荧光法 | 双道原子荧光光度计AFS -2202E YQ-A-26 | 1.0μg/L |
| 汞 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T 5750.6-2006中8.1原子荧光法 | 双道原子荧光光度计AFS -2202E YQ-A-26 | 0.1μg/L |
| 六价铬 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006中10.1二苯碳酰二肼分光光度法 | 可见分光光度计 722N YQ-A-21 | 0.004mg/L |
| 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006中7.1乙二胺四乙酸二钠滴定法 | --- | 1.0mg/L |
| 铅 | 生活饮用水检验标准方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006中11.1无火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计WYS2200 YQ-A-48 | 2.5μg/L |
| 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5 -2006中3.1 离子选择电极法 | 离子计 PXSJ-216 YQ-A-41 | 0.2mg/L |
| 镉 | 生活饮用水检验标准方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006中9.1 无火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计WYS2200 YQ-A-48 | 0.5μg/L |
| 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 | 原子吸收分光光度计WYS2200 YQ-A-48 | 0.03mg/L |
| 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 11911-1989 | 原子吸收分光光度计WYS2200 YQ-A-48 | 0.01mg/L |
| 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006中8.1 称量法 | 电子天平 FA2204B YQ-A-02 | 4mg/L |
| 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006中1.1 酸性高锰酸钾滴定法 | --- | 0.05mg/L |
| 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标GB/T 5750.12-2006中2.1 多管发酵法 | 生化培养箱 LRH-250A YQ-B-86 | --- |
| 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标GB/T 5750.12-2006中1.1 平皿计数法 | 生化培养箱 LRH-250A YQ-B-86 | --- |
| 石油类 | 《水质 石油类的测定 紫外分光光度法》 HJ 970-2018 | 紫外可见分光光度计 752N YQ-A-04 | 0.01mg/L |

（4）监测结果及评价：

根据评价方法及评价标准，对现状监测结果进行评价，并对评价结果进行分析。监测及评价结果见表5.3-3及表5.3-4。

表5.3-3    地下水环境质量监测结果     单位：mg/L（pH除外）

| 地下水检测点位及检测日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 单位 | 2019.9.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 厂区承压含水层S1 | 厂区东北侧1000m南沟头Q1 | 厂区西南侧1000m处Q2 | 厂区西北侧660m朗庄村Q3 | 厂区东南侧900m处S2 | 厂区东南侧2670m中冉村Q4 | 东厂区南侧3390m处Q5 |
| pH值 | -- | 7.67 | 7.62 | 7.66 | 7.64 | 7.68 | 7.65 | 763 |
| 钾离子 | mg/L | 0.95 | 0.81 | 2.46 | 1.93 | 1.09 | 1.79 | 1.65 |
| 钠离子 | mg/L | 20.5 | 34.9 | 29.0 | 30.8 | 23.0 | 33.6 | 31.7 |
| 钙离子 | mg/L | 50.3 | 74.6 | 68.1 | 62.4 | 48.4 | 66.9 | 69.5 |
| 镁离子 | mg/L | 24.6 | 35.7 | 39.7 | 33.6 | 26.6 | 37.5 | 34.2 |
| 硫酸根（硫酸盐） | mg/L | 8.49 | 23.3 | 25.5 | 20.2 | 9.05 | 28.4 | 33.4 |
| 碳酸根 | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 碳酸氢根 | mg/L | 289.8 | 480.3 | 394.5 | 385.0 | 306.1 | 343.9 | 396.2 |
| 氯离子（氯化物） | mg/L | 6.22 | 28.8 | 30.6 | 27.5 | 7.32 | 36.2 | 39.7 |
| 氨氮 | mg/L | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| 硝酸盐 | mg/L | 1.7 | 6.9 | 6.3 | 6.5 | 3.1 | 3.6 | 4.0 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | 0.004 | 0.009 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.004 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0004 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0007 | 0.0011 | 0.0014 |
| 氰化物 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 砷 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 汞 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 六价铬 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 总硬度 | mg/L | 230 | 356 | 360 | 302 | 243 | 331 | 323 |
| 铅 | mg/L | 0.0033 | 0.0051 | 0.0055 | 0.0060 | 0.0028 | 0.0049 | 0.0052 |
| 氟化物 | mg/L | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
| 镉 | mg/L | ND | 0.0018 | 0.0019 | 0.0021 | ND | 0.0017 | 0.0018 |
| 铁 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 锰 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 溶解性总固体 | mg/L | 264 | 457 | 406 | 385 | 275 | 391 | 418 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.49 | 0.56 | 0.68 | 0.67 | 0.57 | 0.73 | 0.91 |
| 总大肠菌群 | MPN/ 100mL | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 60 | 75 | 76 | 84 | 52 | 80 | 73 |
| 石油类 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 备注：ND代表未检出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.3-4    地下水环境质量监测结果     单位：mg/L（pH除外）

| 下水检测点位及检测日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 单位 | 2019.9.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 厂区承压含水层S1 | 厂区东北侧1000m南沟头Q1 | 厂区西南侧1000m处Q2 | 厂区西北侧660m朗庄村Q3 | 厂区东南侧900m处S2 | 厂区东南侧2670m中冉村Q4 | 东厂区南侧3390m处Q5 |
| pH值 | -- | 7.61 | 7.66 | 7.62 | 7.67 | 7.65 | 7.64 | 7.68 |
| 钾离子 | mg/L | 1.23 | 1.09 | 3.02 | 2.21 | 1.23 | 2.07 | 2.07 |
| 钠离子 | mg/L | 18.5 | 32.1 | 33.9 | 35.6 | 19.7 | 40.1 | 39.2 |
| 钙离子 | mg/L | 48.6 | 71.7 | 63.5 | 65.5 | 44.7 | 68.8 | 66.0 |
| 镁离子 | mg/L | 23.3 | 36.2 | 40.5 | 35.0 | 25.5 | 37.2 | 34.1 |
| 硫酸根（硫酸盐） | mg/L | 8.79 | 24.5 | 26.5 | 21.4 | 9.40 | 30.4 | 37.0 |
| 碳酸根 | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 碳酸氢根 | mg/L | 289.9 | 436.3 | 394.5 | 385.0 | 315.3 | 343.9 | 428.1 |
| 氯离子（氯化物） | mg/L | 6.65 | 28.9 | 30.8 | 29.6 | 7.56 | 40.0 | 42.9 |
| 氨氮 | mg/L | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.14 | 0.09 |
| 硝酸盐 | mg/L | 1.4 | 6.4 | 6.6 | 5.5 | 3.4 | 3.0 | 3.5 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | 0.004 | 0.008 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0005 | 0.0003 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0011 |
| 氰化物 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 砷 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 汞 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 六价铬 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 总硬度 | mg/L | 228 | 342 | 334 | 330 | 226 | 329 | 314 |
| 铅 | mg/L | 0.0034 | 0.0057 | 0.0053 | 0.0057 | 0.0031 | 0.0045 | 0.0054 |
| 氟化物 | mg/L | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| 镉 | mg/L | ND | 0.0018 | 0.0018 | 0.0020 | ND | 0.0015 | 0.0017 |
| 铁 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 锰 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 溶解性总固体 | mg/L | 267 | 428 | 413 | 385 | 279 | 403 | 452 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.55 | 0.65 | 0.54 | 0.83 | 0.46 | 0.84 | 1.07 |
| 总大肠菌群 | MPN/ 100m | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 58 | 82 | 75 | 71 | 58 | 70 | 70 |
| 石油类 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 备注：ND代表未检出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3.2 地下水水质现状评价

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），本次地下水现状评价以评价区域地下水水体各监测点位的水质单项指标测定值作为水质评价参数，石油类参照执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），其余指标对照《地下水质量标准》（GB/T148148-2017）III类标准进行，采用标准指数法进行水质评价。

- 于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式：

式中：Pi—第 i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第 i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第 i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

- 于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式：

式中：PpH —pH的标准指数，无量纲；

pH—pH监测值；

pHsu—标准中pH的上限值；

pHsd—标准中 pH的下限值。

标准指数P>1时，即表明该水质因子已经超过了规定的水质标准，且指数越大，超标越严重。

根据上述方法，计算得出各监测点各单项水质参数标准指数值见表5.3-5及表5.3-6。

表5.3-5    地下水环境现状评价监	测结果评价表     监测值单位:mg/L

| 检测项目 | 单位 | 2019年9月5日~6日（标准指数评价结果） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厂区承压含水层S1 | 厂区东北侧1000m南沟头Q1 | 厂区西南侧1000m处Q2 | 厂区西北侧660m朗庄村Q3 | 厂区东南侧900m处S2 | 厂区东南侧2670m中冉村Q4 | 东厂区南侧3390m处Q5 |
| pH | / | 0.447 | 0.413 | 0.440 | 0.427 | 0.453 | 0.433 | 0.420 |
| 氨氮 | mg/L | 0.140 | 0180 | 0.220 | 0.160 | 0.120 | 0.080 | 0.100 |
| 硝酸盐氮 | mg/L | 0.004 | 0.345 | 0.315 | 0.325 | 0.155 | 0.180 | 0.200 |
| 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.004 | 0.009 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.004 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.200 | 0.300 | 0.400 | 0.550 | 0.350 | 0.550 | 0.700 |
| 总硬度 （以CaCO3计） | mg/L | 0.511 | 0.791 | 0.800 | 0.800 | 0.540 | 0.736 | 0.718 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.163 | 0.187 | 0.227 | 0.223 | 0.190 | 0.243 | 0.303 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 0.264 | 0.457 | 0.406 | 0.385 | 0.275 | 0.391 | 0.418 |
| 氰化物 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯化物（Cl-） | mg/L | 0.025 | 0.115 | 0.122 | 0.110 | 0.029 | 0.145 | 0.159 |
| 硫酸盐（SO42-） | mg/L | 0.034 | 0.093 | 0.102 | 0.081 | 0.036 | 0.114 | 0.134 |
| 氟化物 | mg/L | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
| 砷 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 汞 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 六价铬 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 铅 | mg/L | 0.066 | 0.102 | 0.110 | 0.120 | ND | 0.034 | 0.036 |
| 镉 | mg/L | ND | 0.360 | 0.38 | 0.420 | ND | 0.340 | 0.360 |
| 铁 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 锰 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 石油类 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 0.600 | 0.750 | 0.760 | 0.840 | 0.520 | 0.800 | 0.730 |

表5.3-6    地下水环境现状评价监	测结果评价表     监测值单位:mg/L

| 检测项目 | 单位 | 2019年9月5日~6日（标准指数评价结果） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厂区承压含水层S1 | 厂区东北侧1000m南沟头Q1 | 厂区西南侧1000m处Q2 | 厂区西北侧660m朗庄村Q3 | 厂区东南侧900m处S2 | 厂区东南侧2670m中冉村Q4 | 东厂区南侧3390m处Q5 |
| pH | / | 0.407 | 0.440 | 0.413 | 0.447 | 0.433 | 0.427 | 0.453 |
| 氨氮 | mg/L | 0.120 | 0.120 | 0.240 | 0.220 | 0.140 | 0.280 | 0.180 |
| 硝酸盐氮 | mg/L | 0.070 | 0.320 | 0.330 | 0.275 | 0.170 | 0.150 | 0.175 |
| 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.004 | 0.008 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.250 | 0.150 | 0.450 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 0.550 |
| 总硬度 （以CaCO3计） | mg/L | 0.507 | 0.760 | 0.742 | 0.733 | 0.502 | 0.731 | 0.698 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.183 | 0.217 | 0.180 | 0.277 | 0.153 | 0.280 | 0.357 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 0.267 | 0.428 | 0.413 | 0.385 | 0.279 | 0.403 | 0.452 |
| 氰化物 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯化物（Cl-） | mg/L | 0.027 | 0.116 | 0.123 | 0.118 | 0.030 | 0.160 | 0.172 |
| 硫酸盐（SO42-） | mg/L | 0.035 | 0.098 | 0.106 | 0.086 | 0.038 | 0.122 | 0.148 |
| 氟化物 | mg/L | 0.500 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0.800 | 0.700 | 0.700 |
| 砷 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 汞 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 六价铬 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 铅 | mg/L | 0.068 | 0.114 | 0.106 | 0.114 | 0.062 | 0.090 | 0.108 |
| 镉 | mg/L | ND | 0.360 | 0.360 | 0.400 | ND | 0.300 | 0.340 |
| 铁 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 锰 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 石油类 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 0.580 | 0.820 | 0.750 | 0.710 | 0.580 | 0.700 | 0.700 |

由表5.3-5及表5.3-6可知，评价区域潜水含水层和承压水含水层各监测因子中，pH、耗氧量（CODMn法，以O2计）、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、氰化物、挥发性酚类、铁、锰、汞、砷、铅、镉、六价铬、总大肠菌群、细菌总数浓度均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，石油类满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 标准要求。

③地下水化学类型分析

项目区域地下水化学特征分类，采用国内常用的舒卡列夫分类法（舒卡列夫分类表见表5.3-7），根据地下水6种主要离子（K+合并与Na+中）及TDS划分。含量大于25%毫克当量的的阴离子和阳离子进行组合，共分49型水，每型以一个阿拉伯数字作为代号。按TDS又划分为4组，A组TDS＜1.5g/L，B组TDS＞1.5～10g/L，C组TDS＞10～40g/L，D组TDS＞40g/L。

根据水质监测结果，并参照舒卡列夫分类表，各潜水监测点水化学类型计算及分析结果如下：

表5.3-7  监测点水化学类型计算结果一览表

| 监测点位 | 离子 |  | 2019年9月5日 |  |  | 2019年9月6日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/L | meq/L | meq% | mg/L | meq/L | meq% |
| W1（S1） | 阳离子 | K++Na+ | 21.45 | 0.93 | 16.91 | 19.73 | 0.86 | 16.44 |
|  |  | Ca2+ | 50.3 | 2.52 | 45.82 | 48.6 | 2.43 | 46.46 |
|  |  | Mg2+ | 24.6 | 2.05 | 37.27 | 23.3 | 1.94 | 37.09 |
|  |  | 总计 | 96.35 | 5.5 | 100 | 91.63 | 5.23 | 100 |
|  | 阴离子 | SO42- | 8.49 | 0.18 | 3.58 | 8.79 | 0.18 | 3.52 |
|  |  | Cl- | 6.22 | 0.18 | 3.58 | 6.65 | 0.19 | 3.71 |
|  |  | CO32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | HCO3- | 289.8 | 4.67 | 92.84 | 289.9 | 4.75 | 92.77 |
|  |  | 总计 | 304.51 | 5.03 | 100 | 305.34 | 5.12 | 100 |
| 水质化学类型 |  | 2-A型，即HCO3-Ca+Mg |  |  |  |  |  |  |
| W2（Q1） |  | K++Na+ | 35.71 | 1.55 | 18.77 | 33.19 | 1.44 | 17.89 |
|  |  | Ca2+ | 74.6 | 3.73 | 45.15 | 71.7 | 3.59 | 44.60 |
|  |  | Mg2+ | 35.7 | 2.98 | 36.08 | 36.2 | 3.02 | 37.52 |
|  |  | 总计 | 146.01 | 8.26 | 100 | 141.09 | 8.05 | 100 |
|  | 阴离子 | SO42- | 23.3 | 0.49 | 5.34 | 24.5 | 1.07 | 11.82 |
|  |  | Cl- | 28.8 | 0.82 | 10.42 | 28.9 | 0.83 | 9.17 |
|  |  | CO32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | HCO3- | 480.3 | 7.87 | 85.73 | 436.3 | 7.15 | 79.01 |
|  |  | 总计 | 532.4 | 9.18 | 100 | 489.9 | 9.05 | 100 |
| 水质化学类型 |  | 2-A型，即HCO3-Ca+Mg |  |  |  |  |  |  |
| W3（Q2） | 阳离子 | K++Na+ | 31.46 | 1.37 | 16.93 | 36.92 | 1.61 | 19.71 |
|  |  | Ca2+ | 68.1 | 3.41 | 42.15 | 63.5 | 3.18 | 38.92 |
|  |  | Mg2+ | 39.7 | 3.31 | 40.91 | 40.5 | 3.38 | 41.37 |
|  |  | 总计 | 139.26 | 8.09 | 100 | 140.92 | 8.17 | 100 |
|  | 阴离子 | SO42- | 25.5 | 0.53 | 6.73 | 26.5 | 0.55 | 6.96 |
|  |  | Cl- | 30.6 | 0.87 | 11.05 | 30.8 | 0.88 | 11.14 |
|  |  | CO32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | HCO3- | 394.5 | 6.47 | 82.21 | 394.5 | 6.47 | 81.90 |
|  |  | 总计 | 450.6 | 7.87 | 100 | 451.8 | 7.9 | 100 |
| 水质化学类型 |  | 2-A型，即HCO3-Ca+Mg |  |  |  |  |  |  |
| W4（Q3） | 阳离子 | K++Na+ | 32.73 | 1.42 | 19.35 | 37.81 | 1.64 | 20.92 |
|  |  | Ca2+ | 62.4 | 3.12 | 42.51 | 65.5 | 3.28 | 41.84 |
|  |  | Mg2+ | 33.6 | 2.8 | 38.15 | 35.0 | 2.92 | 37.24 |
|  |  | 总计 | 128.73 | 7.34 | 100 | 138.31 | 7.84 | 100 |
|  | 阴离子 | SO42- | 20.2 | 0.42 | 5.59 | 21.4 | 0.45 | 5.91 |
|  |  | Cl- | 27.5 | 0.79 | 10.51 | 29.6 | 0.85 | 11.17 |
|  |  | CO32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | HCO3- | 385.0 | 6.31 | 83.91 | 385.0 | 6.31 | 82.92 |
|  |  | 总计 | 432.7 | 7.52 | 100 | 436 | 7.61 | 100 |
| 水质化学类型 |  | 2-A型，即HCO3-Ca+Mg |  |  |  |  |  |  |
| W5（S2） | 阳离子 | K++Na+ | 24.09 | 1.05 | 18.45 | 20.93 | 0.91 | 17.23 |
|  |  | Ca2+ | 48.4 | 2.42 | 42.53 | 44.7 | 2.24 | 42.42 |
|  |  | Mg2+ | 26.6 | 2.22 | 39.02 | 25.5 | 2.13 | 40.34 |
|  |  | 总计 | 99.09 | 5.69 | 100 | 91.13 | 5.28 | 100 |
|  | 阴离子 | SO42- | 9.05 | 0.18 | 3.33 | 9.40 | 0.20 | 3.58 |
|  |  | Cl- | 7.32 | 0.21 | 3.88 | 7.56 | 0.22 | 3.94 |
|  |  | CO32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | HCO3- | 306.1 | 5.02 | 92.79 | 315.3 | 5.17 | 92.49 |
|  |  | 总计 | 322.47 | 5.41 | 100 | 332.26 | 5.59 | 100 |
| 水质化学类型 |  | 2-A型，即HCO3-Ca+Mg |  |  |  |  |  |  |
| W6（Q4） | 阳离子 | K++Na+ | 35.39 | 1.54 | 19.20 | 42.17 | 1.83 | 21.86 |
|  |  | Ca2+ | 66.9 | 3.35 | 41.77 | 68.8 | 3.44 | 41.10 |
|  |  | Mg2+ | 37.5 | 3.13 | 39.03 | 37.2 | 3.10 | 37.04 |
|  |  | 总计 | 139.79 | 8.02 | 100 | 148.17 | 8.37 | 100 |
|  | 阴离子 | SO42- | 28.4 | 0.59 | 8.13 | 30.4 | 0.63 | 8.50 |
|  |  | Cl- | 36.2 | 1.03 | 14.19 | 40.0 | 1.14 | 15.38 |
|  |  | CO32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | HCO3- | 343.9 | 5.64 | 77.69 | 343.9 | 5.64 | 76.11 |
|  |  | 总计 | 408.5 | 7.26 | 100 | 414.3 | 7.41 | 100 |
| 水质化学类型 |  | 2-A型，即HCO3-Ca+Mg |  |  |  |  |  |  |
| W7（Q5） | 阳离子 | K++Na+ | 33.35 | 1.45 | 18.64 | 41.27 | 1.79 | 22.57 |
|  |  | Ca2+ | 69.5 | 3.48 | 44.73 | 66.0 | 3.30 | 41.61 |
|  |  | Mg2+ | 34.2 | 2.85 | 36.63 | 34.1 | 2.84 | 35.81 |
|  |  | 总计 | 137.05 | 7.78 | 100 | 141.37 | 7.93 | 100 |
|  | 阴离子 | SO42- | 33.4 | 0.70 | 8.40 | 37.0 | 0.77 | 8.54 |
|  |  | Cl- | 39.7 | 1.13 | 13.57 | 42.9 | 1.23 | 13.64 |
|  |  | CO32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | HCO3- | 396.2 | 6.50 | 78.03 | 428.1 | 7.02 | 77.83 |
|  |  | 总计 | 469.0 | 8.33 | 100 | 508.0 | 9.02 | 100 |
| 水质化学类型 |  | 2-A型，即HCO3-Ca+Mg |  |  |  |  |  |  |

根据表5.3-7地下水监测点水化学类型计算结果可知：厂区及周围六个村庄监测点的水化学类型均为矿化度小于1.5g/L的HCO3 -Ca•Mg型水。

- 水位监测结果

表5.3-8  项目周边地下水水位一览表

| 点位 | 厂区承压含水层D1 | 厂区东北侧1020m南沟头村潜水含水层D2 | 厂区西南侧1020m处潜水含水层D3 | 厂区西北侧660m朗庄村潜水含水层D4 | 厂区东南侧900m处承压含水层D5 | 厂区东南侧2670m中冉村潜水含水层D6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井深（m） | 180 | 80 | 100 | 90 | 190 | 90 |
| 埋深（m） | 30 | 35 | 30 | 37 | 40 | 40 |
| 海拔（m | 70 | 63 | 67 | 72 | 66 | 66 |
| 水位（m） | 40 | 28 | 37 | 35 | 26 | 26 |
| 点位 | 厂区东南侧3390m处潜水含水层D7 | 厂区西北侧1420m处潜水含水层D8 | 厂区南侧1340m处潜水含水层D9 | 厂区东北侧1760m处潜水含水层D10 | 厂区东南侧1720m处潜水含水层D11 | 厂区东侧2280m处潜水含水层D12 |
| 井深（m） | 70 | 90 | 70 | 80 | 80 | 90 |
| 埋深（m） | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 |
| 海拔（m） | 62 | 76 | 66 | 64 | 64 | 60 |
| 水位（m） | 25 | 36 | 36 | 34 | 24 | 25 |
| 点位 | 厂区东南侧3050m中冉屯村潜水含水层D13 | 厂区东南侧4010m南大冉村潜水含水层D14 | / | / | / | / |
| 井深（m） | 70 | 80 | / | / | / | / |
| 埋深（m） | 37 | 35 | / | / | / | / |
| 海拔（m） | 68 | 65 | / | / | / | / |
| 水位（m） | 31 | 30 | / | / | / | / |

## 5.4 声环境质量现状监测与评价

5.4.1 声环境质量现状监测

（1）监测点布置

在项目四周厂界外1米处各布设一个监测点，共布4个监测点。具体布设位置见附图10。

（2）监测项目

等效连续A声级(Leq)

（3）监测时间及频率

2019年9月5日~6日，监测2天，每天昼间、夜间各监测1次，每次测量10min。

（4）监测方法

噪声监测按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的方法进行。

5.4.2 声环境质量现状监测结果

噪声监测数据统计见表5.4-1。

表5.4-1    声环境现状监测与评价结果       单位：dB（A）

| 序号 | 监测点位 | 2019.9. 5 |  | 2019.9.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 昼间 |
| N1 | 1号东厂界 | 56.9 | 46.5 | 56.7 | 46.5 |
| N2 | 2号南厂界 | 57.0 | 46.5 | 56.4 | 46.8 |
| N3 | 3号西厂界 | 57.4 | 47.2 | 57.3 | 47.5 |
| N4 | 4号北厂界 | 58.0 | 48.2 | 58.4 | 48.1 |

（6）评价结果

①评价方法

将统计结果与采用的评价标准直接对比。

②评价标准

厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类类标准。

- 评价结果

由表5.4-1可以看出，项目北厂界噪声监测值昼间在58.0-58.4dB（A）之间，夜间在48.1-48.2dB（A）之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求；其余厂界噪声监测值昼间在56.4-57.4dB（A）之间，夜间在46.5-47.5dB（A）之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。

## 5.5 土壤环境质量现状监测与评价

5.5.1 土壤环境质量现状监测

（1）监测布点

厂区内共计3个点位。

（2）监测因子

基本因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2 -三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3 -三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘

特征因子：石油烃（C10-C40）

- 土壤理化特性

根据厂区土壤调查及实验测定，项目厂区土壤理化特性见表5.5-1。

表5.5-1  厂区土壤理化特性一览表

| 点位 |  | 1# | 2# | 3# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坐标 |  | E: 115°26′32.56″ N: 38°46′44.38″ | E: 115°26′30.57″ N: 38°46′38.72″ | E: 115°26′36.62″ N: 38°46′42.60″ |
| 层次 |  | 0~20cm | 0~20cm | 0~20cm |
| 现场记录 | 颜色 | 黄棕色 | 黄棕色 | 黄棕色 |
|  | 结构 | 团粒状 | 团粒状 | 团粒状 |
|  | 质地 | 轻壤土 | 轻壤土 | 轻壤土 |
|  | 砂砾含量 | 少量 | 少量 | 少量 |
|  | 其他异物 | 少量根系 | 少量根系 | 少量根系 |
| 实验室测定 | pH值 | 7.97 | 7.84 | 7.90 |
|  | 阳离子交换量 | 9.3 | 8.2 | 12.2 |
|  | 氧化还原电位 | 474 | 468 | 477 |
|  | 饱和导水率/（cm/s） | 4.1×10-5 | 4.5×10-5 | 2.1×10-5 |
|  | 土壤容重/（kg/m³） | 1.64×103 | 1.72×103 | 1.59×103 |
|  | 孔隙度 | 0.767 | 0.752 | 0.815 |

5.5.2 土壤环境质量现状监测结果

- 监测结果分析

表5.5-2  建设项目土壤环境质量监测结果一览表

| 序号 | 监测 因子 | 监测点位，mg/kg |  |  | 最大值 mg/kg | 最小值mg/kg | 均值mg/kg | 检出率 % | 标准差 % | 超标率 % | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 6.25 | 5.34 | 5.50 | 6.25 | 5.34 | 5.70 | 100 | 0.396 | 0 | / |
| 2 | 镉 | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 100 | 0.016 | 0 | / |
| 3 | 铬（六价） | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / |
| 4 | 铜 | 28 | 23 | 27 | 28 | 23 | 26 | 100 | 2.160 | 0 | / |
| 5 | 铅 | 0.037 | 0.029 | 0.032 | 0.037 | 0.029 | 0.033 | 100 | 0.0033 | 0 | / |
| 6 | 汞 | 24.2 | 20.7 | 22.2 | 24.2 | 20.7 | 22.37 | 100 | 1.434 | 0 | / |
| 7 | 镍 | 34 | 28 | 30 | 34 | 28 | 30.7 | 100 | 2.495 | 0 | / |
| 8 | 四氯化碳 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | / | 0 | / |
| 9 | 氯仿 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | / | 0 | / |
| 10 | 氯甲烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | / | 0 | / |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | / | 0 | / |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | / | 0 | / |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | / | 0 | / |
| 14 | 顺-1，2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | / | 0 | / |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | / | 0 | / |
| 16 | 二氯甲烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | / | 0 | / |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | / | 0 | / |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | / | 0 | / |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | / | 0 | / |
| 20 | 四氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | / | 0 | / |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | / | 0 | / |
| 22 | 1,1,2 -三氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | / | 0 | / |
| 23 | 三氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | / | 0 | / |
| 24 | 1,2,3 -三氯丙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | / | 0 | / |
| 25 | 氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | / | 0 | / |
| 26 | 苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | / | 0 | / |
| 27 | 氯苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | / | 0 | / |
| 28 | 1,2-二氯苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | / | 0 | / |
| 29 | 1,4-二氯苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | / | 0 | / |
| 30 | 乙苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | / | 0 | / |
| 31 | 苯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | / | 0 | / |
| 32 | 甲苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | / | 0 | / |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | / | 0 | / |
| 34 | 邻二甲苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | / | 0 | / |
| 35 | 硝基苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | / | 0 | / |
| 36 | 苯胺 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | / | 0 | / |
| 37 | 2-氯酚 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | / | 0 | / |
| 38 | 苯并[a]蒽 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | / | 0 | / |
| 39 | 苯并[a]芘 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | / | 0 | / |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | / | 0 | / |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | / | 0 | / |
| 42 | 䓛 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | / | 0 | / |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | / | 0 | / |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | / | 0 | / |
| 45 | 萘 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | / | 0 | / |
| 46 | 石油烃 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | / | 0 | / |

综上所述，项目占地为建设用地，属于第二类用地，土壤污染因子基本项目（45项）与特征因子（石油烃(C10-C40)）环境质量均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）标准要求，项目所在区域土壤环境质量良好。

# 6 施工期环境影响分析

本次扩建项目保定长城报废汽车回收拆解有限公司现有厂房内进行建设，占地面积为25457m2，其中租赁保定长城再生资源利用有限公司现有建筑5032m2（主要包括：1000m2综合办公楼和4032m2车间）。项目在租赁场地南侧新建295.3m2拆解车间和12m2危险品储存间，其中临近拆解车间5640m2场地硬化作为报废汽车储存场，无土建施工，所有建筑物均利旧，项目施工期主要环境影响为设备的安装、调试噪声，噪声源较小，不会对周围环境造成明显影响。

# 7 营运期环境影响分析与评价

## 7.1 环境空气影响分析

7.1.1 常规气象资料分析

- （1）地面气象资料分析

根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）的规定：估算模型AERSCREEN所需最高和最低环境温度，一般需选取评价区域近20年以上资料统计结果。最小风速可取0.5m/s，风速计高度取10m。本项目位于清苑区境内，由于清苑区未设气象站，本次环境空气影响预测分析长期地面气象资料来自于距离项目厂址最近的望都县气象站，距离本项目约26km，站点与评价范围气候特征一致，大气环境评价等级为二级，根据导则规定地面气象资料可采用望都县近20年的气象资料进行统计分析。

望都县气象站基本情况见表7.1-1。

表7.1-1     近20年各月平均气温变化统计表

| 气象站名称 | 级别 | 站台编号 | 地理坐标 | 海拔高度 | 距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 望都县气象站 | 基本站 | 54607 | 北纬38°43'，东经115°07' | 45m | 26km |

(2)多年常规气候资料分析统计结果

为了分析评价该地区污染气象特征，下面给出了区域近20年气象资料分析统计结果。近20年气候资料分析内容包括温度、风速、风向及风频等。

①温度

利用望都县气象站的长期地面气象资料，对每月平均温度的变化情况进行统计，区域内近20年各月平均气温变化情况见表7.1-1，多年各月平均气温变化曲线见图7-1。

表7.1-1     近20年各月平均气温变化统计表

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | -4.4 | -1.14 | 8.4 | 14.72 | 19.73 | 22.93 | 26.23 | 24.81 | 19.83 | 13.83 | 5.59 | -1.35 | 12.43 |

由表7.1-1可知，望都县多年平均温度为12.43℃，全年7月份平均气温最高为26.23℃，1月份最低，平均温度最低为-4.4℃。

图7-1  多年各月平均气温变化曲线图

②风速

利用近20年长期地面气象资料，对每月平均风速的变化情况进行统计，结果显示：评价区域内多年各月平均风速为2.2m/s，全年四月份平均风速最高为1.680m/s，七月份平均风速最低为0.81m/s。多年各月平均风速变化情况见表7.1-2，近20年各月平均风速变化曲线见图7.1-2。

表7.1-2    近20年各月平均风速变化统计表

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速(m/s) | 0.94 | 1.48 | 1.64 | 1.68 | 1.41 | 1.21 | 0.81 | 0.92 | 0.89 | 0.96 | 1.28 | 1.72 | 1.25 |

图7-2   近20年各月平均风速变化曲线图

③风向、风频

利用近20年长期地面气象资料，对各季及全年各风向出现的频率、静风频率进行统计，得出年平均风频的季变化和年变化情况。近20年各风向方位频率及平均风速变化情况见表5-3，风频及风速玫瑰图见图7.1-3。

表7.1-3   近20年各风向方位频率统计表

| 风向 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 科季 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 3.4 | 4.57 | 4.53 | 6.09 | 4.64 |
| NNE | 5.12 | 6.2 | 6.41 | 5.22 | 5.74 |
| NE | 8.33 | 11.01 | 6.68 | 5.4 | 7.87 |
| ENE | 7.74 | 8.42 | 7.92 | 8.79 | 8.22 |
| E | 4.8 | 6.97 | 4.35 | 5.22 | 5.34 |
| ESE | 2.17 | 2.04 | 1.14 | 3.3 | 2.16 |
| SE | 2.85 | 4.08 | 1.74 | 2.79 | 2.87 |
| SSE | 4.08 | 4.71 | 4.21 | 2.88 | 3.97 |
| S | 9.87 | 9.47 | 5.68 | 5.59 | 7.66 |
| SSW | 8.33 | 5.12 | 7.69 | 5.45 | 6.65 |
| SW | 7.43 | 4.12 | 6.91 | 6.04 | 6.12 |
| WSW | 5.3 | 2.45 | 5.22 | 6.82 | 4.94 |
| W | 4.57 | 2.63 | 3.53 | 4.67 | 3.85 |
| WNW | 3.99 | 1.81 | 2.75 | 4.9 | 3.36 |
| NW | 6.02 | 2.72 | 4.85 | 7.37 | 5.24 |
| NNW | 3.58 | 2.45 | 4.58 | 6.23 | 4.2 |
| C | 12.41 | 21.24 | 21.79 | 13.23 | 17.17 |

由表7.1-3可知，多年气象资料统计结果表明，该区域任意三个连续风向角

风频之和均小于30%，因此，从多年长期看该地区主导风向不明显。最多风向为NE、ENE风，频率为7.87%、8%，次多风向为S、SSE、SW风，频率为7.66%、6.65%、6.12%。

图7-3   近20年各季及年平均风频玫瑰图

7.1.2 环境空气影响预测与评价

（1）预测模式

本次大气环境影响评价根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）要求，选用估算模式AERSCREEN预测建设项目实施后的废气污染物浓度扩散情况。本大气环境评价等级为二级，不进行大气环境影响进一步预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据。估算模式计算参数见表7.1-4。

表7.1-4   估算模式计算参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 43.3 |
| 最低环境温度/℃ |  | -22.0 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形分辨率/m | 50×50 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（2）主要污染源排放参数

项目污染源参数取值一览表见表7.1-5。

表7.1-5    项目污染源参数取值一览表

| 污染源 |  | 排气筒底部中心坐标/m |  | 污染物 | 排放 方式 | 排气量(m3/h) | 排气筒高度(h) | 温度(℃) | 出口内径(m) | 源强(kg/h) | 年排放小时数 | 排放工况 | 评价标准 mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放 | 预处理抽排油工序（P1） | 137 | -117 | 非甲烷总烃 | 点源 | 3000 | 15 | 20 | 0.2 | 0.0358 | 2400 | 正常 | 0.45 |
|  | 切割及撕碎、粉碎、风选 工序（P2） | 11 | -80 | PM10 |  | 5000 | 15 | 20 | 0.3 | 0.0833 | 2400 | 正常 | 2.0 |
| 污染源 |  | 面源起点坐标 |  | 污染物 | 排放 方式 | 面源尺寸 （长×宽） |  | 面源高度 |  | 源强kg/h | 年排放小时数 | 排放工况 | 评价标准 mg/m3 |
| 无组织 | 拆解一车间 | 99 | -137 | 非甲烷总烃 | 面源 | 40m×8m |  | 7m |  | 0.0442 | 2400 | 正常 | 0.9 |
|  | 拆解二车间 | 21 | -146 | TSP |  | 145m×28m |  | 17m |  | 0.0925 | 2400 | 正常 | 2.0 |

（3）污染源预测结果及分析

本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)推荐采用的估算模式AERSCREEN计算主要污染源各污染物的下风向轴线浓度及相应占标率。项目有组织排放预测结果、无组织排放预测结果见表7.1-6。

表7.1-6    主要污染源估算模型计算结果表

| 下风向距离D（m） | 预处理抽排油工序（P1） |  |  | 切割及撕碎、粉碎、风选 工序（P2） |  | 无组织排放 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 拆解一车间 |  | 拆解二车间 |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | PM10 |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | TSP |  |
|  | 下风向预测质量浓度Ci （mg/m3） | 质量浓度占标率Pi（%） | 下风向预测质量浓度Ci （mg/m3） |  | 质量浓度占标率Pi（%） | 下风向预测质量浓度Ci （mg/m3） | 质量浓度占标率Pi（%） |  | 下风向预测质量浓度Ci （mg/m3） | 质量浓度占标率Pi（%） |
| 10 | 2.15E-03 | 0.11 | 5.35E-03 |  | 0.00 | 7.89E-02 | 3.94 |  | 2.05E-02 | 0.00 |
| 21 | -- | -- | -- |  | -- | 9.38E-02 | 4.69 |  | -- | -- |
| 25 | 1.20E-02 | 0.60 | 2.91E-02 |  | 0.01 | 8.82E-02 | 4.41 |  | 2.51E-02 | 0.00 |
| 32 | -- | -- | 3.43E-02 |  | 0.01 | -- | -- |  | -- | -- |
| 36 | 1.44E-02 | 0.72 | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |
| 50 | 1.22E-02 | 0.61 | 2.88E-02 |  | 0.01 | 6.25E-02 | 3.12 |  | 3.21E-02 | 0.00 |
| 75 | 9.02E-03 | 0.45 | 2.13E-02 |  | 0.00 | 4.09E-02 | 2.04 |  | 3.80E-02 | 0.00 |
| 100 | 6.82E-03 | 0.34 | 1.60E-02 |  | 0.00 | 3.50E-02 | 1.75 |  | 3.86E-02 | 0.00 |
| 105 | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | 3.88E-02 | 0.00 |
| 125 | 5.06E-03 | 0.25 | 1.18E-02 |  | 0.00 | 3.27E-02 | 1.64 |  | 3.78E-02 | 0.00 |
| 150 | 3.89E-03 | 0.19 | 9.08E-02 |  | 0.00 | 3.09E-02 | 1.54 |  | 3.45E-02 | 0.00 |
| 175 | 3.68E-03 | 0.18 | 9.10E-02 |  | 0.00 | 2.92E-02 | 1.46 |  | 3.09E-02 | 0.00 |
| 200 | 3.67E-03 | 0.18 | 8.97E-03 |  | 0.00 | 2.77E-02 | 1.39 |  | 2.80E-02 | 0.00 |
| 225 | 3.56E-03 | 0.18 | 8.62E-03 |  | 0.00 | 2.63E-02 | 1.32 |  | 2.56E-02 | 0.00 |
| 250 | 3.39E-03 | 0.17 | 8.16E-03 |  | 0.00 | 2.50E-02 | 1.25 |  | 2.37E-02 | 0.00 |
| 275 | 3.20E-03 | 0.16 | 7.68E-03 |  | 0.00 | 2.39E-02 | 1.19 |  | 2.21E-02 | 0.00 |
| 300 | 3.01E-03 | 0.15 | 7.19E-03 |  | 0.00 | 2.28E-02 | 1.14 |  | 2.07E-02 | 0.00 |
| 325 | 2.83E-03 | 0.14 | 6.73E-03 |  | 0.00 | 2.17E-02 | 1.09 |  | 1.95E-02 | 0.00 |
| 350 | 2.65E-03 | 0.13 | 6.30E-03 |  | 0.00 | 2.08E-02 | 1.04 |  | 1.85E-02 | 0.00 |
| 375 | 2.49E-03 | 0.12 | 5.91E-03 |  | 0.00 | 1.99E-02 | 0.99 |  | 1.76E-02 | 0.00 |
| 400 | 2.34E-03 | 0.12 | 5.54E-03 |  | 0.00 | 1.93E-02 | 0.96 |  | 1.68E-02 | 0.00 |
| 425 | 2.21E-03 | 0.11 | 5.21E-03 |  | 0.00 | 1.88E-02 | 0.94 |  | 1.61E-02 | 0.00 |
| 450 | 2.08E-03 | 0.10 | 5.02E-03 |  | 0.00 | 1.84E-02 | 0.92 |  | 1.55E-02 | 0.00 |
| 475 | 2.03E-03 | 0.10 | 5.01E-03 |  | 0.00 | 1.80E-02 | 0.90 |  | 1.49E-02 | 0.00 |
| 500 | 2.02E-03 | 0.10 | 4.98E-03 |  | 0.00 | 1.76E-02 | 0.88 |  | 1.44E-02 | 0.00 |
| 525 | 2.01E-03 | 0.10 | 4.93E-03 |  | 0.00 | 1.72E-02 | 0.86 |  | 1.39E-02 | 0.00 |
| 550 | 1.99E-03 | 0.10 | 4.87E-03 |  | 0.00 | 1.69E-02 | 0.84 |  | 1.34E-02 | 0.00 |
| 575 | 1.97E-03 | 0.10 | 4.80E-03 |  | 0.00 | 1.65E-02 | 0.83 |  | 1.30E-02 | 0.00 |
| 600 | 1.94E-03 | 0.10 | 4.72E-03 |  | 0.00 | 1.62E-02 | 0.81 |  | 1.26E-02 | 0.00 |
| 625 | 1.91E-03 | 0.10 | 4.64E-03 |  | 0.00 | 1.59E-02 | 0.79 |  | 1.22E-02 | 0.00 |
| 650 | 1.88E-03 | 0.09 | 4.55E-03 |  | 0.00 | 1.56E-02 | 0.78 |  | 1.19E-02 | 0.00 |
| 675 | 1.85E-03 | 0.09 | 4.46E-03 |  | 0.00 | 1.53E-02 | 0.76 |  | 1.16E-02 | 0.00 |
| 700 | 1.81E-03 | 0.09 | 4.37E-03 |  | 0.00 | 1.50E-02 | 0.75 |  | 1.13E-02 | 0.00 |
| 725 | 1.78E-03 | 0.09 | 4.28E-03 |  | 0.00 | 1.47E-02 | 0.74 |  | 1.10E-02 | 0.00 |
| 750 | 1.74E-03 | 0.09 | 4.20E-03 |  | 0.00 | 1.44E-02 | 0.72 |  | 1.08E-02 | 0.00 |
| 775 | 1.71E-03 | 0.09 | 4.11E-03 |  | 0.00 | 1.42E-02 | 0.71 |  | 1.05E-02 | 0.00 |
| 800 | 1.68E-03 | 0.08 | 4.02E-03 |  | 0.00 | 1.39E-02 | 0.70 |  | 1.03E-02 | 0.00 |
| 825 | 1.64E-03 | 0.08 | 3.93E-03 |  | 0.00 | 1.37E-02 | 0.68 |  | 1.01E-02 | 0.00 |
| 850 | 1.61E-03 | 0.08 | 3.85E-03 |  | 0.00 | 1.34E-02 | 0.67 |  | 9.85E-03 | 0.00 |
| 875 | 1.57E-03 | 0.08 | 3.76E-03 |  | 0.00 | 1.32E-02 | 0.66 |  | 9.65E-03 | 0.00 |
| 900 | 1.54E-03 | 0.08 | 3.71E-03 |  | 0.00 | 1.30E-02 | 0.65 |  | 9.46E-03 | 0.00 |
| 925 | 1.51E-03 | 0.08 | 3.67E-03 |  | 0.00 | 1.28E-02 | 0.64 |  | 9.28E-03 | 0.00 |
| 950 | 1.49E-03 | 0.07 | 3.62E-03 |  | 0.00 | 1.26E-02 | 0.63 |  | 9.11E-03 | 0.00 |
| 975 | 1.47E-03 | 0.07 | 3.58E-03 |  | 0.00 | 1.24E-02 | 0.62 |  | 8.94E-03 | 0.00 |
| 1000 | 1.46E-03 | 0.07 | 3.53E-03 |  | 0.00 | 1.22E-02 | 0.61 |  | 8.78E-03 | 0.00 |
| 下风向最大质量浓度(mg/m3) | 1.44E-02 | 0.72 | 3.43E-02 |  | 0.01 | 9.38E-02 | 4.69 |  | 2.51E-02 | 0.00 |
| 出现距离(m) | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下风向最大质量浓度占标率(%) | 4.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据AERSCREEN计算结果，本项目Pmax最大值出现为拆解一车间排放的无组织非甲烷总烃，Pmax值为4.69%，占标率在10%＞Pmax≥1%，出现在面源下风向21m处。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判定依据，确定本项目大气环境评价工作等级为：二级，可直接引用估算模型结果进行评价，大气环境影响评价范围边长取5km，无需进行进一步预测。本项目实施后废气污染物的贡献浓度较低，且出现最大地面质量浓度的距离较近，影响范围小。估算模式考虑了最不利的气象条件，根据以上预测结果，本项目实施后不会对周围环境空气质量产生明显不利影响。

本次评价在东、南、西、北四厂界外设置4个厂界浓度监控点，将两个生产车间视为一个面源，采用AERSCREEN模型对其无组织排放进行预测，其预测结果见表7.1-7。

表7.1-7   污染物估算模式厂界浓度预测结果     单位mg/m3

| 污染源 | 污染物名称 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 颗粒物 | 0.0327 | 0.0210 | 0.01025 | 0.0358 | 0.9 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0380 | 0.0205 | 0.0383 | 0.0309 | 2.0 | 达标 |

由表7.1-7可以看出，本项目生产车间无组织逸散颗粒物对生产车间边界浓度贡献值0.01025~0.0327mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求（周界外最高点浓度≤1.0mg/m3）；非甲烷总烃对生产车间边界浓度贡献值0.0205~0.0383mg/m3，满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值（≤2.0mg/m3）。

综上分析，运营期厂区无组织废气对周围环境影响不大，当地环境空气质量可继续维持现状水平。

7.1.3污染物排放核算量

大气污染物有组织排放量核算见表7.1-8，无组织排放量核算见表7.1-9，大气污染物年排放量核算见表7.1-10，大气污染物非正常排放量核算见表7.1-11。

表7.1-8   大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 |  | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m³） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排气筒P1 | 非甲烷总烃 |  | 12.0 | 0.0358 | 0.086 |
| 2 | 排气筒P1 | 颗粒物（PM10) |  | 16.675 | 0.0833 | 0.200 |
| 主要排放口合计 |  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.086 |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  | 0.200 |

表7.1-9   大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m³） |  |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 面源1 | 拆解一车间 | 非甲烷总烃 | 车间密闭 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2及表3 |  | 2.0 | 0.106 |
| 4 | 面源1 | 拆解二车间 | 颗粒物(TSP） |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |  | 1.0 | 0.222 |
| 无组织排放合计 |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  | 0.106 |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  | 0.222 |

表7.1-10   大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 0.192t/a（其中有组织0.086t/a、无组织0.106t/a） |
| 2 | 颗粒物 | 0.422t/a（其中有组织0.200t/a、无组织0.222t/a） |

表7.1-11   大气污染物非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度 | 非正常排放速率 | 单次持续时间 | 年发生频次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预处理抽排油工序 | UV光解净化装置失效 | 非甲烷总烃 | 185.25mg/m3 | 0.926kg/h | 30min | 1次 | ①及时检修设备，严格按操作规程操作，对于机电设备皆采用一开一备；②定期维护袋式除尘器的滤袋、光氧催化的灯管；③定期巡视、检修，一旦设备出现故障，立即启动备用设备，有效避免事故发生。 |
| 2 | 切割工序及撕碎、粉碎、风选工序 | 布袋除尘器滤袋破损 | 颗粒物 | 133.33mg/m3 | 0.4kg/h | 30min | 1次 |  |

7.1.4 大气环境防护距离确定

该项目无组织排放废气污染物为颗粒物、非甲烷总烃。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），评价采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。源强特征、标准浓度限值、区域污染物气象特征等计算参数见表7.1-12。

表7.1-12    大气环境防护距离计算参数

| 项目 | 因子 | 评价标准（mg/m3） | 源强特征 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 源强（kg/h） | 面积（m2） | 排放平均高度（m） |
| 拆解一车间 | 非甲烷总烃 | 2.0 | 0.106 | 320 | 7 |
| 拆解二车间 | 颗粒物 | 0.9 | 0.222 | 4060 | 17 |

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中规定，计算排放源与居住区之间应设置大气环境防护距离，利用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离计算程序（Ver1.1）计算，计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，对于超出厂界以外的范围，确定为项目大气环境防护区域。

根据大气防护距离计算结果可知，项目无任何超标点，大气防护距离为零，没有超出厂界范围，因此，本项目不需设置大气环境防护距离。

7.1.5 卫生防护距离确定

该项目的无组织排放污染物为颗粒物和非甲烷总烃，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），污染物排放源所在生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，确定无组织排放源的卫生防护距离，可由下式计算：

式中：Qc——污染物的无组织排放量，kg/h；

Cm——污染物的标准浓度限值，mg/m3；采用《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度。

L——卫生防护距离，m；

R——生产单元的等效半径，m；根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5；

A、B、C、D──计算系数，从GB/T13201-91中查取。

根据工程分析结果及相关规定，卫生防护距离计算结果见表7.1-13。

表7.1-13    卫生防护距离计算参数

| 项目 | 因子 | 评价标准（mg/m3） | 源强特征 |  |  | 平均风速 （m/s） | 计算值 （m） | 卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 源强 （kg/h） | 面积 （m2） | 排放平均高度（m） |  |  |  |
| 拆解一车间 | 非甲烷总烃 | 2.0 | 0.0442 | 320 | 7 | 1.25 | 2.050 | 50 |
| 拆解二车间 | 颗粒物 | 0.90 | 0.0925 | 4060 | 17 | 1.25 | 2.888 | 50 |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，因此，以上各因子计算的卫生防护距离均为50m。当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级，生产车间卫生防护距离为100m。

项目最近的敏感点为厂区西侧730m处的郎庄村居民点，符合相关卫生防护距离要求。同时建议相关规划部门对项目卫生防护距离内的用地进行规划控制，禁止在该范围内建设居住、学校、医院等敏感建筑。

项目卫生防护距离包络线图见附图5。

7.1.6 结论

综上所述，项目污染物（颗粒物、非甲烷总烃）经治理后达标排放。 经预测，项目实施后废气污染物的贡献浓度较低，且出现最大地面质量浓度的距离较近，影响范围小，本项目实施后不会对周围环境空气质量产生明显不利影响，环境影响可以接受。项目大气污染物排放量核算汇总表见表7.1-14，大气环境影响评价自查表见表7.1-15。

表7.1-14  项目大气污染物排放量核算汇总表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要治理措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值mg/m3 |  |
| 1 | 1# | 预处理抽排油工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩+1套“UV光氧催化净化装置+活性炭吸附装置”+1根15m高排气筒（P1) | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业排放标准限值 | 80 | 0.086 |
| 2 | 2# | 破碎、磨粉工序 | 颗粒物 | 集气罩+1套“布袋除尘装置”+1 根15m高排气筒（P2) | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 | 120 | 0.200 |
| 3 | / | 拆解一车间 | 非甲烷总烃 | 车间密闭 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值要求 | 2.0 | 0.106 |
| 4 | / | 拆解二车车间 | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求 | 1.0 | 0.222 |

表7.1-15  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  | 二级■ |  |  |  |  | 三级□ |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  | 边长=5~50km□ |  |  |  |  | 边长=5km■ |  |
| 评价 因子 | SO2+NOX排放量 | ≥2000t/a□ |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  | ＜500t/a■ |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM10、TSP、SO2、NOx） 其他污染物（非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5■ |  |
| 评价 标准 | 评价标准 | 国家标准■ |  | 地方标准□ |  |  |  | 附录D□ |  | 其它标准□ |  |
| 现状 评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  | 二类区■ |  |  |  |  | 一类和二类区□ |  |
|  | 评价基准年 | 2018年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  | 主管部门发布的数据■ |  |  |  |  | 现状补充监测■ |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区■ |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源■ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  | 区域污染源□ |  |  |  | 拟替代的污染源□ | 其它在建、拟建项目污染源□ |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：PM10、TSP、非甲烷总烃 |  |  | 有组织废气监测■ 无组织废气监测■ |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子： （） |  |  |  | 监测点位数：（） |  |  |  | 无监测■ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受■  不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境 防护距离 | 无需设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源 年排放量 | SO2：0t/a | NOX：0t/a |  |  |  | 颗粒物：0.422t/a（其中有组织0.200t/a、无组织0.222t/a） |  |  |  | VOCs：0.192t/a（其中有组织0.086t/a、无组织0.106t/a） |

## 7.2 地表水环境影响分析

扩建完成后，全厂废水产生量仍为2.37m3/d，主要为拆解车间地面冲洗废水和职工生活废水，产生量分别为1.92m3/d和0.45m3/d。生活污水经化粪池处理后与经油水分离器处理后的拆解地面冲洗废水经污水管网一起排入清苑县污水处理厂进一步处理。综合废水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、石油类，产生浓度分别为338mg/L、113.9mg/L、219mg/L、20.3mg/L、11.3mg/L，产生量依次为0.240t/a、0.081t/a、0.156t/a、0.014t/a、0.008t/a，经化粪池/油水分离器处理后，综合废水污染物排放浓度分别为291mg/L、104.1mg/L、184.2mg/L、16.9mg/L、4.2mg/L，排放量依次为0.207t/a、0.074t/a、0.131t/a、0.012t/a、0.003t/a，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求，同时满足清苑县污水处理厂进水水质要求。

扩建完成后，全厂废水排放情况见表7.2-1。

表7.2-1 扩建完成后全厂废水排放情况一览表

| 废水量 （m3/a） | 污染物 | 废水产生情况 |  | 处理方式 | 废水出水情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 (mg／L) | 产生量 (t/a) |  | 浓度 (mg／L | 排放量 (t/a) | 外排量 (t/a) |
| 生活污水 576 | pH | 6-9 | —— | 化粪池预处理 | 6-9 | —— | —— |
|  | COD | 350 | 0.202 |  | 300 | 0.173 | 0.173 |
|  | BOD5 | 120 | 0.069 |  | 110 | 0.063 | 0.063 |
|  | SS | 200 | 0.115 |  | 180 | 0.104 | 0.104 |
|  | 氨氮 | 25 | 0.014 |  | 20 | 0.012 | 0.012 |
| 车间地面冲洗水 135 | pH | 6-9 | —— | 油水分离器预处理 | 6-9 | —— | —— |
|  | COD | 280 | 0.038 |  | 250 | 0.034 | 0.034 |
|  | BOD5 | 90 | 0.012 |  | 80 | 0.011 | 0.011 |
|  | SS | 300 | 0.041 |  | 200 | 0.027 | 0.027 |
|  | 石油类 | 60 | 0.008 |  | 20 | 0.003 | 0.003 |
| 综合废水 711 | pH | 6-9 | —— | 化粪池预处理+油水分离器预处理 | 6-9 | —— | —— |
|  | COD | 338 | 0.240 |  | 291 | 0.207 | 0.207 |
|  | BOD5 | 113.9 | 0.081 |  | 104.1 | 0.074 | 0.074 |
|  | SS | 219 | 0.156 |  | 184.2 | 0.131 | 0.131 |
|  | 氨氮 | 20.3 | 0.014 |  | 16.9 | 0.012 | 0.012 |
|  | 石油类 | 11.3 | 0.008 |  | 4.2 | 0.003 | 0.003 |

项目厂区实行雨污分流，项目报废汽车储存场地面全部进行水泥硬化，防止废水入渗。初期雨水收集范围主要为东南侧报废汽车储存场和东侧拆解车间屋顶雨水，收集区域面积8500m2，保定市清苑区近些年最大日降雨量约为190mm左右，最大小时暴雨量取最大日降雨量10%，初期雨水按最大暴雨前15min来计算，收集初期雨水量约40.4m3/次。通过开启和转换雨水管网切换阀，将厂区受污染的初期污染雨水入初期雨水收集池，初期雨水收集池容量45m3，可以满足初期雨水的收集；收集的初期雨水经油水分离器处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及清苑县污水处理厂进水水质后排入清苑县污水处理厂因此，本项目产生的废水对周围地表水环境影响较小。