## 7.3 地下水环境影响预测与评价

7.3.1 调查评价区水文地质特征

保定市清苑区城处于太行山东麓冲击平原区，具有山前倾斜平原水文地质规律。第四纪以来，接受了太行山侵蚀下来的大量碎屑物质，从县城向东沉积厚度加大。根据含水介质的空间分布及含水层的水力联系，本区第四系地下水类型可概化成浅层孔隙水。浅层孔隙水为潜水或微承压水类型；深层孔隙水为承压水类型。

（1）调查评价区水文地质分区

本项目所在区域属第四系含水介质，根据岩性时代、沉积类型、岩性组分等分成四个含水组，各含水组特征如下：

①第I含水组（Q4）

底界埋深15-25m，西浅东深，岩性自西向东由粗变细，西部粗砂加砾石，中部和东部为中砂和细砂，自西向东层数逐渐增多，单层厚度逐渐变薄，富水性也随之变弱，含水层一般为10-15m，单位涌水量5-15m³/(h∙m)，为全淡水，矿化度小于0.5g/L。

②第II含水组（Q3）

含水层底界埋深100-150m，含水层岩性以中粗砂加砂砾为主，含水层厚一般40-60m，单位涌水量20-50m³/(h∙m)，矿化度小于1.0g/L，该层与第I含水组水力联系密切，为主要开采层。

③第III含水组（Q2）

底界埋深200-300m，含水层岩性以砾石及风化砾卵石为主，局部含泥砾及风化长石砾，有5-7个含水层，总厚度25-30m。单位涌水量20-30m³/(h∙m)，矿化度一般小于0.5g/L。

④第IV含水组（Q1）

底界埋深300-500m，含水层岩性为半胶结砂及风化砂，局部含泥砂。含水层总厚度30-40m，单位涌水量10-20m³/(h∙m)，矿化度0.5～1.0g/L。

地下水补给条件：浅层地下水主要接受降水入渗及侧向径流补给；深层地下水主要接受侧向径流及相邻含水组的越流补给。

地下水径流条件：本区浅层地下水与深层地下水的径流方向及径流特征基本一致。90年代中期，随着地下水尤其是浅层地下水的大量超采。城区及大庄的漏斗不断扩大，地下水流向也由西南向东北方向改为由西南向东汇流。

地下水排泄条件：本区浅层地下水以人工开采为主要排泄方式，其次是向下游的径流排泄和向第III含水组的越流排泄；深层地下水的排泄方式以侧向流出和人工开采为主。

（2）评价区地下水化学类型

根据地下水监测资料显示，调查评价区内厂区及周围六个村庄的地下水化学类型主要为HCO3－Ca•Mg，溶解性总固体含量在264-457mg/L，为淡水。

（3）评价区包气带特征

地表污染物质进入地下含水层之前，首先经过包气带地层，包气带即地表与潜水面之间的地带，是地下含水层的天然保护层，是地表污染物质进入含水层的垂直过渡带。因此，包气带地层防护能力的强弱对保护地下水免遭污染至关重要。一般来讲，包气带地层颗粒越细，厚度越大，空间分布连续性好，渗透性能差，就能阻滞污染物的垂直入渗，保护地下水；反之则有利于污染物的垂直入渗，对地下水起不到保护作用。包气带防护能力与地层岩性、厚度、渗透性、吸附性等因素有关，通常粘性土大于砂性土。

（4）评价区地层岩性特征

根据本项目所在区域的岩土勘察报告，地下水位埋深约32m，32m以上为包气带，包气带土层以粉质粘土为主，中间夹有少量砂层、粉土，包气带较厚且防渗能力较好。

项目区域工程地质剖面图见图7-4。

7.3.2地下水环境影响预测与评价

根据2.5.4可知：本次地下水环境影响评价等级划为“三级”， 按《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）的要求，结合场区水文地质条件，本次评价采用解析法进行地下水环境影响预测。

①评价预测原则

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)的规定和附近项目的岩土工程勘察报告可知，本建设项目属于Ⅲ类建设项目。地下水环境影响预测遵循《环境影响评价技术导则-总纲》与《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)确定的原则进行。

②预测内容

预测内容：根据工程分析可知，本项目运行过程中主要为拆解地面冲洗废水泄漏可能对地下水造成影响。正常工况下，油水分离器和输水管道等设施采用了防渗漏等措施，不会发生污染情况。事故工况下，油水分离器出现破损裂缝或输水管道出现裂缝等可能引起废水泄漏，造成地下水污染。物征污染因子为石油类，选取石油类作为预测因子。

评价标准：石油类根据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。

③评价预测时段

根据本建设项目的类型，结合《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）的规定，建设项目的评价预测时段可以分为以下三个关键时段：污染发生后100天、污染发生后1000天和污染发生后1000天。

④评价预测情景

本次预测采用非正常状况下，如防渗系统出现故障，油水分离器和输水管道泄漏污染地下水。

⑤污染源概化

本项目从项目区的地质和水文地质条件上概化，浅层水地下水流向整体是由西北向东南方向，浅层水和深层承压水间有稳定的隔水层分布，工程在运行过程中发生事故时，污染物总体上顺着浅层地下水流向发生运移，并呈面状向四周扩散污染，因此本工程污染源可以概化为点状污染源。工程建设运行后，在易发生污染的潜水含水层下游地段布设监测点，对发现污染的地段及时查明原因，及时处理，及时切断污染源，因此污染源排放规律可以概化为瞬时排放。

⑥观测模型的建立

在非正常状况下，如防渗系统出现故障，油水分离器和输水管道的泄漏或渗漏等，石油类会对地下水产生污染影响。因此，本次预测防渗系统出现故障的情况下，对地下水环境可能造成的影响。

由于泄漏事故可以及时发现、及时解决，因此事故状态下污染物的运移可概化为示踪剂瞬时（事故时）注入的一维稳定流动二维水动力弥散问题。取平行地下水流动方向为x轴正方向，垂直于地下水流向为y轴，则求取污染物浓度分布模型公式如下：

瞬时（事故时）注入示踪剂—平面瞬时点源

式中：

x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；

C(x,y,t)—t时刻点x，y处的示踪剂浓度，mg/L；

M—含水层的厚度，m；

mM—长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量，g；

u—水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

⑦模型参数的选取

由上述模型可知，模型需要的参数有：注入的示踪剂质量m；含水层厚度M；有效孔隙度n；水流速度u；纵向弥散系数DL；横向弥散系数DT。

a.注入的示踪剂质量

扩建完成后，全厂拆解地面冲洗废水产生量同原环评，仍为1.92m3/d，经油水分离器处理后，特征污染物产生量为0.003t/a。本次评价按项目油水分离器和输水管道同时破损（最不利条件）渗漏造成的地下水污染进行预测，则最大泄漏石油的质量为0.003t。

b.含水层厚度

根据收集当地资料可知，场区的承压含水层主要为第三含水层组，其厚度约为30m。

c.有效孔隙度

根据区域地质条件及厂区周围勘探及物探测井等资料综合分析，该含水层组主要岩性以砾石及风化砾卵石为主，局部含泥砾及风化长石砾，有5-7个含水层，总厚度25-30m。根据相关经验，砂砾石有效孔隙度取n=0.5。

d.水流速度

根据项目附近相关地质资料了解到厂区第二、三含水层组（深层水）的渗透系数约为40m/d。通过对相关资料野外地下水位统测得出的场区附近等水位线图进行整理计算，得知场区附近水力坡度约为1.3‰，因此地下水的渗透流速：V=KI=40m/d×1.3‰=0.052m/d，平均实际流速：u=V/n=0.052/0.5m/d=0.104m/d。

e.弥散系数

弥散度是地下水动力弥散理论中用来描述空隙介质弥散特征的一个重要参数，具有尺度效应性质，它反映了含水层介质空间结构的非均质性，本次充分收集了大量国内外在不同试验尺度下和实验条件下分别运用解析方法和数值方法所得的纵向弥散度资料，结合工作区的实际条件，考虑到局部规模与区域规模的差别，确定纵向弥散度系数DL为0.2m2/d，横向弥散度系数为0.02m2/d。

⑧模型预测结果

泄露事故发生100d后，石油类在含水层的最大浓度为2.516mg/L，最大运移距离为10.4m；泄露事故发生1000d后，在含水层的最大浓度为0.2516mg/L，最大运移距离为104m；泄露事故发生3000d后，在含水层的最大浓度为0.0839mg/L，最大运移距离为312m；距离本项目地下水下流向下游最近敏感点为东侧约1100m处的南大冉村饮用水水井，泄漏事故发生10580d时该区地下水污染物浓度达到最大值，最大浓度为0.0238mg/L，浓度低于标准限值，具体预测结果见表7.3-1。

表7.3-1  事故发生后污染物在地下水环境中超标范围预测表

| 预测因子 | 质量标准（mg/L） | 预测时间（d） | 超标运移距离（m） | 含水层最大浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石油类 | 0.3 | 100 | 10.4 | 2.516 |
|  |  | 1000 | 104 | 0.2516 |
|  |  | 3000 | 312 | 0.0839 |
|  |  | 10580 | 1100 | 0.0238 |

事故刚发生时，含水层中污染物的浓度较大，造成的超标面积较小，离事故泄漏点较近。随着时间的推移，由于受水流的紊动扩散和移流等作用的影响，污染物进入地下水体后在污染范围上不断扩散，并且扩散中心点沿水流逐渐向下游移动，污染物超标面积不断增大。经过一段时间后，污染物浓度会逐渐降低，超标面积逐渐减小。由于场区所在区域地势平坦，水力坡度较小，水流速度较慢，按本次假设事故源强进行计算，不会造成下游敏感点地下水水质超标。但若事故不能及时发现、及时处理，污染范围会进一步扩大，对场区及下游地下水水质造成一定的影响。

由于本次预测忽略了土壤对污染物的吸附、解析及微生物对污染物的降解等作用，因此预测结果偏大。实际上，污染物对地下水的影响比预测结果小。

地下水能否受到污染，水质能否发生变化，与包气带的防污能力有着密切关系。一般来讲，污染物只有通过包气带才能污染地下水。包气带的净化能力与其环境水文地质即岩性组成、厚度、结构有关。在发生事故时立即启动应急预案，只要处理及时其对地下水的污染，可控制在项目场区范围之内。

7.3.3地下水风险事故应急预案

若发生突然泄漏事故对地下水造成污染时，可采取在现场去除污染物和地下水下游设置水力屏障，即通过抽水井大强度抽出被污染的地下水，防止污染地下水向下游扩散，具体措施如下：

①在发生污染处，采取工程措施，将污染处的污物及时清理，装运集中后进行排污降污处理。

②根据地下水位埋深较深，包气带吉性是以粉质粘土和粉土为主，所以若发生事故，污染物较慢由顶板下渗到地下水面，所以应急预案及措施要根据污染情况制定即可。

7.3.4地下水环境影响评价结论

通过区域水文地质调查、污染源及污染途径分析和工程防治地下水污染措施分析可知，采取以上措施后，废水中各项污染物渗入地下的量较小，废水对区域地下水造成污染影响轻微。扩建完成后项目运行不会对地下水环境产生不利影响。

## 7.4 声环境影响预测与评价

7.4.1 噪声源强

本次扩建新增了部分生产设备，同时淘汰了部分落后设备，设备数量总数不变。扩建完成后，全厂主要噪声来源于运输车辆的交通运输噪声、生产设备的噪声。生产设备噪声源包括液压剪切机、玻璃切割机、空压机、扒胎机、安全气囊引爆器等的运行噪声。根据类比调查，这些噪声设备作业时1m处的噪声值约在60～90dB（A）之间，经采取基础减振、消声、厂房隔声等措施后，噪声值减小30dB（A）以上，可有效控制噪声对周围环境的影响。项目主要噪声设备声级值、治理措施及效果见表7.4-1，车间到各厂界的距离见表7.4-2。

表7.4-1  主要噪声源强防治措施和降噪效果  单位：dB（A）

| 序号 | 车间 | 噪声源 | 数量 （台套） | 产生源强 /dB（A） | 降噪措施 | 排放源强 /dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆解一车间 | 玻璃切割机 | 2 | 80~90 | 减振、隔声、消声 | 50~60 |
| 2 |  | 安全气囊引爆器 | 1 | 80~85 | 减振、隔声、消声 | 50~55 |
| 3 |  | 冷媒回收机 | 1 | 60~70 | 减振、隔声、消声 | 30~40 |
| 4 |  | VOCS处理设施 | 1 | 60~70 | 减振、隔声、消声 | 30~40 |
| 5 |  | 废液抽排系统 | 1 | 80~85 | 减振、隔声、消声 | 50~55 |
| 6 | 拆解二车间 | 扒胎机 | 1 | 80~85 | 减振、隔声、消声 | 50~55 |
| 7 |  | 拆解机 | 1 | 80~85 | 减振、隔声、消声 | 50~55 |
| 8 |  | 液压剪切机 | 1 | 80~85 | 减振、隔声、消声 | 50~55 |
| 9 |  | 干式铜米机 | 1 | 80~85 | 减振、隔声、消声 | 50~55 |
| 10 |  | 剥线机 | 1 | 70~80 | 减振、隔声、消声 | 40~55 |

表7.4-2    各车间到各厂界的距离

| 所在车间 | 到厂界距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 拆解一车间 | 40 | 19 | 92 | 193 |
| 拆解二车间 | 100 | 12.5 | 14 | 65 |

7.4.2 预测方法及模式

噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）附录A中工业噪声预测计算模式进行预测。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。

（1）单个室外的点声源在预测点产生的声级计算

单个室外声源在预测点处倍频带声压级为：

LP（r）＝L W+Dc－A

式中：LW—倍频带声功率级，dB(A)；

D—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数Di加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。

A—倍频带衰减，dB；

A＝Adiv+ Aatm+ Agr+ Abar+ Amisc

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

Adiv=20lg(r/r0)

预测点的A声级，可利用8个倍频带的声压级按下式计算：

式中：LPi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB。

（2）室内声源等效室外声源计算

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

LP2（T）=LP1（T）－(TL+6)

式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：LP1i（T）—靠近维护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

LP2i(T)=LP1i(T)－(TLi+6)

式中：LP2i（T）—靠近维护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—维护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

（3） 噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：ti—在T时间内i声源工作时间，S；

tj—在T时间内j声源工作时间，S；

T—用于计算等效声级的时间，S；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

7.4.3 预测结果及分析

按照以上预测模式及源强参数，计算噪声对四周厂界预测评价结果见表7.4-3。企业夜间不生产。

表7.4-3    噪声预测评价结果一览表    单位：dB(A)

| 预测点 | 拆解一车间贡献值 | 拆解二车间贡献值 | 叠加贡献值 | 现状值 | 预测值 | 标准值及达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | 昼间 |  |
| 东厂界 | 27.95 | 15.0 | 28.16 | 56.9 | 30.59 | 65（昼间）达标 |
| 南厂界 | 34.42 | 33.06 | 36.80 | 57.0 | 57.04 | 65（昼间）达标 |
| 西厂界 | 20.72 | 32.08 | 32.39 | 57.4 | 57.41 | 65（昼间）达标 |
| 北厂界 | 14.29 | 18.74 | 20.24 | 58.4 | 58.40 | 70（昼间）达标 |

由表7.4-3分析可知，项目采取减振、消声、隔声等降噪措施并叠加现状值后，产噪设备对北厂界的预测值为58.40dB(A)，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求；对东、南、西厂界的预测值在57.04~58.40dB(A)之间，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

## 7.5 固体废物影响分析

7.5.1固体废物污染途径

扩建完成后，全厂产生的固体废物如处置不当，将会对周围环境造成危害，主要表现在以下几个方面：

①占用土地、污染土壤、危害植物

堆放工业固体废弃物需要占用大量土地。由于历史长期堆积，在风吹、日照、雨林和自然风化作用下，使固体废弃物中有害物质进入土壤，导致土壤机构改变，还将影响土壤中微生物的生长活动，有碍植物根系增长，或在植物体内积蓄，通过食物链使各种有害物质进入水体，危及人体健康。

②对大气环境

固体废弃物能够通过散发恶臭、毒气、微粒扩散、自燃、焚烧等方式污染大气环境，形成二次污染。

7.5.2处理方法

扩建完成后，全厂产生的固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。

（1）一般工业固体废物种类及产生量：主要包括引爆后的安全气囊、无法利用的泡沫、纤维类材料废弃物等，产生量为380t/a，日产日清，外售或全部由环卫部门定期清运；布袋除尘器收集的除尘灰产生量为1.801t/a，收集后外售综合利用。

（2）生活垃圾

扩建完成后，全厂共有职工60人，年工作300d，职工生活垃圾产生系数为0.5kg/（人•d），职工生活垃圾产生量为0.5kg/d（9.0t/a），厂区内设垃圾桶，分类收集后交由环卫部门处理。

表7.5-1   一般固体废物产生及利用情况一览表   单位t/a

| 序号 | 固废名称 | 主要成分 | 产生量(t/a) | 固废性质 | 处理措施 | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车拆解 | 废安全气囊、废塑料、废轮胎及废纤维等 | 379 | 一般固废 | 日产日清，外售或全部由环卫部门定期清运 | 0 |
| 2 |  | 环保制冷剂 | 1.0 | 一般固废 | 日产日清，外售或全部由环卫部门定期清运 | 0 |
| 3 | 布袋除尘器收集 | 除尘灰 | 1.801 | 一般固废 | 收集后外售，综合利用 | 0 |
| 4 | 职工生活 | 生产垃圾 | 9.0 | 一般固废 | 分类收集后，由环卫部门定期清运 | 0 |

（3）危险废物种类及产生量

扩建完成后，全厂危险废物主要包括废液化气罐、废蓄电池、废尾气净化催化剂、废油液（含油水分离器分离出废油液）、废活性炭及沾有油污的抹布或手套，共计351t/a。

企业按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的要求建设危废暂存间1个。危险废物暂存间设置危险废物警示标志，并由专人进行管理；根据危险废物相容性，隔断分区储存；危险废物暂存间采取地面做耐腐蚀、防渗漏处理地面，2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其它人工材料，且渗透系数小于10-10cm/s，地面与裙脚用坚固、防渗材料建造，且与拟贮存危险废物相容。对室内装有危险废物的容器进行定期检查，发现问题及时解决，采取以上处置措施后，危险废物可以得到妥善的临时贮存，当收集到一定数量后交由资质单位进行处置。

表7.5-2   危险废物产生及利用情况一览表   单位t/a

| 序号 | 污染工序 | 固废名称 | 产生量 (t/a) | 固废性质 | 代码 | 处理措施 | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车拆解 | 废蓄电池 | 150t/a | 危险 废物 | HW49/900-044-49 | 送危废储存间暂存，定期送有资质的单位集中处理 | 0 |
| 2 |  | 废液化气罐 | 20t/a | 危险 废物 | HW49/900-041-49 |  | 0 |
| 3 |  | 废油液（汽油、柴油、制动液等） | 120t/a | 危险 废物 | HW08/900-199-08 |  | 0 |
| 4 |  | 尾气净化装置(含金属钯或铂等) | 50t/a | 危险 废物 | HW50/900-049-50 |  | 0 |
| 5 |  | 沾上油污的手套和抹布等 | 0.5t/a | 豁免废险废物 | HW49/900-041-49 | 混入生活垃圾，由环卫部门清运 | 0 |
| 6 | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 0.5t/a | 危险 废物 | 900-041-49 | 暂存于危废间，定期交由有资质单位处置 | 0 |

（4）危险废物暂存间设置情况

本次扩建项目产生的危险废物储存依托现有工程的危废暂存间，各类危废均由专用容器盛装后在危险废物暂存间内临时存放。

为防止危废暂存过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)中的相关要求，本评价要求：

①各种废油液（汽油、柴油、制动液等）各类危废采用特定容器进行盛装，且盛装容器需贴有危险废物标识，贮存间设置危险废物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录；

②危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性和反应性等危险特性进行分类、包装并设置相应的标志及标签。禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装。

③危险废物贮存间按照危险废物贮存污染控制标准要求进行设计，危险废物暂存间地面及四周裙脚均进行防渗处理，使防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s，且做到表面无裂缝，并设置泄漏液体的收集装置，避免泄漏液体对地下水产生污染影响。

④对装有危险废物的容器定期进行检查，容器泄漏损坏时必须立即进行处理，并将危险废物装入完好容器内。

⑤危险废物内部转运作业应满足如下要求：综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区；危险废物内部转运作业应采用专用的工具，内部转运填写《危险废物厂内转运记录表》；危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

⑥危险废物转移遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求。

（5）危废暂存间防渗

为防止危险废物暂存过程中通过渗漏污染地下水，根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)中的相关内容，本评价要求危险废物暂存间地面、1.0m高墙裙均需采取严格的防渗措施：

①危险废物暂存间地面采用20～30cm厚三合土压实，上覆一层2mm厚高密度聚乙烯(HDPE)土工膜，并在土工布膜上方采用100mm厚压实粘土作为保护层，而后在粘土层上构筑150～200mm厚的混凝土(采用防渗水泥)，防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s；

②危险废物暂存间1.0m高墙裙建议采用防渗水泥进行防渗处理，防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s。

扩建完成后，全厂产生的危险废物收集后采用专用的容器盛装，防止渗漏或者淋溶。因此，全厂产生的固体废物不会对外环境造成影响。

## 7.6 土壤环境影响分析

7.6.1土壤环境影响预测与分析

项目运营期所产生的拆解车间地面清洗废水经油水分离器处理后与经化粪池处理后的生活污水一起排入清苑县污水处理厂，对土壤环境影响较小。项目营运期对土壤的影响主要为：①危废暂存间及拆解一车间、二车间柴油、汽油、制动液等废油液滴落至地面，经垂直入渗污染土壤。②拆解一车间抽排油工序产生的非甲烷总烃及拆解二车间切割、撕碎、粉碎、风选工序产生的颗粒物经大气沉降对土壤造成影响。

项目涉及柴油、汽油、制动液等废油液场所主要为拆解一车间及二车间、危废暂存间，均采取有效防渗措施，因此不会对项目区土壤环境造成污染影响。

项目抽排油工序产生的废气由集气罩收集后，经“UV光氧催化分解净化装置+活性碳吸附装置”净化处理后，由1根15m高排气筒外排，未收集的非甲烷总烃采用车间密闭后无组织排放量较小，经预测非甲烷总烃最大落地浓度为0.0144mg/m3和0.0938mg/m3；切割工序及撕碎、粉碎、风选工序产生的颗粒物由集气罩收集后，经布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒外排，未收集的颗粒物采用车间密闭后无组织排放量较小，经预测颗粒物最大落地浓度为0.0343mg/m3和0.0388mg/m3，上述非甲烷总烃和颗粒物均不涉及重金属离子，因此，不会对项目区土壤环境造成污染影响。

7.6.2土壤环保措施与对策

（1）项目涉及柴油、汽油、制动液等废油液场所（生产车间、危废间）防渗措施如下：

①危废间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求采取防渗措施，可有效防止柴油、汽油、制动液等废油液下渗污染土壤；

②项目生产车间采取或等效黏土防渗层防渗，生产设备要定期维护、保养，防止发生漏油，如有必要，在设备下方安装金属托盘，保证滴油不会下渗污染土壤。

（2）项目抽排油工序及切割、撕碎、粉碎、风选工序废气防治措施如下：

①抽排油工序排污口上方安装集气罩，收集后的废气经管道进入1套“UV光氧催化分解净化装置+活性碳吸附装置”净化处理后，经1根15m高排气筒排放。

②切割及撕碎、粉碎、风选工序排污口上方安装集气罩，收集后的废气经管道进入1台布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒排放。

③未收集的废气采用车间密闭等措施。

7.6.3结论

项目所在区域土壤污染因子基本项目（45项）与特征因子（石油烃(C10-C40)）环境质量均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)表1农用地土壤污染风险筛选值(基本项目)(pH值＞7.5)，土壤环境质量良好。项目抽排油工序及切割、撕碎、粉碎、风选工序产生的废气均采取了有效防治措施，预测结果均满足筛选值要求，故扩建项目实施后颗粒物及非甲烷总烃大气沉降对土壤环境的影响可以接受；项目涉及柴油、汽油、制动液等废油液场所主要为拆解车间、危废暂存间，均采取有效防渗措施。

综上所述，项目建设不会对项目区土壤环境造成污染影响。

表7.6-1  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境识别 | 影响类型 | 污染影响型R；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地R；农用地□；未利用地□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | （2.5457）hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（耕地）、方位（S）、距离（紧邻） |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降R；地面漫流□；垂直入渗R；地下水位□； 其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 石油烃（C10-C40） |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 石油烃（C10-C40） |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类R；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感R；较敏感□；不敏感□ |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级□；三级R |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）□；b）R；c）□；d）□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | 见表5.5-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 |  | 占地范围外 |  | 深度 |  |
|  |  | 表层样点数 | 3处 |  | / |  | 0~0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | / |  | / |  | / |  |
|  | 现状监测因子 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）基本因子45项及石油烃（C10-C40） |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 同现状监测因子 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618□；GB 36600R；表D.1□；表D.2□； 其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 各监测项目均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB36600-2018)表1第二类用地筛选值及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)表1农用地土壤污染风险筛选值(基本项目)(pH值＞7.5) |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 石油烃（C10-C40） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E□；附录F□；其他（定性描述） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（/） 影响程度（项目建设不会对项目区土壤环境造成污染影响） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）R；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制R；过程防控R； 其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |  |
|  |  | / |  | / |  | / |  |  |
|  | 信息公开指标 | / |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 项目采取有效防渗、防治措施，不会对项目区土壤环境造成污染影响 |  |  |  |  |  |  |

# 8 环境风险评价

环境风险评价目的是分析和预测项目存在的潜在危险，有害因素，项目运行期间可能发生的突发性事件(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施。以使建设项目事故率达到可接受水平，事故造成的损失和对环境影响达到最小。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)，本次风险评价的重点是：通过分析拟建项目所需主要物料的危险性、识别主要危险单元、找出风险事故原因及其对环境产生的影响，最后提出风险防范措施和应急预案。

## 8.1 评价依据

8.1.1 环境风险调查

环境风险源指“存在物质或能量意外释放，并可能产生环境危害的源”，扩建完成后，全厂风险源主要为汽车拆解过程中所产生的液化气、汽油、柴油及未引爆安全气囊，其中液化气、汽油和柴油属于易燃易爆物品；汽车的安全气囊内有叠氮化钠（NaN3）或硝酸铵（NH4NO3）等物质，叠氮化钠和硝酸铵属于易爆品，这些危废品在使用、贮存及运输过程中可能发生泄漏、火灾及爆炸。

主要危险化学品为汽油和柴油。汽油安全技术说明见表8.1-1，柴油安全技术说明见表8.1-2。

表8.1-1 汽油安全技术说明一览表

| 标识 | 中文名 | 汽油 |  |  |  |  | 危险货物编号 |  |  | 31001 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名 | Gasoline；Petrol |  |  |  |  | UN编号 |  |  | 1203 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | <-60 |  |  | 相对密度(水=1) |  |  |  | 0.70～0.79 |  |  |
|  | 沸点（℃） | 40～200 |  |  | 饱和蒸汽压（kPa） |  |  |  | / |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 主要作用于中枢神经系统。急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止及化学性肺炎。可伴有中毒性周围神经病。液体吸入呼吸道致吸入性肺炎。溅入眼内，可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合征，周围神经病，皮肤损害。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  | 燃烧分解物 |  |  |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
|  | 闪点(℃) | ＜-18 |  | 爆炸上限（v%） |  |  |  |  | 7.6 |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | 280～456 |  | 爆炸下限（v%） |  |  |  |  | 1.4 |  |  |
|  | 危险特性 | 其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 | 稳定性 |  |  | 稳定 |  | 聚合危害 |  |  | 不出现 |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火，用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 应急行动 | 消除所有点火源，根据液体流动和蒸汽扩散的影响划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电、防毒服，戴橡胶耐油手套。作业时所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。 小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发，用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8.1-2 柴油安全技术说明一览表

| 标识 | 中文名 | 柴油 |  |  |  |  | 危险货物编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名 | Diesel oil |  |  |  |  | UN编号 |  |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 稍有粘性的棕色液体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | <-18 |  |  | 相对密度(水=1) |  |  |  | 0.87～0.9 |  |  |
|  | 沸点（℃） | 282～338 |  |  | 饱和蒸汽压（kPa） |  |  |  | / |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 皮肤接触可谓主要吸收途径。可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、有幸痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境危害 | 对环境有害，对水体和大气可造成污染 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  | 燃烧分解物 |  |  |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
|  | 闪点(℃) | ＞45 |  | 爆炸上限（v%） |  |  |  |  | 5.0 |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | 257 |  | 爆炸下限（v%） |  |  |  |  | 0.7 |  |  |
|  | 危险特性 | 其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 | 稳定性 |  |  | 稳定 |  | 聚合危害 |  |  | 不出现 |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、卤素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 采用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 应急行动 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服，尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8.1-3 液化气安全技术说明一览表

| 标识 | 中文名 | 液化气 |  |  |  |  | 危险货物编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名 | Compressed petroleum gas |  |  |  |  | CAS编号 |  |  | 68476-85-7 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色无嗅气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -188 |  |  | 临界温度℃ |  |  |  | -82.6 |  |  |
|  | 沸点（℃） | -161.5 |  |  | 临界压力（MPa） |  |  |  | 4.59 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 本品有麻醉作用。急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒下，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、昀疲劳、情绪不稳及植物神经功能紊乱等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境危害 | 对环境有害，对水体、土壤和大气可造成污染 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 极易燃 |  | 燃烧分解物 |  |  |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
|  | 闪点(℃) | ＞-188 |  | 爆炸上限（v%） |  |  |  |  | 15 |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | 538 |  | 爆炸下限（v%） |  |  |  |  | 5.3 |  |  |
|  | 危险特性 | 极易燃，与空气形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生强烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 | 稳定性 |  |  | 稳定 |  | 聚合危害 |  |  | 不出现 |
|  | 禁忌物 | 五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧及其他氧化剂、卤素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 采用雾状水、泡沫、二氧化碳灭火。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 应急行动 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（1）未引爆安全气囊

安全气囊一般由传感器(sensor)、电控单元(ECU)、气体发生器(inflator)、气囊(bag)、续流器(clockspring)等组成，通常气体发生器和气囊等做在一起构成气囊模块(airbag module)。传感器感受汽车碰撞强度，并将感受到的信号传送到控制器，控制器接收传感器的信号并进行处理，当它判断有必要打开气囊时，立即发出点火信号以触发气体发生器，气体发生器接收到点火信号后，迅速点火井产生大量气体给气囊充气。

汽车的安全气囊内有叠氮酸钠（NaN3）或硝酸铵（NH4NO3）等物质。当汽车在高速行驶中受到猛烈撞击时，这些物质会迅速发生分解反应，产生大量气体，充满气囊。叠氮酸钠分解产生氮气和固态钠；硝酸铵分解产生大量的一氧化二氮（N2O）气体和水蒸气。

叠氮化钠（NaN3）或硝酸铵均属于爆炸性物质，未引爆的安全气囊因为爆炸性物质的存在有一定的危险性，叠氮化钠有剧毒，LD50为27mg/kg（鼠，经口）。

8.1.2 风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表8.1-4确定环境风险潜势。

表8.1-4  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+-为极高环境风险。 |  |  |  |  |

根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。

危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2.......qn——每种危险化学品实际存在量，t；

Q1，Q2，.......Qn——与个危险化学品的临界量，t。

当Q＜1时，该项目风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表8.1-5   建设项目 Q 值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 临界量Qn(t) | 最大存在总量qn(t) | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | / | 2500 | 0.2 | 0.00008 |
| 2 | 柴油 | / | 2500 | 0.1 | 0.00004 |
| 3 | 液化气 | 74-82-8 | 10 | 0.05 | 0.005 |
| 4 | 叠氮化钠 | / | 50 | 0.01 | 0.0002 |
| 5 | 硝酸铵 | 6484-52-2 | 50 | 0.01 | 0.0002 |
| 合计 |  |  |  |  | 0.00552 |

从上表可知，项目危险物质数量与临界量比值Q≤1（0.00552），因此项目环境风险潜势为Ⅰ。

8.1.3 评价等级

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表8.1-6  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A。 |  |  |  |  |

从表8.1-6可知：项目风险潜势为 I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）评价工作等级划分要求，确定本项目环境风险评价等级为进行简单分析。

8.1.4 环境敏感概况

根据风险潜势分析，本项目风险潜势为I，评价工作等级低于三级，仅需要进行简单分析。通过现场实地调查和收集资料，对本项目周边的环境敏感目标进行调查，环境敏感目标情况见表8.1-7，环境见险评价范围图见附图7。

- 表8.1-7  环境敏感目标情况表

| 名称 | 方位 | 距离 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南沟头村 | N | 1090 | 居住区 |
| 安庄村 | N | 1400 | 居住区 |
| 南大冉一村 | SE | 1100 | 居住区 |
| 中冉村 | SE | 1310 | 居住区 |
| 中冉屯村 | SE | 2470 | 居住区 |
| 东壁阳城村 | S | 1860 | 居住区 |
| 西壁阳城村 | SW | 2160 | 居住区 |
| 郎庄村 | W | 730 | 居住区 |
| 西赵庄村 | W | 1400 | 居住区 |
| 滕庄村 | NW | 2030 | 居住区 |

## 8.2 风险识别

8.2.1 物质风险识别

(1)物质危险性识别

扩建完成后全厂的危险化学品为汽油、柴油、液化气、叠氮化钠和硝酸铵。其危险性分析一览表见表8.2-1。

表8.2-1  项目所涉及险物质危险性分析一览表

| 序号 | 物料名称 | 沸点(℃) | 闪点(℃) | 爆炸极限(%) | 燃爆特性 | 毒性 | CAS号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | 40~200 | -18 | 1.4~7.6（体积分数) | 易燃易爆 | 微毒 | 8006-61-9 |
| 2 | 柴油 | 282~338 | 45 | 0.7~5.0（体积分数） | 易燃易爆 | 微毒 | 68334-30-5 |
| 3 | 液化气 | / | -188 | 5.3~15（体积分数） | 易燃易爆 | 微毒 | 68476-85-7 |
| 4 | 叠氮化钠 | 300 | 300 | / | 易爆性 | 剧毒 | 22628-22-8 |
| 5 | 硝酸铵 | 210 | / | / | 易爆性 | 剧毒 | 6484-52-2 |

(2)生产系统危险性及向环境转移途径识别

生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程、辅助生产设施以及环境保护设施等。

①生产设施主要危险部位分析

扩建完成后危废间所储存的废油液汽油、柴油、液化气、叠氮化钠、硝酸铵涉及易燃、易爆物质，因此对设备及相应管道的承压、密封和耐腐蚀性要求较高，存在设备腐蚀或密封件磨损而引起的油罐跑、冒、滴、漏及着火爆炸的可能。

汽油、柴油、液化气、叠氮化钠、硝酸铵具有一定的毒性，在存储过程中一旦泄漏会对人体造成恶性中毒事故，如遇明火有可能引发爆炸事故，同时对环境造成严重污染。

项目主要危险部位和主要风险见表8.2-2。

表8.2-2  主要危险部位和主要风险一览表

| 序号 | 风险评价单元 | 装置名称 | 危险有害物料名称 | 主要危险危害 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆解一车间 | 预处理 | 汽油、柴油、未引爆安全气囊（叠氮化钠、硝酸铵） | 泄露、爆炸 |
| 2 | 危废暂存间 | 油桶 | 汽油、柴油、未引爆安全气囊（叠氮化钠、硝酸铵） | 泄露、爆炸 |

②运输事故

涉及有毒有害和强腐蚀性物质运输时，若发生重大交通事故，极有可能导致泄漏、爆炸，造成事故发生地附近的土壤、水体、空气受到严重的突发性污染。

## 8.3 环境风险分析

通过风险识别及分析，项目造成环境污染的主要事故是由液化气、汽油和柴油等易燃物料泄漏后发生火灾甚至爆炸等原因造成的。

①火灾爆炸危险分析：汽油、液化气（天然气）和柴油等易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。如果在储存、运输过程中发生跑、冒、滴、漏，引起汽油、液化气（天然气）和柴油泄漏，遇明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸。

②毒性危害分析：液化气（天然气）的主要成份是甲烷，甲烷对人体基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。

③运输过程风险分析：涉及有毒有害和强腐蚀性物质运输时，若发生重大交通事故，极有可能导致泄漏、爆炸，造成事故发生地附近的土壤、水体、空气受到严重的突发性污染，影响当地的生态环境，进而危害当地附近居民的身体健康甚至生命安全。

④储存风险分析：拆解过程产生的液化气、汽油、柴油等易燃易爆物料储存量较少，在运输、生产及贮存过程中一旦发生泄漏，极易进入空气引发污染事故，甚至发生火灾，当火灾热辐射损失等级高于Ⅲ级时，将会对周围建筑物、设备造成直接的影响。

⑤其他：设备的管道、弯曲连接、阀门、储罐、运输容器等均有可能导致物质的泄漏，发生毒害、燃烧事故。

## 8.4 环境风险防范措施及应急要求

8.4.1工程技术措施

(1)总图布置方面：在满足工程要求的基础上，设计上注重生产安全，满足防火、防爆要求。根据车间(工序)生产过程中火灾、爆炸危险等级及毒物危害程度分级进行分类、分区布置。合理划分管理区、工艺生产区、辅助生产区及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。

(2)危险物品贮存方面：由于本项目回收处理处置物质在回收场所有一定的贮存量，为避免在贮存环节发生风险事故，应根据《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2008）、《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007），满足以下要求：报废汽车存储场地（包括临时存储）的地面要硬化并防渗漏；拆解场地应为封闭或半封闭车间，地面应防止渗漏。拆解车间应通风、光线良好，安全防范设施齐全，并远离居民区；设置旧零件仓库；避免阳光直射、暴晒，远离热源、电源和火源，库房建筑及各种设备均应符合《建筑设计防火规范》中的规定。按化学品不同类别、性质、危险程度、灭火方法等分区分类贮存，并附上明显标示。性质相抵的禁止同库储存。分类存放废电子电器产品的储存场所，禁止无关人员进入；涉及危险物质的原料、产品和固体废物或其他化学品的储存区、通道、道路应做好防渗处理，以免危险物质泄漏进入土壤污染地下水，从而污染周围水体和土壤环境。

(3)易燃易爆物品贮存区事故风险防范：易燃易爆物品贮存区在总图布置上有足够的防火距离，其与回收车间和交通路线的距离，与其他建筑物之间的距离符合规范要求；贮存区周围设置环形的消防通道，合理进行竖向布置、排雨水、排洪设计；做好储存瓶的防雷、防静电、保护和工作接地设计，满足有关规范要求。

(4)物质泄漏的防范：物料泄漏事故的防治是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用良好的设备、精心设计和制造、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键；应定期检查拆解生产线的安全系统的工作状态，是否能够自动报警或喷雾；定期对储罐进行检查，及时发现破损和漏处；装卸料时要严格按照规章操作，避免泄漏事故的发生。

(5)火灾和爆炸的防范：定期对设备、存储仓库进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据安全性、危险性设定检测频次；火源的管理严禁火源进入储料区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。

(6)运输风险事故防范措施：对危险物品的装卸、转移应由专业人员或经过严格培训的员工来操作建立一套完整的作业操作技术规划，严格遵守操作规定。其中，应专门定制专用的运输箱，所有涉及危险物质运输的车辆必须经过专门的防渗漏、密封处理，严控设计危险物质的各个回收、贮存、运输过程的安全；）装卸站的进、出口，宜分开设置，当进、出口合用时，站内应设回车场；装卸站的车场应采用现浇混凝土地面，装车时尽可能采取全封闭作业方式；在装运易燃、可燃液体或气体时宜装阻火器以防雷电危害。

(7)设计方面：在建筑物设计中严格按照《建筑设计防火规范》等规定，并按照《建筑灭火器配置设计规范》等要求配置相应的消防器材；设置备用电源，确保在事故状态下能迅速切换到备用电源，消防设计应经消防部门审查同意，建成后应进行消防验收。建立健全全厂消防系统，并按规定设置室内室外消防栓；提高生产的自动化控制水平，加强设备维护，消除跑冒滴漏，减少生产中的操作偏差，确保项目的安全生产，压力容器、管道设置压力表、温度表，并确保各监控措施有效。

(8)其他：选购的设备必须具有完整的检验手续(生产许可证、产品合格证、产品检验证等)，并符合国家现行的技术标准的要求；加强环保设施的维护维修，确保其处理效率，杜绝超标排放；保证设备安装质量，经常检查设施运行情况，使其处理效率保证在设计范围之内，对工作不正常的设备，应及时检修。

8.4.2安全管理措施

预防为主”是安全生产的原则，加强预防工作，从管理着手，把风险事故的发生和影响降到最低程度，针对本项目的生产特点，特别要注意以下几点：

⑴强化安全生产管理，必须制订岗位责任制，将责任落实到部门和个人严格遵守操作规程，严格遵守《化学危险品管理条例》及国家、地方关于易燃、易爆、 有毒有害物料的储运使用安全规定。
    ⑵强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质。公司管理人员、技术人员、运输人员必须接受有关危险化学品的法律、法规、规章和安全知识、专 业技术、职业卫生防护和应急知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业；加强 设备的维修、保养，加强容器、管道的安全监控，按规定进行定期检验；加强危 险目标的保卫工作，防止破坏事故发生。
    ⑶液化气、汽油、柴油等废油液必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐 蚀性物品隔离贮存，满瓶与空瓶应分开整齐放置，并有明显标记，应保持直立放置，且应有防止倾倒的措施，不准放在橡胶等绝缘体上，以防静电引起事故。
    ⑷必须经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态，以备在事故发生时，能及时、高效率的发挥作用。
    ⑸加强个人劳动保护，进入生产区必须穿载防护服及防护手套。
    ⑹加强物料储罐管理，确保储罐、设备、管道、阀门的材质和加工质量，所有管道系统均必须按有关标准进行良好设计、制作及安装。
    ⑺应配备足够的消防设施，落实安全管理责任：
    ⑻液化气、汽油、柴油等属易燃易爆物料，贮运及生产过程中不得有明火，不得有火花，严禁吸烟，不得与氧化剂接触，防止阳光直射，不宜大量或久存。。
    ⑼厂房区要加强通风，电气设备须选用防腐、防爆型，电源绝缘良好，防止产生电火花，接地牢靠，防止产生静电。

⑽应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源， 合理通风，加速危险物质扩散。

⑾泄漏应急处理迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急处理人员应戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，交由厂家进行修复、检验。

⑿厂方要严格遵守国家有关防火防爆的安全规定，各生产区域装置及建筑物间考虑足够的安全防火距离，并布置相应的消防通道、消防水池以及足够的消防器材等装置，并要有专人负责管理。

⒀项目安全气囊从报废车内拆除后，立即用专用引爆装置引爆后存放，不允许未引爆的安全气囊存放。引爆装置位于车间内，其安全性有保证，同时减少引爆噪声对周边声环境产生不利影响。

⒁在风险事故发生后，对诱发风险事故的原因进行总结，并根据可能引起风险事故发生的诱导因素重点进行防范。

8.4.3应急救援预案

制定完善的事故应急救援预案，主要内容包括：

①预案分级相应：事故发生后，应首先确认事故后果和事故影响范围，确认事故分级响应的条件，启动相应的应急救援预案。②应急计划区：划定应急计划区域，主要包括生产装置区的安全，及邻近散户居民的人群健康。③应急机构和人员：成立应急救援指挥部，车间成立应急救援小组。④通讯联络：建立社会救援和企业的通讯联系网络，保证通讯信息畅通无阻；在制定预案中应明确各组负责人及联络电话，对外联络中枢及社会上各救援机构电话，以提高事故发生时的快速反应能力。⑤应急环境监测：由地区或市监测专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。⑥人员救护：在事故发生后，要本着人道主义精神，首先对事故中伤亡人员进行妥善救护，必要时及时送附近医院救治。⑦事故处理：迅速撤离泄露污染区人员到安全区，禁止无关人员进入污染区。根据事故类型，迅速做出相应的应急措施。⑧应急预案的培训和演练：应急预案制定后，应按照制定的培训和演练计划安排人员培训和演练，并对演练结果进行记录，对应急预案及时修订和完善。⑨公众教育：对工厂附近的居民和企业，尤其是项目附近的散户开展公众教育、培训和发布有关信息。

## 8.5 分析结论

建设单位通过采取一系列的工程技术、安全管理、制定应急预案等风险防范措施，可以有效地控制及缓解项目存在的风险，项目环境风险可防控。项目环境风险分析内容见表8.5-1。

表8.5-1  项目环境风险分析内容

| 建设项目名称 | 保定长城报废汽车回收拆解有限公司年拆解报废汽车1万辆扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 保定市清苑区北外环南侧清苑经济开发区保定长城报废汽车回收拆解有限公司现有厂区内 |
| 地理坐标 | 北纬38°46'41.67"，东经115°26'34.19" |
| 主要危险物质及分布 | 液化气、汽油、柴油及未引爆安全气囊（叠氮酸钠和硝酸铵），主要分布于拆解车间和危废暂存间 |
| 环境影响途径及危害后果 | ①火灾爆炸危险分析：汽油、液化气（天然气）和柴油等易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。如果在储存、运输过程中发生跑、冒、滴、漏，引起汽油、液化气（天然气）和柴油泄漏，遇明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸。②毒性危害分析：液化气（天然气）的主要成份是甲烷,甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。③运输过程风险分析：涉及有毒有害和强腐蚀性物质运输时，若发生重大交通事故，极有可能导致泄漏、爆炸，造成事故发生地附近的土壤、水体、空气受到严重的突发性污染，影响当地的生态环境，进而危害当地附近居民的身体健康甚至生命安全。④储存风险分析：拆解过程产生的液化气、汽油、柴油等易燃易爆物料储存量较少，在运输、生产及贮存过程中一旦发生泄漏，极易进入空气引发污染事故，甚至发生火灾，当火灾热辐射损失等级高于Ⅲ级时，将会对周围建筑物、设备造成直接的影响。 |
| 风险防范措施要求 | 工程技术措施防范：①总图布置方面：在满足工程要求的基础上，设计上注重生产安全，满足防火、防爆要求。根据车间(工序)生产过程中火灾、爆炸危险等级及毒物危害程度分级进行分类、分区布置。合理划分管理区、工艺生产区、辅助生产区及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。②危险物品贮存方面：由于本项目回收处理处置物质在回收场所有一定的贮存量，为避免在贮存环节发生风险事故，应满足《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2008）及《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）相关要求；③易燃易爆物品贮存区事故风险防范：易燃易爆物品贮存区在总图布置上有足够的防火距离，其与回收车间和交通路线的距离，与其他建筑物之间的距离符合规范要求；④物质泄漏的防范：物料泄漏事故的防治是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。因此选用良好的设备、精心设计和制造、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键；应定期检查拆解生产线的安全系统的工作状态，是否能够自动报警或喷雾；定期对储罐进行检查，及时发现破损和漏处；装卸料时要严格按照规章操作，避免泄漏事故的发生。⑤火灾和爆炸的防范：定期对设备、存储仓库进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据安全性、危险性设定检测频次；⑥设计方面：在建筑物设计中严格按照《建筑设计防火规范》等规定，并按照《建筑灭火器配置设计规范》等要求配置相应的消防器材。 安全管理措施：①强化安全生产管理，必须制订岗位责任制，将责任落实到部门和个人严格遵守操作规程，严格遵守《化学危险品管理条例》及国家、地方关于易燃、易爆、 有毒有害物料的储运使用安全规定；②液化气、汽油、柴油等废油液必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存，并有明显标记；③必须经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态，以备在事故发生时，能及时、高效率的发挥作用；④加强个人劳动保护，进入生产区必须穿载防护服及防护手套；⑤加强物料储罐管理，确保储罐、设备、管道、阀门的材质和加工质量，所有管道系统均必须按有关标准进行良好设计、制作及安装；⑥应配备足够的消防设施，落实安全管理责任；⑦液化气、汽油、柴油等属易燃易爆物料，贮运及生产过程中不得有明火，不得有火花，严禁吸烟，不得与氧化剂接触，防止阳光直射，不宜大量或久存；⑧泄漏应急处理迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急处理人员应戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场；⑨安全气囊从报废车内拆除后，立即用专用引爆装置引爆后存放，不允许未引爆的安全气囊存放。引爆装置位于车间内，其安全性有保证，同时减少引爆噪声对周边声环境产生不利影响。⑩在风险事故发生后，对诱发风险事故的原因进行总结，并根据可能引起风险事故发生的诱导因素重点进行防范。 |
| 填表说明 | 项目相关信息：项目涉及的风险物质为液化气、汽油、柴油及未引爆安全气囊，项目厂区最大储存量汽油0.2t、柴油0.1t、液化气0.05t、硝酸铵0.01t、叠氮化钠0.01t，由《导则》附录B可知，油类临界量为2500t、液化气临界量为10t、液硝酸铵及叠氮化钠临界量为50t，则根据《导则》附录C可知，Q=0.00552＜1，当Q＜1时，项目风险潜势为Ⅰ。根据《导则》确定本项目风险评价等级为简单分析。 评价说明：本项目环境风险评价根据《导则》相关要求，并结合本项目实际情况进行分析。建设单位通过采取一系列的工程技术、安全管理、制定应急预案等风险防范措施，可以有效地控制及缓解项目存在的风险，项目环境风险可防控 |

。

# 9 环保措施可行性论证

## 9.1 废气治理措施可行性论证

扩建完成后，全厂产生的大气污染物为拆解一车间预处理抽排油工序及制冷剂回收产生的有机废气，主要污染物为非甲烷总烃；拆解二车间拆解过程切割工序及废铜线生产线撕碎、粉碎及风选工序产生的废气，主要污染物为颗粒物。

9.1.1 颗粒物治理措施可行性

营运期切割工序及废铜线生产线撕碎、粉碎及风选工序产生的颗粒物采用脉冲袋式除尘器进行净化处理。

（1）袋式除尘器净化原理

利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤分离。当含尘气体进入袋式除尘器后，粒径大、比重大的粉尘在重力作用下沉降，落入灰斗；携带烟尘的气体通过滤料时，细小粉尘被阻留在滤料上，气体通过滤料，从而尘气分离，使含尘气体得到净化。

袋式除尘器属高效除尘设备，广泛应用于粉尘的净化过程。袋式除尘器对粉尘比电阻变化适应性强，适用于温度和水分不高且波动不大的含尘废气的净化。粉尘和烟气成分不同时，袋式除尘器可能需要采用不同的滤料。滤袋破损时需要更换，运行维护工作量较大，对制造、安装、运行、维护都有较高要求。

袋式除尘器属于过滤式除尘器，主要优点有：①除尘效率高，对微细粒子的除尘效率可达99%以上；②适应性强，对各类性质的粉尘都有很高的除尘效率，如高比电阻粉尘和高浓度粉尘等；③处理风量范围广，对于小风量和大风量均可处理；④结构简单，操作方便，占地面积小；⑤捕集的干尘粒便于回收利用，没有水污染及污泥处理等问题。

袋式除尘器工作原理见图9-1。

图9-1  脉冲袋式除尘器工作原理示意图

项目主要产生工艺颗粒物，采用涤纶针刺毡材质的滤袋，其主要性能指标见表9.1-1。

表9.1-1    滤袋主要性能指标一览表

| 材质 | 阻力 | 滤尘 | 清灰 | 疏水 |  | 覆膜牢度 | 耐温性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 动态滤尘阻力/Pa | 除尘效率/% | 粉尘剥离率/% | 浸润角 | 沾水等级 | 覆膜牢度/MPa | 承受工作温度/℃ |
| 涤纶针刺毡 | ≤220 | ≥99 | ≥90 | ≥100 | IV | 0.03 | ≤120 |

（2）切割工序及撕碎、粉碎及风选工序颗粒物污染防治措施可行性

1）颗粒物产生情况

a、拆解过程切割工序废气：项目在车身切割和玻璃切割过程中会产生少量粉尘，粉尘产污系数类比同行业数据，切割粉尘-颗粒物产生量约为车身和玻璃总量的0.01%计，全厂年报废汽车车身（钢铁）和玻璃约约12230t/a，则该项目切割工序产生的颗粒物约为1.223t/a。

b、废铜线生产线撕碎、粉碎及风选工序废气：废铜线在对表皮撕碎、粉碎及风选的过程中均全排放少量的废气，主要污染物为颗粒物。类比承滁州市洪武报废汽车回收拆解利用有限公司报废汽车回收拆解循环利用项目，颗粒物产生量约为原料总量的0.1%计，年处理废铜线1000t/a，则撕碎、粉碎及风选工序颗粒物产生量约为1.0t/a。

综上，项目拆解二车间拆解过程切割工序及废铜线生产线撕碎、粉碎及风选工序所产生的颗粒物产生量为2.223t/a。工作时间为8h/d，1班制，年运行300d。

2）颗粒物治理措施及处理效率

拆解过程切割工序及废铜线生产线撕碎、粉碎及风选工序废气采用集气罩+1套布袋除尘器对粉尘进行净化处理，集气罩集气效率为90%，除尘效率可达为90%。

3）颗粒物排放情况

拆解二车间拆解过程切割工序及废铜线生产线撕碎、粉碎及风选工序产生的颗粒物经经集气罩收集后，共同进入1套“布袋除尘器”净化处理后，由1根15m高排气筒（P2)排出。项目配套风机风量均为5000m3/h，布袋除尘效率为90%，破碎工序年工作时间为2400h（8h×1×300d/a），废气经处理后颗粒物的排放浓度为16.675mg/m3，排放速率为0.0833kg/h（0.200t/a）。根据AERSCREEN估算模式计算结果，2#排气筒大气污染物颗粒物最大落地浓度为0.0343mg/m3，最大占标率为0.01%，D10%未出现，说明项目废气污染防治设施设置合理，有组织废气对周围环境影响不大。

未收集部分以无组织形式车间内排放0.0925kg/h（0.222t/a）。根据AERSCREEN估算模式计算结果，生产车间无组织逸散颗粒物最大落地浓度为0.0388mg/m3，最大占标率为0.0%，项目四厂界最大落地浓度为0.0358mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求（周界外最高点浓度≤1.0mg/m3）。

9.1.2 有机废气污染防治措施可行性

项目拆解一车间拆解过程预处理抽排油工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计），目前，我国处理有机污染物的主要处理方法包括活性炭吸附法、冷凝回收法、催化燃烧法、光解法等。通过工程分析可知，本项目抽排油工序有机废气产生浓度相对较小，气体温度为20~30℃，根据工程经验可知，燃烧法、冷凝回收法均适用于污染物浓度较高的废气处理，因此本项目不适宜采用这两种方法处理有机废气；生物分解法占地面积大且需要投入较大人力维护，不符合项目实际情况。综合分析本项目拟采用“UV光氧催化分解净化装置+活性炭吸附装置”串联净化处理。

（1）UV光氧催化分解净化装置可行性分析

a、UV光氧催化分解净化装置工作原理如下：

①利用特制的高能UV紫外线光束照射挥发性有机物（VOC）。

②利用高能紫外光分解空气中的氧分子产生游离氧（即活性氧），因游离氧所携带正负电子不平衡，所以需要与氧分子结合，进而产生臭氧，使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成低分子无害或低害的化合物，如CO2、H2O等。

UV+O2 → 活性氧（O+O2 →O3）

③利用特制的催化剂进行氧化还原反应，运用高能UV紫外线光束、臭氧及催化剂对有机废气进行协同分解氧化反应，使其降解转化成低分子无害或低害的化合物、CO2、H2O等。

工艺原理示意图见图9-2。

图9-2  工艺原理示意图

性能优点：

1、创新型产品：采用国际同步的先进技术，可彻底分解有机废气，可完全达到无害化排放，不产生二次污染。

2、高效去除效率：能高效快速去除挥发性有机物（VOC），最高去除效率可达到99%。

3、运行成本低，资源消耗小：设备本身无动力、无压力、无噪声、免维护，不需要添加任何辅助化学物质，不会造成二次污染。

4、适应范围广：可适用于高浓度、大风量环境，工作环境温度为-30℃~95℃，湿度在30%~98%、pH值在3~13之间均可连续不间断稳定运行。

根据《光催化氧化处理挥发性有机废气的分析研究》（廖志琼 惠东县环境科学研究所）：光催化氧化适用有机废气的浓度范围广，大多数挥发性有机化合物在光氧催化作用下，能在2~3秒时间内被充分分解，光氧催化氧化技术对挥发性有机废气污染物具有较高的去除效率。

项目所用光触媒催化剂为TiO2涂层，对挥发性有机污染物类去除效率为90%。催化剂无需更换，需定期清扫。

b、活性炭吸附装置可行性分析

活性炭吸附法是国内使用较为普遍的有机废气处理工艺，活性炭吸附装置对有机废气具有较强的吸附能力，吸附效率可达90%以上，且设备投资少，操作简便。活性炭具有以下优点：

a、较大的表面积比

b、良好的选择性

c、较高的机械强度、化学与热稳定性

d、来源广泛、造价低

e、良好的再生性能

扩建完成后，全厂拆解一车间拆解过程预处理抽排油工序产生的有机废气采用1套“光氧催化分解净化装置+活性炭吸附装置”串联进行治理，去除效率可达90%及以上，故项目废气治理措施可行。

（2）预处理抽排油工序产生的非甲烷总烃污染防治措施可行性

1）非甲烷总烃产生情况

扩建完成后，全厂报废汽车拆解过程中会有少量燃油、废油液挥发，项目废液抽排系统为意大利原装进口设备，工艺先进、自动化程度高、专用抽排油管路能够实现油液密闭回收，正常情况下，燃油、废油液挥发量较少，根据《抑制汽油挥发技术的进展》（2002年油气储运，作者浮东宝），石油及其产品在储运过程中的蒸发损耗率高达0.4%-0.8%，本评价拆解过程中蒸发损耗率取0.8%，项目拆解废旧汽车各类废油液（包括汽油、柴油、机油、润滑油、液压油、制动液、防冻剂、油水分离器分离的废油液等）约120t/a ，则本次扩建完成后全厂抽排油工序中产生的非甲烷总烃总量为0.96t/a。抽排油工序工作时间为8h/d，1班制，年工作时间为300d。

2）非甲烷总烃治理措施及处理效率

抽排油工序产生的有机废气（非甲烷总烃）采用UV光解装置进行净化处理，去除效率为90%。

3）非甲烷总烃排放情况

项目预处理工段设置密闭间，并在抽排油工序排污口上方安装集气罩，产生的废气经集气罩收集后，经引风机进入1套“UV光氧催化分解净化装置+活性碳吸附装置”净化处理后，由1根15m高排气筒（P1)外排。配套风机风量均为3000m3/h， “UV光氧催化净化装置+活性碳吸附装置”去除非甲烷总烃效率为90%，废气经处理后排气筒中非甲烷总烃的排放浓度为12.0mg/m3，排放速率为0.0358kg/h（0.086t/a）。根据AERSCREEN估算模式计算结果，抽排油工序大气污染物非甲烷总烃最大落地浓度为0.0144mg/m3，最大占标率为0.72%，D10%未出现，说明本项目废气污染防治设施设置合理，有组织废气对周围环境影响不大。

未收集部分以无组织形式车间内排放0.04kg/h（0.096t/a）；项目在拆解预处理阶段需要对制冷剂进行回收，回收效率为99%，其余挥发至空气中，以无组织形式排放0.01t/a。因此，拆解一车间预处理工序无组织排放废气总量为0.0442kg/h（0.106t/a）。根据AERSCREEN估算模式计算结果，拆解一车间无组织逸散非甲烷总烃最大落地浓度为0.0938mg/m3，最大占标率为4.69%，四厂界最大落地浓度为0.0383mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值（≤2.0mg/m3）。

综上，扩建完成后，拆解一车间拆解过程预处理抽排油工序产生的有机废气治理设施可行。

## 9.2 废水治理措施可行性分析

9.2.1地表水环境保护措施

扩建完成后，全厂废水产生量仍为2.37m3/d，主要为拆解车间地面冲洗废水和职工生活废水，产生量分别为1.92m3/d和0.45m3/d。拆解车间地面冲洗废水经油水分离器处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及清苑县污水处理厂进水水质后排入清苑县污水处理厂；生活污水经化粪池后排入清苑县污水处理厂。因此，项目产生的废水对周围地表水环境影响较小。

9.2.2地下水环境保护措施

为确保地下水环境和水质安全，需采取适当的管理和保护措施。

（1）地下水保护管理原则

针对厂区可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，工程生产运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要的监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

①源头控制措施：主要包括在污水管道、拆解车间、报废车贮存区、初期雨水收集池、废水收集池及化粪池等采取相应措施，防止和降低污染物泄露，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；

②分区防控（末端控制）措施：主要包括厂区内污染地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下；末端控制采取分区防渗，重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区防渗措施有区别的防渗原则。

③污染监控体系：实施覆盖生产区的土壤和地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制；

④应急响应措施：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

（2）地下水污染防治措施

为避免厂区油污、废制冷液等长期遗撒地面，造成土壤及地下水污染，项目采取了一系列的防渗分区措施：①危险废物存储间为重点防渗区，基础必须防渗，防渗层为至少 1m 厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；②汽车拆解车间、报废汽车储存场、化粪池为一般防渗区，采用夯实表土，并采用水泥砂浆硬化处置，初期雨水收集池采用玻璃钢结构，化粪池依托保定长城再生资源利用有限公司化粪池，已作防渗处理；④厂区道路及其他硬化区为简单防渗区，应采取“非硬即绿”的原则。非污染区为非绿化区域的，采取硬化处理，厂区不见黄土；⑤一旦管道发生破损或者发现有渗漏等事故发生时，应立即停止使用，采用适当的修复措施，确保不发生污染事故。项目分区防渗图见附图11。

因此，地下水防护措施可行。

## 9.3 噪声治理措施可行性论证

本次扩建新增了部分生产设备，同时淘汰了部分落后设备，设备数量总数不变。扩建完成后，全厂主要噪声来源于运输车辆的交通运输噪声、生产设备的噪声。生产设备噪声源包括液压剪切机、玻璃切割机、空压机、扒胎机、安全气囊引爆器等的运行噪声，产噪声值在60～90dB(A)之间。扩建完成后噪声污染防治，主要从降低噪声源、控制传播途径、厂区合理布局三方面考虑，主要采取设备合理选型、设置减振基础、厂房隔声、设隔声罩、消声罩等措施。

①各产噪设备在设计和选型时均选择低噪产品，对各类风机要求设计和配置消声器、安装隔声罩等。

②对于噪声设备均做减振处理，机座加隔振垫（圈）或设减振器，在机械设备与基础或联接部之间采用弹簧减振、橡胶减振、管道减振、阻尼减振等技术，可减振至原动量1/10～1/100，降噪10～30dB(A)。

③风机分类放置在厂房中，厂房隔声量不低于15dB(A)。

④厂区合理布局，靠近厂区边界处尽量不布置高噪声设备，降低对厂界噪声的影响。

采取以上措施后，扩建完成后产噪设备对北厂界的预测值为58.40dB(A)，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求；对东、南、西厂界的预测值在57.04~58.40dB(A)之间，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求（夜间不生产）；噪声防治措施可行。

## 9.4 固体废物治理措施可行性论证

扩建完成后，全厂产生的固体废物主要是引爆后的安全气囊、无法利用的泡沫、纤维类材料废弃物等、布袋除尘灰、含有油污的抹布或手套、废液化气罐、废蓄电池、废尾气净化催化剂、废活性炭、废油液（含油水分离器分离出废油液）及职工生活垃圾。其中橡引爆后的安全气囊、无法利用的泡沫、纤维类材料废弃物等均为一般固体废物，日产日清，外售或全部由环卫部门定期清运；布袋除尘灰收集后，外售综合利用；含有油污的抹布或手套、废液化气罐、废蓄电池、废尾气净化催化剂、废活性炭、废油液（含油水分离器分离出废油液）为危险废废物，废液化气罐、废蓄电池、废尾气净化催化剂、废油液暂存于危废间，定期交由有资质单位处置，含有油污的抹布或手套豁免管理清单内的豁免废险废物，可混入生活垃圾，由环卫部门清运，生活垃圾分类收集后，由环卫部门定期清运。

运营期固体废物产生量及处置措施见表9.4-1。

表9.4-1    项目固体废弃物治理措施一览表

| 序号 | 污染工序 | 污染物 名称 | 固废 类别 | 产生量 | 国家危险废物名录 |  |  | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 废物类别 | 废物代码 | 危险特性 |  |
| 1 | 汽车拆解 | 废安全气囊、废塑料、废轮胎及废纤维等 | 一般 固废 | 380t/a | / | / | / | 日产日清，外售或全部由环卫部门定期清运 |
| 2 |  | 废蓄电池 | 危险废物 | 150t/a | HW49 其他废物 | 900-044-49 | 毒性 | 暂存于危废间，定期交由有资质单位处置 |
| 3 |  | 废液化气罐 |  | 20t/a | HW49 废矿物油 | 900-041-49 | 毒性、易燃 |  |
| 4 |  | 废油液（汽油、柴油、制动液等） |  | 120t/a | HW08 废矿物油 | 900-199-08 | 毒性、易燃性 |  |
| 5 |  | 尾气净化装置(含金属钯或铂等) |  | 50t/a | HW50 废矿物油 | 900-049-50 | 毒性 |  |
| 6 |  | 沾上油污的 手套和抹布等 | 豁免废险废物 | 0.5t/a | HW49 废矿物油 | 900-041-49 | 毒性 | 混入生活垃圾，由环卫部门清运 |
| 7 | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 危险废物 | 0.5t/a | HW49 过滤吸附介质 | 900-041-49 | 毒性 | 暂存于危废间，定期交由有资质单位处置 |
| 8 | 布袋除尘器收集 | 除尘灰 | 一般固废 | 0.5t/a | / | / | / | 收集后外售，综合利用 |
| 9 | 生活活动 | 生活垃圾 | 一般 固废 | 9.0t/a | / | / | / | 分类收集后，由环卫部门定期清运 |

经采取上述措施后，扩建完成后全厂所产固体废物均得到了妥善处置，运营期固体废物不外排，不会对周围环境产生影。固废防治措施可行。

## 9.5 土壤治理措施可行性论证

9.5.1 土壤污染途径

项目营运期对土壤的影响主要为：①危废暂存间及拆解一车间、二车间柴油、汽油、制动液等废油液滴落至地面，经垂直入渗污染土壤。②拆解一车间抽排油工序产生的非甲烷总烃及拆解二车间切割、撕碎、粉碎、风选工序产生的颗粒物经大气沉降对土壤造成影响。

9.5.2 土壤治理措施可行性

（1）项目涉及柴油、汽油、制动液等废油液场所主要为拆解一车间及二车间、危废间，均采取有效防渗措施：①危废间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求采取防渗措施，可有效防止切削液、润滑油下渗污染土壤；②项目生产车间采用水泥或等效黏土防渗层防渗，生产设备要定期维护、保养，防止发生漏油，如有必要，在设备下方安装金属托盘，保证滴油不会下渗污染土壤。因此，不会对项目区土壤环境造成污染影响。

（2）项目抽排油工序产生的废气由集气罩收集后，经“UV光氧催化分解净化装置+活性碳吸附装置”净化处理后，由1根15m高排气筒外排，拆解一车间未收集的非甲烷总烃采用车间密闭后无组织排放量较小，经预测非甲烷总烃最大落地浓度为0.0144mg/m3和0.0938mg/m3；切割工序及撕碎、粉碎、风选工序产生的颗粒物由集气罩收集后，经布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒外排，未收集的颗粒物采用车间密闭后无组织排放量较小，经预测颗粒物最大落地浓度为0.0343mg/m3和0.0388mg/m3，上述非甲烷总烃和颗粒物均不涉及重金属离子，因此，不会对项目区土壤环境造成污染影响。

综上所述，项目土壤防治措施可行。

## 9.6 防渗措施可行性论证

本次扩建项目在现有厂房基础上进行，为防止厂区污染物下渗对区域环境造成影响，要求企业根据本次环评要求，对厂区防渗进行核实，并达到本次环评要求。

①重点防渗区：指污染物地下水环境的物料泄露后，不容易被及时发现和处理的区域。项目重点污染防治区主要为危险废物暂存间。对于重点污染防治区，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物污染防治技术政策》等危险废物处理相关标准、法律法规的要求，参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（国家环保局，2004.30）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）进行防渗设计。重点污染区防渗要求：危险废物暂存间地面，采做耐腐蚀、防渗漏处理地面，2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其它人工材料，且渗透系数小于10-10cm/s，地面与裙脚用坚固、防渗材料建造，且与拟贮存危险废物相容。

②一般防渗区：指裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄露后，容易被及时发现和处理的区域。项目一般污染防渗区主要包括拆解一车间、二车间、雨水收集池及潜污井等区域。对于一般污染防治区，参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单Ⅱ类场进行设计。一般污染区防渗要求：对拆解一车间、二车间、雨水收集池及潜污井进行等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行防渗处理，渗透系数≤10-7cm/s。

③简单防渗区：指不会对地下水造成污染的区域，主要包括办公楼、厂区道路等。对于基本不产生污染的非污染防治区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，但厂区道路、办公室附属设施等其他非污染区应采取“非硬即绿”的原则。非污染区为非绿化区域的，采取硬化处理，厂区不见黄土。

通过采取以上措施，可有效避免本项目在生产、贮存过程中产生的污染物对区域环境的影响。项目防渗措施可行。

# 10 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是环境影响评价工作中的重要环节之一，主要任务是衡量建设项目需要投入的环保投资所能收到的环保效果，以及建设项目对外界产生的环境影响、经济影响和社会影响。

## 10.1 社会效益分析

本项目的实施，在提高企业经济效益的同时，可通过增加纳税增加地方财政收入，带动当地经济的发展，具有较明显的社会效益。

## 10.2 经济效益分析

经核算，该项目经济效益见表10.2-1。

表10.2-1    项目经济效益一览表

| 项 目 | 单位 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 工程总投资 | 万元 | 500 |
| 销售收入 | 万元/年 | 800 |
| 年平均利润总额 | 万元/年 | 300 |
| 年缴纳所得税 | 万元/年 | 75 |
| 税后利润总额 | 万元/年 | 225 |
| 静态投资回收期(含建设期) | 年 | 2.22 |
| 投资利润率 | % | 45.0 |

由表10.2-1可以看出，拟建项目具有较好的经济效益。

## 10.3 环保投资效益分析

（1）环保投资

为实现工程运行过程对环境污染的控制，在建设项目中必须投入一定比例的环保资金，用于环保设施及与环境保护有关的项目。项目建设环保措施及投资估算，见表10.3-1。

表10.3-1    环保投资估算一览表

| 项目 |  |  | 环保设施 | 数量 | 环保投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 废气 | 预处理抽排油废气 | 集气罩+1套“UV光氧催化分解净化装置+活性碳吸附装置”+ 1 根15m高排气筒（P1) | 1套 | 10万 |
|  |  | 切割工序及撕碎、粉碎、风选工序 | 集气罩+1套布袋除尘器+ 1根15m高排气筒（P2) | 1套 | 2万 |
|  | 废水 | 生产废水 | 初期雨水池、车间地面冲洗水潜污井，油水分离器 | -- | -- |
|  |  | 生活污水 | 防渗化粪池 | -- | -- |
|  | 噪声 | 设备噪声 | 选择低噪设备、安装减振基础、厂房隔声 | -- | -- |
|  | 固废 | 废安全气囊、废塑料、废轮胎及废纤维等 | 日产日清，外售或全部由环卫部门定期清运 | -- | -- |
|  |  | 除尘灰 | 收集后外售，综合利用 | -- | 1万 |
|  |  | 废蓄电池 | 暂存于危废间，定期交由有资质单位处置 |  | 5万 |
|  |  | 废液化气罐 |  |  | 2万 |
|  |  | 废油液（汽油、柴油、制动液等） |  |  | 10万 |
|  |  | 尾气净化装置(含金属钯或铂等) |  |  | 4万 |
|  |  | 废活性碳 |  |  | 1万 |
|  |  | 沾上油污的 手套和抹布等 | 混入生活垃圾，由环卫部门清运 |  | -- |
|  |  | 生活垃圾 | 厂区内设垃圾桶，集中收集交由环卫部门处理 |  | -- |
|  | 防渗 | 对厂区不同功能区的地面进行相应的防腐防渗处理措施 |  | -- | -- |
| 合计 |  |  |  |  | 35万 |

（2）环保设施运行费用：环保设施经营支出包括环保设施折旧费、运行费和环保管理费。

①环保设施折旧费C1

C1=a×C0/n

式中：a—固定资产形成率，取95%；

C0—环保总投资（万元）；

n—折旧年限，取10年。

②环保设施运行费C2

参照国内其它企业的有关资料，环保及综合利用设施的年运行费可按环保总投资的10%计算。

C2= C0×10%

③管理费C3

C3=（C1+C2）×15%

①环保设施经营支出C

环保设施经营支出计算结果见表10.3-2。

表10.3-2    环保设施经营支出费用一览表

| 序号 | 项目 | 计算方法 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保设施折旧费C1 | C1=a×C0/n | 3.325 |
| 2 | 环保设施运行费C2 | C2= C0×10% | 3.5 |
| 3 | 环保管理费用C3 | C3=（C1+C2）×15% | 1.024 |
| 4 | 环保设施经营支出C | C=C1+C2+C3 | 7.849 |

（3）环保投资效益分析

本工程环保设施经营支出费用为7.849万元/年。项目投产后所带来的年平均利润总额约225万元/年，环保设施经营支出7.849万元，污染治理运行费用占年利润总额的3.49%，该拟建项目完全有能力承担污染治理及环保设施的日常运行费用，且环保设施的运行将取得较好的环境效益。综上所述，本工程的实施具有良好的社会效益、经济效益和环境效益。

## 10.4 环境效益分析

项目环保投入35万元，采用的废水、废气、噪声等污染治理及清洁生产措施，达到了有效控制污染和保护环境的目的。其环境效益表现在以下方面：

（1）废气治理环境效益。对各废气污染源均采用了有效的治理措施，其中抽排油工序产生的工艺废气经1套“UV光氧催化分解净化装置+活性碳吸附装置”净化处理后，由1根15m排气筒（P1)高空排放；切割工序及废铜线生产线撕碎、粉碎及风选工序产生的工艺废气经1套“脉冲布袋除尘器”净化处理后，由1根15m排气筒（P2)高空排放。颗粒物除尘效率达90%，非甲烷总烃净化效率为90%，最大限度地减少了颗粒物和非甲烷总烃的排放，该措施的实施可减少颗粒物排放5.346t/a，减少挥发性有机物非甲烷总烃排放0.778t/a，环境效益显著。

（2）废水治理环境效益。扩建完成后，项目运营期废水同原环评，废水产生量为2.37m3/d，主要为拆解车间地面冲洗废水和职工生活废水，产生量分别为1.92m3/d和0.45m3/d。拆解车间地面冲洗废水经油水分离器处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及清苑县污水处理厂进水水质后排入清苑县污水处理厂；生活污水经化粪池后排入清苑县污水处理厂。

（3）噪声治理的环境效益分析。全厂噪声污染防治措施的落实将大大减轻噪声污染，对厂界的声环境影响较小，噪声影响均在环境容许的范围内，有较好的环境效益。

（4）固废治理的环境效益。全厂运营期产生的固废分别采取了合理的处置措施，运营期固体废物不外排。

通过环保治理措施，该项目废气、废水、噪声可以实现达标排放，固体废物合理处置，这些措施的实施产生的环境效益较明显。

## 10.5 结论

综上所述，本项目具有较好的经济效益和社会效益。同时，工程在采取完善的环保治理措施后，亦不会对当地环境产生明显影响，可以做到环境效益、经济效益和社会效益的协调发展。

# 11 环境管理与监测计划

## 11.1 环境管理

11.1.1 机构设置

根据国家有关规定要求，为切实加强环境保护工作，做好全厂污染源的监控，保定长城报废汽车回收拆解有限公司应设立专门的环境管理机构，并配备专职或兼职环保管理人员1～2人，负责本企业环保工作。

11.1.2 环境管理机构的基本职责

（1）贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其相关法律、法规，按国家的环保政策、环境标准及环境监测要求，制定环境管理规章制度，并监督执行；

（2）掌握本企业各污染源治理措施工艺、设备、运行及维护等资料，掌握废物综合利用情况，建立污染控制管理档案；

（3）检查企业环保设施的运行情况，领导和组织本企业的环境监测工作，制定应急防范措施，一旦发生风险排污应及时组织好污染监测工作，并分析原因总结经验教训，杜绝污染事故的发生；

（4）制定生产过程中各类污染源的排放指标及环保设施的运行指标，并定期考核统计；

（5）推广应用先进的环保技术和经验，组织企业的环保专业技术培训，搞好环境保护的宣传工作，提高全厂人员的环境保护意识；

（6）监督拟建项目环保设施的安装、调试等工作，坚持“三同时”原则，保证环保设施的设计、施工、运行与主体工程同时进行；

另外，为进一步加强环保工作，本评价对工程环保工作提出如下建议：

（1）环保设施操作规章制度上墙，明确责任；

（2）车间领导工作考核增加环境保护指标，奖罚分明。

## 11.2 环境监测

11.2.1 环境监测目的与制定监测计划的原则

（1）环境监测目的

环境监测为企业的环境监测工作提供指导，并为环境管理部门提供执行的依据。

（2）制定监测计划的原则

环境监测的目的是保证环保设施正常运行和监测周围环境是否符合执行标准，因此只要保证监测数据具有代表性，准确、有效即可。

对排放源强大，可能带来较大环境影响的的设备及容易发生故障的设备重点监测。不仅要监测环保设施，还要监测周围环境。

11.2.2 环境监测机构设置

鉴于本企业污染物特点，企业可组建环保监测机构负责监测计划的落实，也可委托当地环保部门进行监测。

11.2.3 环境监测机构职责

（1）制定本企业环境监测的年度计划；

（2）根据有关规定和要求，对本企业的各种污染源、厂区的环境状况开展日常例行监测，并确保监测任务完成；

（3）对本企业污染源和环境质量进行调查分析，掌握主要污染物的排放规律和环境质量发展趋势，按规定编制报表和报告，上报有关主管部门；

（4）负责本企业污染事故的调查及监测，及时将监测结果上报有关主管部门；

（5）参加企业环保设施的验收和污染事故的调查工作；

（6）做好监测设备的维护保养，定期检验，以保证监测工作正常运行。

## 11.3 环境管理与监测计划

11.3.1 环境管理要求

（1）总则

根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。在厂区“三废”及噪声排放点，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》(GB15562.1-1995)及《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)中有关规定。

（2）地下水环境环境保护管理

为了缓解建设项目生产运行对地下水环境构成的影响，建设单位必须制订全面的、长期的环境管理计划。根据环评提出的主要环境问题，环保措施，提出项目的环境管理计划，供各级部门对该项目进行环境管理时参考。

①有关管理部门按照“三同时”的原则，加强对项目地下水各项污染防治措施建设及运行的监督；

②运营期的地下水环境管理应纳入正规化和规范化的管理体制，建立和健全长效环境管理机制；

③在厂区内设环境保护管理科，建立环境污染因子监测站点或者定期委托当地监测站进行监测，将监测数据进行统计存档，为有关部门的环境管理提供科学依据；

④在企业设置环保专职或兼职人员，同时制订各种规章制度和工作条例，对各种污染治理设施进行例行检查，在运营开始就同步全面开展工作；

⑤厂区环境管理人员应定期以书面形式向环境保护行政主管部门进行报告，每月进行一次常规报告，每季度进行一次汇总报告，年终进行年终总结报告。报告内容包括：场地及影响区地下水环境监测数据、排污种类、数量、浓度，以及排放设施、治理措施运行状况和运行效果等；

⑥遇到突发污染事故时，应及时向单位主管领导汇报，同时采取相应防治措施，主管领导应及时向环境保护行政管理部门及市级人民政府汇报。

11.3.2 环境监测计划

环境监测计划是指项目在建设期、运行期对工程主要污染对象进行的环境样品、化验、数据处理以及编制报告，为环境管理部门强化环境管理，编制环保计划，制定污染防治对象，提供科学依据。

11.3.2.1污染源监测

根据区域环境特点及项目污染物排放情况，提出如下监测要求：

（1）定期对产生的废气及厂界噪声进行监测；

（2）定期向环保部门上报监测结果；

（3）监测中发现超标排放或其他异常情况，及时报告企业管理部门查找原因、解决处理，遇特殊情况应随时监测。

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、项目排污特征和保定市的有关环境保护法规，制定自行监测方案。自行监测方案详见表11.3-1。

表11.3-1   污染源监测工作计划

| 类别 | 监测项目 | 监测因子 | 取样位置 | 频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1#排气筒 | 非甲烷总烃 | 排气筒采样孔 | 1次/年 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13 /2322-2016）表1其他行业业排放标准限值 |
|  | 2#排气筒 | 颗粒物 |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 厂区下风向 | 非甲烷总烃 | 厂界外1米 | 1次/年 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2 其他企业边界大气污染物限值要求 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值要求 |
| 噪声 | 北厂界 | Leq（A） | 厂界外1m 处 | 1次/半年 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 |
|  | 其余厂界 |  |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 废水 | COD、SS、BOD、氨氮、总氮、总磷及石油类 |  | 总排口 | 1次/年 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及清苑县污水处理厂进水水质要求 |
| 地下水 | 石油类 |  | 厂区下游布一个点 | 1次/2年 | 石油类参照执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |

11.3.2.2环境质量监测

根据工程特点，污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求：

（1）建设方应定期对地下水环境进行监测。

（2）定期向主管环保部门上报监测结果。

根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ817-2017）的规定，企业可依托自有人员、场所、设备开展自行监测，也可委托其他检测机构代其开展自行监测。

（1）监测井数

项目共布设地下水水质监测井2眼，均为潜水水井。地下水跟踪监测点布设情况见表11.3-2。

表11.3-2   地下水跟踪监测点布设一览表

| 监测点号 | 位置 | 坐标 |  | 监测层位 | 井深 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 北纬 | 东经 |  |  |
| JC1 | 郎庄村（厂区上游） | 38°46'41.65" | 115°26'0.27" | 潜水含水层 | 90 |
| JC2 | 南大冉村（厂区下游） | 38°46'26.09" | 115°27'21.67" |  | 90 |

（2）监测因子及监测频率

监测因子：pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、氯化物、高锰酸盐指数、氟化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、镉、汞、挥发性酚类、氰化物、硫化物、石油类。

监测频率：根据《地下水环境监测技术规范》的相关规定制定以下跟踪监测频率的方案：

1）背景值监测井（JC1）每年枯水期采样1次。

2）污染控制监测井（JC2）逢单月采样1次，全年6次。

3）污染控制监测井的某一监测项目如果连续2年均低于控制标准值的1/5，且在监测井附近确实无法新增污染源，而现有污染源排污量未增的情况下，可每年枯水期采样1次。一旦监测结果大于控制标准值的1/5，或在监测井附近有新的污染源或现有污染源新增排污量时，回复正常采样频次。

遇到特殊的情况或发生污染事故，可能影响地下水水质时，应随时增加采样频次。

11.3.3排污口规范化要求

根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置。排污口的规范化要符合合肥市环境监测部门的有关要求。

（1）废气排放口规范化建设

a.排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台；

b.采样孔、点数目和位置按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的规定设置；

c.监测孔优先设置在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径（当量直径）和距上述部件上游方向不小于3倍直径（当量直径）处；

d.在选定的监测孔位置上开设监测孔，监测孔的内径在90~120mm之间，监测孔管长不大于50mm。监测孔在不使用时用盖板封闭，在监测使用时应易打开；

e.在厂区的废气排放口、废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，应设在排气筒附近地面醒目处，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形标志的形状及颜色见表9.3-5，环境保护图形符号见图9.3-1。

f.项目污染物治理设施采用分表计电，确保污染物治理设施有效运行。根据河北省环保厅《关于加强重点工业源挥发性有机物在线监控工作的通知》（冀环办字函[2017]544号），排气筒VOCs排放速率（包括等效排气筒等效排放速率）大于2.5kg/h或排气量大于60000m3/h时须配套建设VOCs在线监测设备。本项目各排放VOCs污染物的排气筒，其排放速率、等效排放速率均小于2.5kg/h，项目排气筒最大排气量为10000m3/h。因此本项目未达到上述要求，无须设置VOCs在线监测设备，但需安装VOCs超标报警传感装置。

（2）废水排放口

本项目设总排污口，若排污管有压力，则应安装采样阀。

（3）固定噪声源

按有关规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点且对外界影响最大处设置标志牌。

（4）固体废物临时堆放场

一般工业固体废物和生活垃圾应设置专用堆放场地，采取防治扬尘措施；危险固体废物必须设置专用堆放场地，有防扬散、防流失、防渗漏等措施。

（4）危废间规范化建设

a.危废间地面和四周裙脚均按要求进行防渗处理，并在表面涂刷环氧树脂，使其渗透系数小于10-10cm/s；

b.危废间不同的危险废物分类存放，并设置隔离间隔段；

c.危废间于门外设置警告标志，室内设置标牌，包括危险废物名称、类别、代码以及委托处置单位信息等。

（5）设置标志牌

建设单位应该在排放口处设立或挂上标志牌，标志牌应注明污染物名称以及警示周围群众。建设单位如实填写《中华人们共和国规范化排污口登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把有关排污情况如排污口的性质、编号、排污口位置以及主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放走向及污染治理设施的运行情况建档管理，并报送环保主管部门备案。

表11.3-3 环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形 状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

表11.3-4    环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | 表示废水向外环境排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 3 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 4 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 5 |  |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |

11.4 污染物排放清单及管理要求

11.4.1 项目工程组成

扩建完成后全厂总占地面积仍为25457m2，建筑总面积约10079.3m2，主要包括生产车间2座（拆解一车间和拆解二车间）、办公及临时休息用房1座以及其他配套设施。

表11.4-1   扩建完成后全厂建设内容一览表

| 项目 | 项目组成 |  | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 拆解一车间 |  | 单层彩钢结构，地面作防渗处理，设置油水收集设施，建筑面积295.3㎡，主要为预处理及油箱、玻璃、轮胎等拆解 | 依托现有工程 |
|  | 拆解二车间 |  | 单层彩钢结构，地面已作防渗处理，设置油水收集设施，建筑面积4032㎡，主要为底盘和动力拆解车间，新增废铜线1条、剪切机1台、拆解机1台 | 租赁保定长城再生资源利用有限公司西侧生产车间，依托现有 |
| 辅助 工程 | 配电室 |  | 利用长城再生资源利用有限公司630KVA变压器1台及高低压配电柜 | 依托保定长城再生资源利用有限公司供电系统，依托现有工程 |
|  | 综合办公楼 |  | 面积100m2 | 租赁保定长城再生资源利用有限公司办公区，依托现有工程 |
|  | 报废汽车储存场 |  | 水泥砂浆硬化防渗处理，设置初期雨水收集设施，占地面积5640㎡，用于停放待拆解车辆 | 依托现有工程 |
|  | 危废储存室 |  | 建筑面积12 m2，用于危险废物暂存 | 依托现有工程 |
| 公用 工程 | 供热 |  | 冬季办公采暖采用电暖或空调 | 依托现有工程 |
|  | 供电 |  | 由国网河北保定市清苑区供电公司供给 | 依托现有工程 |
|  | 供水 |  | 项目生产用水和生活用水由保定市清苑区供水公司供给 | 依托现有工程 |
| 环保工程 | 废气 | 拆解车间 | 预处理抽排油工序产生的废气：在抽排油工序排污口上方安装集气罩，产生的废气经集气罩收集后，经引风机进入1套“UV光氧催化分解净化装置+活性碳吸附装置”净化处理后，由1根15m高排气筒（P1)外排。 | 新增 |
|  |  | 拆解二车间 | 切割工序废气：在切割工序排污口上方安装集气罩，废气经集气罩收集后进入1套“布袋除尘器”净化处理后，由1根15m高排气筒（P2)外排。 撕碎、粉碎及风选工序废气：在撕碎、粉碎及风选工序排污口上方均安装集气罩，废气经集气罩收集后，与切割工序废气共同进入1套“布袋除尘器”净化处理后，由1根15m高排气筒（P2)外排。 | 新增 |
|  | 废水 | 初期雨水收集池 | 玻璃钢结构，容积45m3，收集范围东南侧报废汽车储存场和东侧拆解车间屋顶雨水，收集面积为8500㎡ | 依托现有工程 |
|  |  | 化粪池 | 依托保定长城再生资源利用有限公司化粪池 | 依托现有工程 |
|  |  | 消防水池 | 依托保定长城再生资源利用有限公司消防水池 | 依托现有工程 |
|  |  | 冲洗水潜污井 | 防渗处理：夯实表土，并采用水泥砂浆硬化处置 | 依托现有工程 |
|  |  | 生产废水 | 经油水分离器处理后排入清苑县污水处理厂，涉水设施全部作防渗处理 | 依托现有工程 |
|  |  | 生活污水 | 生活污水经化粪池后排入清苑县污水处理厂 | 依托现有工程 |
|  | 固 废 | 危险废物 | 暂存危险废物存储间，基础必须防渗，防渗层为至少 1m 厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 | 依托现有工程 |
|  |  | 一般固废 | 日产日清，外售或全部由环卫部门定期清运 | 依托现有工程 |
|  |  | 生活垃圾 | 暂存厂区，由环卫部门定期清运 |  |
|  |  | 布袋除尘灰 | 收集后外售，综合利用 | 新增 |
|  | 噪声 |  | 基础减振、隔声 | -- |
|  | 防渗 |  | 生产车间、潜污井、污水管道或管沟采取防渗措施；危险废物存储间基础必须防渗，防渗层为至少 1m 厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s | 依托现有工程 |

11.4.2主要原辅材料及能源消耗

扩建完成后全厂主要原材料及能源消耗量见表11.4-2。

表11.4-2    扩建完成后全厂主要原材料及能源消耗量一览表

| 项目 | 序号 | 名称 | 单位 | 现有工程消耗量 | 扩建后消耗量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料消耗 | 1 | 废旧 汽车 | 台/年 | 10000 | 10000 | （按一般轿车折算16350t/a）未变化 |
| 能源 消耗 | 2 | 新鲜水 | m3/a | 6216 | 6216 | 增加40m3/a |
|  | 3 | 电 | 万kwh/a | 49.704 | 59.704 | 增加10万kwh/a |

11.4.3 污染物排放清单

扩建完成后全厂污染物排放清单见表11.4-3。

表11.4-3    扩建完成后全厂污染物排放清单一览表

| 编号 | 污染源 |  | 产生量 (m3/h) | 污染因子 | 污染物排放状况 |  |  | 治理措施 | 净化 效率 (%) | 排气筒 高度 (m) | 数量（套） | 验收指标 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) |  |  |  |  |  |  |
| 废气 | 预处理抽排油工序 | 有组织 | 3000 （2400h/a） | 非甲烷总烃 | 12.0 | 0.0358 | 0.086 | 集气罩+1套“UV光氧催化分解净化装置+活性碳吸附装置”+ 1 根15m高排气筒（P1) | 90 | 15 | 1 | 浓度≤80mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13 /2322-2016）表1其他行业排放标准 |
|  |  | 无组织 | （2400h/a） | 非甲烷总烃 | -- | 0.0442 | 0.106 | 车间密闭 | -- | -- | -- | 厂界浓度≤2.0mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2及表3 |
|  | 预处理抽排油工序 | 有组织 | 5000 （2400h/a） | 颗粒物 | 16.675 | 0.0833 | 0.200 | 集气罩+1套布袋除尘器+ 1根15m高排气筒（P2) | 90 | 15 | 1 | 浓度≤120mg/m3 排放速率≤3.5kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  | 无组织 | （2400h/a） | 颗粒物 | -- | 0.0925 | 0.222 | 车间密闭 | -- | -- | -- | 厂界浓度≤1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求 |

续表11.4-3    污染物排放清单一览表

| 污染源类别 |  | 污染源 | 产生量 (m3/d) |  | 污染因子 | 浓度（mg/L） |  | 排放量（t/a） | 治理措施 |  | 数量 | 验收指标 |  |  | 验收标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 |  | 生活污水 | 0.45 （300d/a） |  | COD | 300 |  | 0.173 | 经防渗化粪池处理后，通过污水管网排入清苑县污水处理厂 |  | 1 | COD≤500mg/L BOD5≤300mg/L SS≤300mg/L NH3-N≤20mg/L |  |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及清苑县污水处理厂进水水质要求 |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 110 |  | 0.063 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SS | 180 |  | 0.104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 20 |  | 0.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆解地面冲洗废水 | 1.94 （300d/a） |  | COD | 250 |  | 0.034 | 经油水分离器处理后，通过污水管网排入清苑县污水处理厂 |  | 1 | COD≤500mg/L BOD5≤300mg/L SS≤300mg/L NH3-N≤20mg/L |  |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及清苑县污水处理厂进水水质要求 |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 80 |  | 0.011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SS | 200 |  | 0.027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 20 |  | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染类别 |  | 污染工序 |  | 污染物名称 |  |  | 固废类别 | 固废处理量（t/a） |  | 处理措施 |  |  | 验收指标 |  |  |  |
| 固体废物 |  | 汽车拆解 |  | 废安全气囊、废塑料、废轮胎及废纤维等 |  |  | 一般固废 | 380t/a |  | 日产日清，外售或全部由环卫部门定期清运 |  |  | 不排入外环境 |  |  |  |
|  |  |  |  | 布袋除尘灰 |  |  | 一般固废 | 0.5t/a |  | 收集后外售，综合利用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 废蓄电池 |  |  | 危险废物 | 150t/a |  | 暂存于危废间，定期交由有资质单位处置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 废液化气罐 |  |  | 危险废物 | 20t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 废油液（汽油、柴油、制动液等） |  |  | 危险废物 | 120t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 尾气净化装置(含金属钯或铂等) |  |  | 危险废物 | 50t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 废活性碳 |  |  | 危险废物 | 0.5t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 沾上油污的手套和抹布等 |  |  | 豁免废险废物 | 0.5t/a |  | 混入生活垃圾，由环卫部门清运 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生活活动 |  | 生活垃圾 |  |  | 一般固废 | 9.0t/a |  | 分类收集后，由环卫部门定期清运 |  |  |  |  |  |  |
| 污染类别 |  |  |  | 污染源/数量（台/套） |  |  |  | 源强dB(A) |  | 治理措施 |  |  | 验收指标 | 验收标准 |  |  |
| 噪声 |  | 拆解一车间 |  | 玻璃切割机/2 |  |  |  | 80~90 |  | 减振、隔声、消声 |  |  | 北厂界昼间≤70dB(A) 其余厂界昼间≤65dB(A) | 北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准；其余厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 |  |  |
|  |  |  |  | 安全气囊引爆器/1 |  |  |  | 80~85 |  | 减振、隔声、消声 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷媒回收机/1 |  |  |  | 60~70 |  | 减振、隔声、消声 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VOCS处理设施/1 |  |  |  | 60~70 |  | 减振、隔声、消声 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 废液抽排系统/1 |  |  |  | 80~85 |  | 减振、隔声、消声 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆解二车间 |  | 扒胎机/1 |  |  |  | 80~85 |  | 减振、隔声、消声 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 拆解机/1 |  |  |  | 80~85 |  | 减振、隔声、消声 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 液压剪切机/1 |  |  |  | 80~85 |  | 减振、隔声、消声 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 干式铜米机/1 |  |  |  | 80~85 |  | 减振、隔声、消声 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 剥线机/1 |  |  |  | 70~80 |  | 减振、隔声、消声 |  |  |  |  |  |  |
| 防渗等级 |  |  |  |  |  |  |  | 防渗措施 |  |  |  |  |  | 防渗效果 |  |  |
|  | 重点防渗区 |  |  | 危废暂存间 |  |  |  | 基础必须防渗，防渗层为至少 1m 厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s |  |  |  |  |  | 渗透系数≤10-10cm/s |  |  |
| 防渗 | 一般防渗区 |  |  | 拆解一车间、二车间、雨水收集池及潜污井 |  |  |  | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行防渗处理 |  |  |  |  |  | 渗透系数≤10-7cm/s |  |  |
|  | 简单防渗区 |  |  | 办公室、厂区道路附属设施及其他 |  |  |  | 采取“非硬即绿”的原则。非污染区为非绿化区域的，采取硬化处理，厂区不见黄土 |  |  |  |  |  | 非硬即绿 |  |  |
| 企业环境信息公开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公开内容 |  |  |  | ①基础信息，包括单位名称、法定代表人、地址、联系方式及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；③污染防治设施的建设和运行情况；④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；⑤其他应当公开的环境信息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公开方式 |  |  |  | ①公告或者公开发行的信息专刊；②各网站或广播、电视等新闻媒体；③信息公开服务、监督热线电话；④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 11.5 信息公开

企业应定期向社会公开下列内容：

（1）企业环境保护方针。

（2）污染物排放总量，包括：

①废水排放总量和废水中主要污染物排放量；

②废气排放总量和废气中主要污染物排放量；

③固体废物产生量、处置量。

（3）企业环境污染治理，包括：

①企业主要污染治理工程投资；

②污染物排放是否达到国家或地方规定的排放标准；

③污染物排放是否符合国家规定的排放总量指标；

④固体废物处置利用量。

（4）环保守法，包括：

①环境违法行为记录；

②行政处罚决定的文件；

③是否发生过污染事故以及事故造成的损失；

④有无环境信访案件。

（5）环境管理，包括：

①依法应当缴纳排污费金额；

②实际缴纳排污费金额；

③是否依法进行排污申报；

④是否依法申领排污许可证；

⑤排污口整治是否符合规范化要求；

⑥主要排污口是否按规定安装了主要污染物自动监控装置，其运行是否正常；

⑦污染防治设施正常运转率；

⑧“三同时”执行情况。

企业不得以保守商业秘密为借口，拒绝公开所列的环境信息。

## 11.6 环保设施“三同时”验收一览表

根据建设项目环境管理办法，环境污染防治设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目环保设施“三同时”验收清单见表11.6-1。

表11.6-1   运营期环境保护“三同时”验收一览表

| 项目 | 污染源 | 环保设施 | 数量规模 | 验收指标 |  | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 拆解一车间预处理抽排油工序废气 | 集气罩+1套“UV光氧催化分解净化装置+活性碳吸附装置”+ 1根15m高排气筒（P1) | 3套 | 浓度≤80mg/m3 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13 /2322-2016）表1其他行业排放标准 |
|  | 拆解一车间无组织排放 | 车间密闭 |  | 厂界浓度≤2.0mg/m3 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2及表3 |
|  | 拆解二车间切割、撕碎、粉碎及风选工序废气 | 集气罩+1套布袋除尘器+ 1 根15m高排气筒（P2) | -- | 浓度≤120mg/m3 排放速率≤3.5kg/h |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 拆解二车间无组织排放 | 车间密闭 |  | 厂界浓度≤1.0mg/m3 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求 |
| 废水 | 生活污水 | 经防渗化粪池处理后，通过污水管网排入清苑县污水处理厂 | 1套 | COD≤500mg/L BOD5≤300mg/L SS≤300mg/L NH3-N≤20mg/L |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及清苑县污水处理厂进水水质要求 |
|  | 拆解地面冲洗废水 | 经油水分离器处理后，通过污水管网排入清苑县污水处理 | 1套 |  |  |  |
| 固体废物 | 废安全气囊、废塑料、废轮胎及废纤维等 | 日产日清，外售或全部由环卫部门定期清运 | 一般固体废物 | 执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求 |  |  |
|  | 布袋除尘灰 | 收集后外售，综合利用 |  |  |  |  |
|  | 废蓄电池 | 暂存于危废间，定期交由有资质单位处置 | 危险废物 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关要 |  |  |
|  | 废液化气罐 |  |  |  |  |  |
|  | 废油液（汽油、柴油、制动液等） |  |  |  |  |  |
|  | 尾气净化装置(含金属钯或铂等) |  |  |  |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  |  |  |
|  | 沾上油污的 手套和抹布等 | 混入生活垃圾，由环卫部门清运 | 豁免废险废物 | 中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正版）第三章第三节生活垃圾污染环境的防治有关要求 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 分类收集后，由环卫部门定期清运 | 生活垃圾 |  |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 选择低噪设备、安装减振基础、厂房隔声、消声 | -- | 北厂界：昼间≤70dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348－2008)中4类标准 |  |
|  |  |  | -- | 其余厂界：昼间≤65dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348－2008)中3类标准 |  |
| 防渗 | 危废暂存间 | 基础必须防渗，防渗层为至少 1m 厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s |  | 渗透系数≤10-10cm/s | -- |  |
|  | 拆解一车间、二车间、雨水收集池及潜污井 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行防渗处理 |  | 渗透系数≤10-7cm/s | -- |  |
|  | 办公室、厂区道路、附属设施等 | 采取“非硬即绿”的原则。非污染区为非绿化区域的，采取硬化处理，厂区不见黄土 |  | 非硬即绿 | -- |  |

# 12 结论与建议

## 12.1 建设项目情况

12.1.1 项目概况

（1）项目名称：保定长城报废汽车回收拆解有限公司年拆解报废汽车1万辆扩建项目

（2）建设单位：保定长城报废汽车回收拆解有限公司

（3）项目性质：扩建。

（4）建设地点：位于河北省保定市清苑区发展西路366号（原保定市清苑区北外环南侧清苑经济开发区）保定长城报废汽车回收拆解有限公司现有厂区内。

（5）项目投资：项目总投资500万元，项目环保投资35万元，占总投资的7.0%。

（6）占地面积：项目占地面积为25457m2。

（7）建设规模及内容：本次扩建项目在现有厂区拆解二车间内进行扩建，不新增占地，不增加建筑面积。新增1条废铜线加工线、1台拆解机和1台剪切机。扩建完成后，全厂仍形成年拆解报废汽车1万辆的生产规模，包括轿车辆8000辆、客车1500辆、货车500辆。

（8）劳动定员及生产安排：扩建项目不新增劳动定员，所需员工从厂内调剂。扩建项目完成后，全厂劳动定员仍为60人，年工作时间为300天，白班8h工作制，年有效工作时数约为2400小时。

12.1.2 项目衔接

供热：依托现有工程，项目生产过程不用热，办公生活冬季采暖为电暖或空调，厂区不设锅炉。

供电：依托现有工程，由国网河北保定市清苑区供电公司供给。扩建完成后全厂年用电量约为59.704万kW·h，能够保证生产装置、消防用电负荷要求。

给水：依托现有工程，生产用水和生活用水由保定市清苑区供水公司供给，水质水量均可满足项目生产及生活用水需求。

排水：扩建完成后，全厂废水排放量不变，仍同原环评，主要为拆解车间地面冲洗废水和职工生活废水。拆解车间地面冲洗废水经油水分离器处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及清苑县污水处理厂进水水质后排入清苑县污水处理厂；生活污水经化粪池后排入清苑县污水处理厂。

项目选址：位于河北省保定市清苑区发展西路366号（原保定市清苑区北外环南侧清苑经济开发区）保定长城报废汽车回收拆解有限公司现有厂区内，中心点地理坐标为北纬38°46'41.67"，东经115°26'34.19"。项目周边关系同原环评，距离项目最近的敏感目标为厂区西侧730m处的郎庄村。厂址附近无水源地、自然保护区、文物、景观等环境敏感点。项目地理位置见附图1。

12.1.3  产业政策

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类和淘汰类项目，为允许类项目；且不属于《河北省环境敏感区支持、限制、禁止建设项目名录（2005年修订本）》禁止、限制类项目；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（2015年本）规定限制与淘汰类的产业，同时该项目已于2019年7月11日取得保定市清苑区行政审批局的备案意见（备案编号：保清审备备字[2019]第043号）。因此，项目建设符合国家产业政策要求。

## 12.2 环境质量现状

12.2.1 环境空气质量现状

项目所在区域保定市环境空气质量为不达标区。根据《2018年保定市环境质量公报》可知，项目所在区域为不达标区域，除CO、SO2年评价指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单规定，PM2.5、PM10、NOX、O3年评价指标均超标，项目所在区域为不达标区。根据河北升泰环境检测有限公司出具的现状补充监测报告（河北升泰 环2019第103号），非甲烷总烃满足《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（DB13-1577-2012）二级标准限值。

12.2.2 地下水质量现状

根据河北升泰环境检测有限公司出具的《保定长城报废汽车回收拆解有限公司环境现状检测报告》（河北升泰 环2019第103号）地下水监测数据，地下水各监测点潜水含水层各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。

12.2.3 声环境质量现状

项目北厂界噪声监测值昼间在58.0-58.4dB（A）之间，夜间在48.1-48.2dB（A）之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求；其余厂界噪声监测值昼间在56.4-57.4dB（A）之间，夜间在46.5-47.5dB（A）之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。

12.2.4 土壤环境质量现状

项目占地为建设用地，属于第二类用地，土壤污染因子基本项目（45项）与特征因子（石油烃(C10-C40)）环境质量均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）标准要求，项目所在区土壤环境质量良好。

## 12.3 拟采取环保措施的可行性

12.3.1 厂址选择可行性

扩建项目位于河北省保定市清苑区发展西路366号（原保定市清苑区北外环南侧清苑经济开发区）保定长城报废汽车回收拆解有限公司现有厂区内，在现有项目拆解二车间内进行扩建，不新增占地，不增加建筑面积，现有项目租赁保定长城再生资源利用有限公司位于保定市清苑区北外环南侧场地、办公室以及车间共计25457m2。

根据租赁合同（见附件6）和保定长城再生资源利用有限公司土地证（保清国用（2010出）第13062200058号），项目占地性质为工业用地（见附件7）。

项目所在区域环境有一定容量，且项目采取了完善的污染防治措施，项目投产后对环境的影响较小。项目周边满足卫生防护距离要求，环境风险可以接受，公众赞成项目选址。因此，从环境条件分析，厂址选择可行。

12.3.2 项目污染物排放和污染物防治措施

（1）废气污染源及治理措施可行性

扩建完成后，全厂产生的大气污染物为拆解一车间拆解过程预处理抽排油工序产生的有机废气，主要污染为非甲烷总烃；拆解二车间拆解过程切割工序及废铜线生产线撕碎、粉碎及风选工序产生的废气，主要污染为颗粒物。

拆解一车间拆解过程预处理抽排油工序产生的有机废气：拆解一车间预处理抽排油工序设置密闭间，并在抽排油工序排污口上方安装集气罩，产生的废气经集气罩收集后，经引风机进入1套“UV光氧催化分解净化装置+活性碳吸附装置”净化处理后，由1根15m高排气筒（P1)外排，UV光解去除非甲烷总烃效率为90%，废气经处理后非甲烷总烃的排放浓度为12.0mg/m3，排放速率为0.0358kg/h（0.086t/a）。根据AERSCREEN估算模式计算结果，抽排油工序大气污染物非甲烷总烃最大落地浓度为0.0144mg/m3，最大占标率为0.72%，D10%未出现，说明本项目废气污染防治设施设置合理，有组织废气对周围环境影响不大。

未收集部分以无组织形式外排，其中抽排油工序无组织排放为 0.096t/a；制冷剂回收排放为0.01t/a，拆解一车间预处理工序无组织排放气总量为0.0442kg/h（0.106t/a）。根据AERSCREEN估算模式计算结果，抽排油工序无组织逸散非甲烷总烃最大落地浓度为0.0938mg/m3，最大占标率为4.69%，四厂界最大落地浓度为0.0383mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值（≤2.0mg/m3）。

拆解二车间拆解过程切割工序及废铜线生产线撕碎、粉碎及风选工序产生的废气：

拆解二车间切割工序及废铜线生产线撕碎、粉碎、风选工序排污口上方均设置集气罩，集气罩收集效率约为90%。废气经集气罩收集后，共同进入1套“布袋除尘器”净化处理后，由1根15m高排气筒（P2)排出。除尘效率为99%，废气经处理后颗粒物的排放浓度为16.675mg/m3，排放速率为0.0833kg/h（0.200t/a），根据AERSCREEN估算模式计算结果，切割及撕碎、粉碎、风选工序大气污染物颗粒物最大落地浓度为0.00343mg/m3，最大占标率为0.01%，D10%未出现，说明本项目废气污染防治设施设置合理，有组织废气对周围环境影响不大。

未收集部分以无组织形式外排0.0925kg/h（0.222t/a）。根据AERSCREEN估算模式计算结果，拆解二车间无组织逸散颗粒物最大落地浓度为0.0383mg/m3，最大占标率为0.0%，项目四厂界最大落地浓度为0.0327mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求（周界外最高点浓度≤1.0mg/m3）。

综上所述，运营期采取的废气防治措施可行。

（2）废水污染源及治理措施可行性

扩建完成后，全厂废水产生量仍为2.37m3/d，主要为拆解车间地面冲洗废水和职工生活废水。拆解车间地面冲洗废水经油水分离器处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及清苑县污水处理厂进水水质后排入清苑县污水处理厂；生活污水经化粪池后排入清苑县污水处理厂。

综上所述，项目废水不直接排入地表水体。措施可行。

（3）噪声污染源及治理措施可行性

本次扩建新增了部分生产设备，同时淘汰了部分落后设备，设备数量总数不变。扩建完成后，全厂主要噪声来源于运输车辆的交通运输噪声、生产设备的噪声。生产设备噪声源包括液压剪切机、玻璃切割机、空压机、扒胎机、安全气囊引爆器等的运行噪声，产噪声值在60～90dB(A)之间。

项目采取控制措施如下：采取选用低噪声设备、将产噪设备布置于厂房内、振动设备加减振装置、风机加装消音器等隔声降噪措施，采取上述措施后，噪声源对北厂界的噪声预测值为58.40dB(A)之间，北厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求；东、南、西厂界的噪声贡献值在57.04-58.40dB(A)之间，东、南、西厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

综上所述，项目噪声防治措施可行。

（4）固体废物及治理措施可行性

扩建完成后，全厂产生的固体废物主要是引爆后的安全气囊、无法利用的泡沫、纤维类材料废弃物等、布袋除尘灰、含有油污的抹布或手套、废液化气罐、废蓄电池、废尾气净化催化剂、废活性炭、废油液（含油水分离器分离出废油液）及职工生活垃圾。其中橡引爆后的安全气囊、无法利用的泡沫、纤维类材料废弃物等均为一般固体废物，日产日清，外售或全部由环卫部门定期清运；布袋除尘灰收集后外售，综合利用；含有油污的抹布或手套、废液化气罐、废蓄电池、废尾气净化催化剂、废油液（含油水分离器分离出废油液）为危险废物，废液化气罐、废蓄电池、废尾气净化催化剂、废油液、废活性炭暂存于危废间，定期交由有资质单位处置，含有油污的抹布或手套豁免管理清单内的豁免废险废物，可混入生活垃圾，由环卫部门清运，生活垃圾分类收集后，由环卫部门定期清运。

扩建完成后，全厂运营期固体废物均得到妥善处置，不外排，防治措施可行。

（5）土壤治理措施可行性

扩建完成后，全厂营运期对土壤的影响主要为：危废间暂存的柴油、汽油、制动液等废油液滴落至地面，经垂直入渗污染土壤及拆解一车间抽排油工序产生的非甲烷总烃及拆解二车间切割、撕碎、粉碎、风选工序产生的颗粒物经大气沉降对土壤造成影响。项目涉及柴油、汽油、制动液等废油液场所主要为生产车间、危废间，均采取有效防渗措施；项目抽排油工序及切割、撕碎、粉碎、风选工序产生的废气均采取了有效防治措施.因此，项目建设不会对项目区土壤环境造成污染影响。

（6）防渗措施可行性论证

本次扩建项目产生的危险废物储存依托现有工程的危废暂存间，各类危废均由专用容器盛装后在危险废物暂存间内临时存放。项目对于不同的生产功能区视情况采取不同的防渗措施，确保渗漏系数满足相关标准要求，可有效避免对地下水的污染，措施可行。

## 12.4 环境风险

经风险识别及分析，项目风险主要来源于汽车拆解过程产生的汽油、柴油等废油液贮存过程中发生泄漏，由本项目产生的废油液厂内贮存量较少，构不成重大危险源。项目安全气囊从报废车内拆除后，立即用专用引爆装置引爆后存放，不允许未引爆的安全气囊存放。建设单位通过采取一系列的工程技术、安全管理、制定应急预案等风险防范措施，可以有效地控制及缓解项目存在的风险，因此项目环境风险可防控。

## 12.5 清洁生产

项目利用国内先进的生产技术以及国内外先进生产设备，生产中严格控制能耗和物耗，可以有效的防止能源浪费和环境污染，符合国家相关政策，该项目在生产全过程控制及废物综合利用中贯彻了预防为主、废物最小化的清洁生产思想，该项目建成后，其整体清洁生产水平可达到国内先进水平。

## 12.6 总量控制指标

根据国家《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发[2016]74号）、河北省环境保护厅《关于启动并做好“十三五”主要污染物总量控制规划编制工作的通知》（冀节减办[2016]2号）要求，并结合该项目的污染源及污染物排放特征，将颗粒物、SO2、NOx、VOCs、COD、NH3-N、石油类作为污染物总量控制因子。

扩建前全厂各项污染物排放量为：COD0.852t/a、氨氮0.0205t/a、石油类0.003t/a、总磷0t/a、SO20t/a、NOx0t/a、颗粒物2.223t/a（无组织）、VOCS 0.97t/a（无组织）；扩建项目各项污染物排放量为：COD0t/a、氨氮0t/a、石油类0t/a、SO20t/a、NOx0t/a、颗粒物0.422t/a（无组织0.222t/a、有组织0.200t/a）、VOCS 0.97t/a（无组织0.106t/a、有组织0.086t/a）；以新带老削减量为：COD0t/a、氨氮0t/a、石油类0t/a、SO20t/a、NOx0t/a、颗粒物1.801t/a、VOCS 0.778t/a；扩建完成后全厂各项污染物总量为：COD0.852t/a、氨氮0.0205t/a、石油类0.003t/a、SO20t/a、NOx0t/a、颗粒物0.200t/a(有组织）、VOCS 0.086t/a（有组织）。

因此扩建完成后，全厂污染物排放总量控制指标建议值以实际排放量下达，即COD0.852t/a、氨氮0.0205t/a、石油0.086类0.003t/a、SO20t/a、NOx0t/a、颗粒物0.200t/a(有组织）、VOCS 0.086t/a（有组织）。

## 12.7 公众意见采纳结论

保定长城报废汽车回收拆解有限公司根据《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）进行公众参与，2019年9月2日~16日在企业网站（长城再生交易网）进行了首次环境影响评价信息公开，在报告编制完成后分别于2019年9月23日~2019年10月11日在企业网站（（长城再生交易网）、当地报纸及当地附近各村公示栏进行了征求意见稿公示。公示期间未收到公众反馈的意见。

## 12.8 项目可行性结论

保定长城报废汽车回收拆解有限公司年拆解报废汽车1万辆扩建项目符合国家相关产业政策要求，厂址选择可行，符合用地及相关功能区划要求，项目清洁生产水平达到国内先进水平，项目采取完善的环保治理措施，在落实各项环保措施的前提下，可实现各污染物达标排放，不会对周围环境产生明显影响，公众认可该项目的建设，无反对意见。因此，从环保技术角度分析，该项目的建设是可行的。

## 12.9 建议

为确保各类污染物的达标排放及各项环保设施的稳定运行，最大限度地减少污染物外排量，保护环境，本评价提出如下要求：

（1）严格落实好环保设施“三同时”制度，并确保生产中环保设施正常运行。

（2）加强环保设施日常管理与维护，根据各类处理设施的使用年限定期更换。

（3）建立健全企业环境保护制度，制定各项规章制度和环保定期考核指标。

（4）切实做好防渗工作，加强生产运营期管理，严格执行检查制度，减少和防止跑、冒、滴、漏现象的发生。

（5）充分利用厂区空地进行绿化，增加厂区绿地面积，改善生态环境。