3.1.6公用工程

现有工程用水由保定市清苑区供水公司供给，能够满足工程用水需要。现有工程总用水量为20.72m3/d（非绿化期9.15m3/d），全部为新鲜水。其中：生活用水量为2.4m3/d，车间地面冲洗水为0.5m3/d，绿化期用水为11.57m3/d，道路场地泼洒用水为6.25m3/d。

现有工程厂区实行雨污分流，项目报废汽车储存场地面全部进行水泥硬化，防止废水入渗。初期雨水收集范围主要为东南侧报废汽车储存场和东侧拆解车间屋顶雨水，收集区域面积8500m2，保定市清苑区近些年最大日降雨量约为190mm左右，最大小时暴雨量取最大日降雨量10%，初期雨水按最大暴雨前15min来计算，收集初期雨水量约40.4m3/次。通过开启和转换雨水管网切换阀，将厂区受污染的初期污染雨水入初期雨水收集池，初期雨水收集池容量45m3，可以满足初期雨水的收集；收集的初期雨水经油水分离器处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及清苑县污水处理厂进水水质后排入清苑县污水处理厂。

现有工程废水产生量为2.37m3/d，主要为拆解车间地面冲洗废水和职工生活废水，产生量分别为1.92m3/d和0.45m3/d。拆解车间地面冲洗废水经油水分离器处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及清苑县污水处理厂进水水质后排入清苑县污水处理厂；生活污水经化粪池后排入清苑县污水处理厂。

现有工程水量平衡图见图3-2。

图3-3  给排水平衡图  单位m3/d

现有工程办公楼冬季采暖采用电暖气、空调。生产车间以自然通风为主。当自然通风不能满足时，则进行全室通风，换气次数为2次/h。同时根据不同情况需要，车间和办公室设电风扇或空调防暑降温。

本厂电源引自附近变电站，采用10KV高压送电，厂区及车间配电均采用380/220V，利用长城再生资源利用有限公司630kVA变压器1台及高低压配电柜等设施。年耗电量49.704万kW·h。

3.1.7现有工程污染源及治理措施

现有工程污染源及治理措施如表3.1-5所示。

表3.1-5   现有工程污染源及治理措施

| 分类 | 污染源 |  | 污染物 | 治理措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 预处理抽排油工序 |  | 非甲烷总烃 | 车间密闭，无组织排放 |  |
|  | 车身、玻璃剪切工序 |  | 颗粒物 | 车间密闭，无组织排放 |  |
| 废水 | 拆解车间地面冲洗废水 |  | pH、COD、SS、氨氮、石油类 | 经油水分离器处理后 | 一起排入清苑县污水处理厂 |
|  | 职工生活污水 |  | pH、COD、SS、氨氮、动植物油 | 经化粪池处理后 |  |
| 噪声 | 主要噪声源为切割机、扒胎机、安全气囊引爆器、液压剪、空压机等设备运行时产生的噪声 |  | 噪声 | 低噪声设备、隔声、减振、消声措施 |  |
| 固体废物 | 汽车拆解 | 一般固体废物 | 引爆后的安全气囊 | 由当地环卫部门进行定期清运 |  |
|  |  |  | 不可利用材料 |  |  |
|  |  | 危险废物 | 废蓄电池 | 暂存于危废间，定期交有危废资质单位处置 |  |
|  |  |  | 废液化气罐 |  |  |
|  |  |  | 废油液 |  |  |
|  |  |  | 尾气净化装置(含金属钯或铂等) |  |  |
|  |  |  | 废电容器(含有多氯联苯) |  |  |
|  |  |  | 拆解过程沾上油污的 手套和抹布等 |  |  |
|  |  |  | 制冷剂(可能含氟利昂) |  |  |
|  | 办公生活 | 一般固体废物 | 生活垃圾 | 地环卫部门进行定期清运 |  |

3.1.8现有工程污染物排放情况

根据2019年1月18日河北跃胜环境检测服务有限公司对厂区现有生产项目的《河北省排放污染物许可证监测报告》（编号：HBYS测字［2019］第0182号）中的数据资料，进行污染物达标排放分析。

（1）废气

现有工程拆解一车间拆解过程预处理抽排油工序在抽排油液过程中会产生少量的有机废气（以非甲烷总烃计），在抽排油工序产污口上方安装集气罩进行废气收集，收集后的废气进入1套“光氧催化分解净化装置+活性碳吸附装置”处理后，经1根15m排气筒(P1)外排。根据河北省排放污染物许可证监测报告，外排废气有组织非甲烷总烃排放浓度为5.0 mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016)表1其他行业排放标准即（非甲烷总烃浓度≤80 mg/m3）；厂界无组织排放非甲烷总烃浓度最大值0.80mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016)表2其他企业边界大气污染物浓度标准限值要求即（非甲烷总烃浓度≤2.0mg/m3）。同时经监测拆解一车间门口非甲烷总烃浓度最大值1.47mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016)表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值即（非甲烷总烃浓度≤4.0mg/m3）。

现有工程拆解二车间拆解过程切割工序会产生少量的粉尘，通过车间密闭后，无组织外排。根据河北省排放污染物许可证监测报告，外排废气无组织颗粒物排放浓度为0.412 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求即（颗粒物浓度≤1.0mg/m3）。

（2）废水

现有工程员工人数共计60人，废水产生量为2.37m3/d，主要为拆解车间地面冲洗废水和职工生活废水，产生量分别为1.92m3/d和0.45m3/d。拆解车间地面冲洗废水经油水分离器处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及清苑县污水处理厂进水水质后排入清苑县污水处理厂；生活污水经化粪池后排入清苑县污水处理厂。根据河北省排放污染物许可证监测报告，项目污水总排放口排放PH值为（7.76-7.84）、COD浓度为228mg/L、SS浓度为32mg/L、氨氮浓度为2.87mg/L、总磷浓度为0.80mg/L、总氮浓度为0.80mg/L、石油类浓度为0.10mg/L，均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4三级标准及清苑县污水处理厂进水水质标准要求。

（3）噪声

现有项目主要噪声源为液压剪、玻璃切割机、空压机、扒胎机、安全气囊引爆器等设备运行时产生的噪声，其声级值为60~90dB(A)。

根据河北省排放污染物许可证监测报告，项目运营期间，北厂界噪声昼间监测结果为65.1 dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求；南、东侧厂界噪声监测结果为（60.5-61.5）dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

该企业夜间不生产，故未监测夜间噪声，项目西侧厂界紧邻其他企业不具务监测条件，故只针对北、南、东侧厂界进行了监测。

（4）固废

项目固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。

一般工业固体废弃物主要为引爆后的安全气囊、无法利用的泡沫、纤维类材料废弃物等，共500t/a。集中收集后定期交由当地环卫部门统一处理。

危险废物包括有废液化气罐、废蓄电池、含多氯联苯的废电容器、废尾气净化催化剂、废油液（含油水分离器分离出废油液）、废空调制冷剂、沾有油污的抹布或手套等，共计350t/a。暂存于危废间，定期交有资质单位处置。

生活垃圾产生量为9t/a。集中收集后定期交由当地环卫部门统一处理。

3.1.9现有工程存在问题及解决方案

（1）现有工程存在问题：

①现有工程拆解一车间预处理抽排油工序产生的有机废气经治理后，未进行总量计算；同时该废气治理设施效率达不到理想效果。

②现有工程拆解二车间切割工序产生的颗粒物废气呈无组织排放，无治理措施。

（2）现有工程存在问题解决方案：

①本次扩建工程将以新带老，对拆解一车间预处理抽排油工序产生的有机废气进行深度治理（采用二级处理工艺），即为“光氧催化分解净化装置+活性炭吸附装置”的组合工艺，提高有机废气收集效率，减轻对大气环境的污染。

②本次扩建工程将以新带老，在拆解二车间切割工序排污口上方安装集气罩对废气进行收集，收集后的废气经引风机引入1套“布袋除尘器”净化处理后，由一根15m排气筒外排，减少了对大气环境的污染。

## 3.2 扩建项目工程分析

保定长城报废汽车回收拆解有限公司为适应市场发展，增强企业市场竞争能力，决定在现有厂区生产规模的基础上，投资500万元对现有工程产生的产品废铜线废料进一步加工处理成新产品铜米、铜线及线皮后外售。为此该公司新增1条废铜线加工线、1台拆解机和1台剪切机。扩建完成后，全厂仍形成年拆解报废汽车1万辆的生产规模，包括轿车辆8000辆、客车1500辆、货车500辆。

3.2.1扩建项目基本情况

（1）项目名称

保定长城报废汽车回收拆解有限公司年拆解报废汽车1万辆扩建项目。

（2）建设地点

本次扩建项目位于河北省保定市清苑区发展西路366号（保定市清苑区北外环南侧清苑经济开发区）保定长城报废汽车回收拆解有限公司现有厂区内，中心点地理坐标为北纬38°46'41.67"，东经115°26'34.19"。项目周边关系同原环评，距离项目最近的敏感目标为厂区西侧730m处的郎庄村。

项目地理位置见附图1，项目周边关系见附图2。

（3）占地面积及占地性质

本次扩建项目在现有工程拆解二车间内进行扩建，不新增占地，不增加建筑面积，现有工程租赁保定长城再生资源利用有限公司位于保定市清苑区北外环南侧场地、办公室以及车间共计25457m2。

根据租赁合同（见附件）和保定长城再生资源利用有限公司土地证（保清国用（2010出）第13062200058号），项目占地性质为工业用地（见附件）。

（4）建设性质

扩建。

（5）拆解规模及产品方案

扩建完成后，全厂仍形成年拆解报废汽车1万辆的生产规模，包括轿车辆8000辆、客车1500辆、货车500辆。产品方案为报废汽车拆解下来的各种可用零部件、钢铁、有色金属、塑料、橡胶、铜米、铜线及线皮等。扩建完成后，全厂产品方案一览表见表3.2-1，建设内容一览表见3.2-2。

表3.2-1  扩建完成后全厂产品方案一览表

| 产品 | 产量（t/a） | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 钢铁 | 15500 | 产生于车门、发动机罩、车架纵横梁、车厢纵横梁、车轮、刹车盘、 |
|  |  | 防 撞弓形梁、保险杠、后挡板、发动机支架、齿轮、螺栓、曲轴、悬架等 |
| 有色金属 |  | 主要为铝、铜、锌、铬、镁、钛等，产生于保险杆、发动机罩、车门、 散热器、分水管、滤清器芯、汽油泵、化油器、轮毂、座椅骨架、轮圈 仪表盘骨架、发动机连杆、发动机气门、气门座圈等。 |
| 塑料 |  | 主要是产生于水箱面罩栅板、后视镜外壳、尾灯罩、仪表板、保险杆、挡板、油箱盖的 PBT 等。 |
| 玻璃 |  | 主要产生于车灯、反射镜及车窗。 |
| 橡胶 |  | 主要产生于轮胎、管道、减振件、防尘罩、胶带、油封绝缘片和密封条 |
| 可用零部件 |  | 车轴、气门、曲轴、废铜线等 |
| 新增铜线、铜米及线皮 |  |  |

（6）工程投资及环保投资

扩建项目总投资为500万元，其中环保投资35万元，占总投资的7.0%。

（7）劳动定员及工作时制

扩建项目不新增劳动定员，所需员工从厂内调剂。扩建完成后，全厂劳动定员仍为60人，年工作时间为300d，白班8h工作制，全年有效工作时间为2400h。

（8）平面布置

本次扩建项目除在原有建筑物拆解二车间内新购置废铜线1条、拆解机1台、剪切机1台外，其他厂区平面布置不变。扩建完成后建设项目平面布置图见附图4。

3.2.2扩建项目建设内容

本次扩建项目在现有工程厂区拆解二车间内进行，不新增占地，不增加建筑面积。扩建基本内容为：

①在现有工程拆解二车间内新增1条废铜线加工线、1台拆解机和1台剪切机；

②对现有工程拆解二车间车身、玻璃切割工序产生的无组织废气进行收集治理，即在切割工序产污上方安装集气罩，将其废气引至1套“布袋除尘器”处理后经15m高排气筒外排；

③为进一步减轻挥发性有机物对大气环境的污染，该公司对VOCS废气进行深度治理（采用二级处理工艺），即将拆解一车间预处理抽排油工序产生的有机废气治理设施由“光氧催化分解净化装置”调整为“光氧催化分解净化装置+活性炭吸附装置”的组合工艺。

④扩建完成后，全厂仍形成年拆解报废汽车1万辆的生产规模，包括轿车8000辆、客车1500辆、货车500辆。产品方案为报废汽车拆解下来的各种可用零部件、钢铁、有色金属、塑料、橡胶、铜米、铜线及线皮等。

扩建完成后全厂建设内容一览表见3.2-2。

表3.2-2 扩建完成后全厂建设内容一览表

| 项目 | 项目组成 |  | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 拆解一车间 |  | 单层彩钢结构，地面作防渗处理，设置油水收集设施，建筑面积295.3㎡，主要为预处理及油箱、玻璃、轮胎等拆解 | 依托现有工程 |
|  | 拆解二车间 |  | 单层彩钢结构，地面已作防渗处理，设置油水收集设施，建筑面积4032㎡，主要为底盘和动力拆解车间，新增废铜线1条、剪切机1台、拆解机1台 | 租赁保定长城再生资源利用有限公司西侧生产车间，依托现有工程 |
| 辅助 工程 | 配电室 |  | 利用长城再生资源利用有限公司630KVA变压器1台及高低压配电柜 | 依托保定长城再生资源利用有限公司供电系统，依托现有工程 |
|  | 综合办公楼 |  | 面积100m2 | 租赁保定长城再生资源利用有限公司办公区，依托现有工程 |
|  | 报废汽车储存场 |  | 水泥砂浆硬化防渗处理，设置初期雨水收集设施，占地面积5640㎡，用于停放待拆解车辆 | 依托现有工程 |
|  | 危废储存室 |  | 建筑面积116m2，用于危险废物暂存 | 依托现有工程 |
| 公用 工程 | 供热 |  | 冬季办公采暖采用电暖或空调 | 依托现有工程 |
|  | 供电 |  | 由国网河北保定市清苑区供电公司供给 | 依托现有工程 |
|  | 供水 |  | 项目生产用水和生活用水由保定市清苑区供水公司供给 | 依托现有工程 |
| 环保工程 | 废气 | 拆解车间 | 预处理抽排油工序产生的废气：在抽排油工序排污口上方安装集气罩，产生的废气经集气罩收集后，经引风机进入1套“UV光氧催化分解净化装置+活性碳吸附装置”净化处理后，由1根15m高排气筒（P1)外排。 | 新增 |
|  |  | 拆解二车间 | 切割工序废气：在切割工序排污口上方安装集气罩，产生的废气经集气罩收集后，经引风机进入1套“布袋除尘器”净化处理后，由1根15m高排气筒（P2)外排。 撕碎、粉碎及风选工序废气：在撕碎、粉碎及风选工序排污口上方均安装集气罩，产生的废气经集气罩收集后，与切割工序废气共同进入1套“布袋除尘器”净化处理后，由1根15m高排气筒（P2)外排。 | 新增 |
|  | 废水 | 初期雨水收集池 | 玻璃钢结构，容积45m3，收集范围东南侧报废汽车储存场和东侧拆解车间屋顶雨水，收集面积为8500㎡ | 依托现有工程 |
|  |  | 化粪池 | 依托保定长城再生资源利用有限公司化粪池 | 依托现有工程 |
|  |  | 消防水池 | 依托保定长城再生资源利用有限公司消防水池 | 依托现有工程 |
|  |  | 冲洗水潜污井 | 防渗处理：夯实表土，并采用水泥砂浆硬化处置 | 依托现有工程 |
|  |  | 生产废水 | 经油水分离器处理后排入清苑县污水处理厂，涉水设施全部作防渗处理 | 依托现有工程 |
|  |  | 生活污水 | 生活污水经化粪池后排入清苑县污水处理厂 | 依托现有工程 |
|  | 固 废 | 危险废物 | 暂存危险废物存储间，基础必须防渗，防渗层为至少 1m 厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 | 依托现有工程 |
|  |  | 一般固废（不可回收材料） | 暂存厂区，由环卫部门定期清运 | 依托现有工程 |
|  |  | 生活垃圾 |  |  |
|  | 噪声 |  | 基础减振、隔声 | -- |
|  | 防渗 |  | 潜污井、污水管道或管沟采取防渗措施；危险废物存储间基础必须防渗，防渗层为至少 1m 厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s | 依托现有工程 |

3.2.3 主要生产设备

扩建完成后全厂主要生产设备见表3.2-3。

表3.2-3   项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 |  | 型号规格 | 现有工程设备数量 | 扩建完成后全厂设备数量 | 变化情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆解预处理线 BFCJ001 | 废液抽排系统 | ISE | 1套 | 1台 | 未变化 | 拆解一车间 |
| 2 |  | VOCS处理设施 | -- | 0套 | 1台 | 增加1套 |  |
| 3 |  | 冷媒回收机 | ATR-903 | 1台 | 1台 | 未变化 |  |
| 4 |  | 安全气囊引爆装置 | CC-QNYB-1 | 1台 | 1台 | 未变化 |  |
| 5 | 整车拆解线 BFCJ002 | 四门拆解工装 | CC-SMCJ-1 | 1台 | 0台 | 减少1台 |  |
| 6 |  | 整车拆解序辅机 | CC-ZCFJ-1 | 1台 | 0台 | 减少1台 |  |
| 7 |  | 总成拆解序辅机 | CC-ZCCJ-1 | 4台 | 0台 | 减少4台 |  |
| 8 |  | 整车拆解平台 | CC-ZCCJ-1 | 2台 | 2台 | 未变化 |  |
| 9 |  | 玻璃切割机 | TVP | 2台 | 2台 | 未变化 |  |
| 10 |  | 整车拆解翻转工装 | CC-ZCFZ-1 | 2台 | 2台 | 未变化 |  |
| 11 |  | 整车拆解序辅机 | CC-ZCFJ-1 | 2台 | 2台 | 未变化 |  |
| 12 |  | 液压大力剪 | ICU 10 A 30 | 1台 | 1台 | 未变化 |  |
| 13 |  | 发动机拆解工装 | CC-FDJCJ-1 | 2台 | 2台 | 未变化 | 拆解二车间 |
| 14 |  | 总成拆解序辅机 | CC-ZCCJ-1 | 2台 | 2台 | 未变化 |  |
| 15 |  | 空调拆解工装 | CC-KTCJ-1 | 1套 | 1套 | 未变化 |  |
| 16 |  | 柔性拆解工装 | CC-RXCJ-1 | 2台 | 2台 | 未变化 |  |
| 17 |  | 扒胎机 | 外壳轮毂尺寸：10"-20"内撑轮毂尺寸12 | 0台 | 1台 | 增加1台 |  |
| 18 |  | 举升机 | 龙门LT235SC红色 | 2台 | 2台 | 未变化 |  |
| 19 | 公用工程 BFCJ003 | 称重设备 | 80T | 1台 | 1台 | 未变化 | 厂区 |
| 20 |  | 智能气浮式油水分离器 | LSA-3T | 1台 | 1台 | 未变化 |  |
| 21 |  | 陆用油水分离装置 | YSFL-50 | 1套 | 1套 | 未变化 | 拆解二车间 |
| 22 |  | 空压机 | KD-30 | 1台 | 1台 | 未变化 |  |
| 23 |  | 空压机 | ET80 | 1台 | 1台 | 未变化 |  |
| 24 |  | 双梁桥式起重机 | QD10t-26.5m-9m | 1台 | 1台 | 未变化 |  |
| 25 |  | 叉车 | —— | 3台 | 3台 | 未变化 |  |
| 26 | 切割 BFCJ004 | 拆解机 | 东空TAS-215 | 0台 | 1台 | 增加1台 |  |
| 27 |  | 液压剪切机 | Q43Y-70G | 0台 | 1台 | 增加1台 |  |
| 28 | 铜米加工线 BFCJ005 | 干式铜米机 | KSN-450 | 0套 | 1套 | 增加1套 |  |
| 29 |  | 剥线机 | Y-008-2 | 0台 | 1台 | 增加1台 |  |
| 30 | 合计 |  |  | 36台/套 | 36台/套 |  |  |

3.2.4 主要原辅材料及能源消耗

扩建完成后全厂主要原材料及能源消耗量见表3.2-4。

表3.2-4    扩建完成后全厂主要原材料及能源消耗量一览表

| 项目 | 序号 | 名称 | 单位 | 现有工程消耗量 | 扩建后消耗量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料消耗 | 1 | 废旧 汽车 | 台/年 | 10000 | 10000 | （按一般轿车折算16350t/a）未变化 |
| 能源 消耗 | 2 | 新鲜水 | m3/a | 6216 | 6216 | 增加40m3/a |
|  | 3 | 电 | 万kwh/a | 49.704 | 59.704 | 增加10万kwh/a |

3.2.5 项目平面布置

本次扩建项目在现有项目拆解二车间内进行扩建，新增废铜线生产线1条、拆解机1台、剪切机1台，其他平面位置不变，同原环评。

扩建完成后项目具体平面布置示意图见附图4。

3.2.6 生产工艺流程及排污节点

本次扩建项目新增废铜线生产工艺，扩建完成后全厂生产工艺流程及排污节点图如下。

（1）汽车拆解生产工艺流程及排污节点图3.2-1。

注：流程图中左侧为可回用零部件（产品）；右侧为不可回收利用材料

图3.2-1 扩建完成后汽车拆解生产工艺流程及排污节点图

生产工艺流程简述：除拆除有色金属部件过程中产生的废铜线进入下道工序加工外，同他工艺流程同原环评。

（2）铜米生产工艺流程及排污节点图见图3.2-2。

线皮

噪声      废气    固废

汽车拆解下

来的废铜线

分拣

撕碎

粉碎拣

风选

产品

铜米

剥皮

铜丝

线皮

图3.2-2 扩建完成后铜米生产工艺流程及排污节点图

生产工艺流程简述：

首先将汽车拆解下来的废铜线初次进行分拣，其中将一部分合格的废铜线直接剥皮形成产品（线皮和铜丝）；将另一部分不合格的废铜线送入废铜线生产线经过撕碎、粉碎、振动风选加工工序后，即为产品（铜米、铜线和线皮），产品铜米、铜线和线皮收集后定期外售综合利用。

扩建完成后全厂排污节点见表3.2-5

表3.2-5  扩建完成后全厂排污节点汇总分析一览表

| 类别 | 排污节点 |  | 主要污染物 | 治理设施及处置方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 拆解一车间预处理 | 抽排油工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩 | 1套“UV光氧催化分解净化装置+活性碳吸附装置”+1根15m高排气筒（P1) |
|  | 拆解二车间 | 动力分解切割工序 | 颗粒物 | 集气罩 | 1套“布袋除尘器”+1根15m高排气筒（P2) |
|  |  | 撕碎、粉碎及风选工序 | 颗粒物 | 集气罩 |  |
| 废水 | 拆解车间地面冲洗废水 |  | pH、COD、BOD、SS、氨氮、石油类 | 拆解车间地面冲洗废水经油水分离器处理后与经化粪池处理后的生活污水一同排入清苑县污水处理厂。 |  |
|  | 生活污水 |  | pH、COD、BOD、SS、氨氮、动植物油 |  |  |
| 噪声 | 液压剪、玻璃切割机、空压机、扒胎机、安全气囊引爆器等 |  | 等效连续A声级 | 采取低噪音设备、基底减振、隔声等治理措施 |  |
| 固体废物 废 | 汽车拆解 |  | 引爆后的安全气囊、不可利用材料 (玻璃、橡胶、塑料等) | 日产日清，外售或全部由环卫部门定期清运 |  |
|  |  |  | 废蓄电池 | 暂存于危废间，定期交由有资质单位处置 |  |
|  |  |  | 废液化气罐 |  |  |
|  |  |  | 尾气净化装置(含金属钯或铂等) |  |  |
|  |  |  | 废油液（含油水分离器分离出废油液） |  |  |
|  |  |  | 沾上油污的手套和抹布等 | 豁免废险废物混入生活垃圾，由环卫部门清运 |  |
|  | 活性炭吸附装置 |  | 废活性炭 | 暂存于危废间，定期交由有资质单位处置 |  |
|  | 布袋除尘器收集 |  | 除尘灰 | 收集后外售，综合利用 |  |
|  | 职工办公生活 |  | 生活垃圾 | 分类收集后，由环卫部门定期清运 |  |

3.2.7 物料平衡

扩建完成后，项目原料用量仍为16350t/a，全厂物料平衡一览表见表3.2-6，全厂物料流向见图3.2-3，全厂颗粒物平衡图见图3.2-4。

表3.2-6    扩建完成后全厂物料平衡一览表

| 输入 |  | 输出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 用量（t/a） | 名称 |  |  | 产量（t/a） |
| 报废汽车10000辆（按一般轿车折算1.635t/辆） | 16350 | 可回收零部件（产品） | 橡胶 |  | 658 |
|  |  |  | 玻璃 |  | 230 |
|  |  |  | 钢铁 |  | 12000 |
|  |  |  | 有色金属 |  | 410 |
|  |  |  | 塑料 |  | 145 |
|  |  |  | 废铜线 | 铜米 | 550 |
|  |  |  |  | 铜线 | 100 |
|  |  |  |  | 线皮等 | 350 |
|  |  |  | 油箱、轴承、动力部件等 |  | 1057 |
|  |  |  | 合计 |  | 15500 |
|  |  | 不可回收零部件/材料 | 废安全气囊、废塑料、废轮胎、废纤维材料等 |  | 509 |
|  |  |  | 环保制冷剂 |  | 1.0 |
|  |  |  | 合计 |  | 510 |
|  |  | 危险废物 | 废油液(包括汽油、柴油、机油制动液等） |  | 120 |
|  |  |  | 废蓄电池 |  | 150 |
|  |  |  | 废液化气罐 |  | 20 |
|  |  |  | 尾气净化装置 |  | 50 |
|  |  |  | 合计 |  | 340 |
| 合计 | 16350 |  |  |  | 16350 |

图3.2-3 全厂物料流向图 （单位t/a）

图3.2-4  全厂颗粒物平衡图 （单位t/a）

以物料的用量计算非甲烷总烃排放量，根据《抑制汽油挥发技术的进展》（2002年油气储运，作者浮东宝），石油及其产品在储运过程中的蒸发损耗率高达0.4%-0.8%，本评价拆解过程中蒸发损耗率取0.8%，非甲烷总烃产生量约占油品总量的0.8%。本项目拆解产生各种废油液约120t/a 计算，故本次扩建完成后废油液非甲烷总烃产生量为0.96t/a。全厂非甲烷总烃平衡图见3.2-5。

图3.2-5  全厂非甲烷总烃平衡图 （单位t/a）

3.2.8污染物产生及排放情况

3.2.8.1 废气

扩建完成后，全厂产生的大气污染物主要为拆解一车间预处理抽排油工序产生的有机废气，主要污染物为非甲烷总烃；拆解二车间切割工序及废铜线生产线撕碎、粉碎及风选工序产生的废气，主要污染为颗粒物。

（1）有组织废气

①拆解一车间预处理抽排油工序产生的有机废气

报废汽车拆解过程中会有少量废油液挥发，项目废液抽排系统为意大利原装进口设备，工艺先进、自动化程度高、专用抽排油管路能够实现油液密闭回收，正常情况下，燃油、废油液挥发量较少，根据《抑制汽油挥发技术的进展》（2002年油气储运，作者浮东宝），石油及其产品在储运过程中的蒸发损耗率高达0.4%-0.8%，本评价拆解过程中蒸发损耗率取0.8%，项目拆解废旧汽车各类废油液（包括汽油、柴油、机油、润滑油、液压油、制动液、防冻剂、油水分离器分离的废油液等）约120t/a ，则本次扩建完成后全厂抽排油工序中产生的非甲烷总烃总量为0.96t/a。

项目预处理工序设置密闭间，同时在抽排油工序排污口上方安装集气罩，产生的废气由集气罩收集后，经引风机进入1套“UV光氧催化分解净化装置+活性碳吸附装置”串联净化处理后，由1根15m高排气筒（P1)外排。配套风机风量为3000m3/h，经集气罩（集气罩收集效率按90%）收集后非甲烷总烃的产生浓度均为120mg/m3，产生量为0.864t/a。项目“UV光氧催化分解净化装置+活性碳吸附装置”去除非甲烷总烃效率为90%，经净化处理后排气筒非甲烷总烃排放浓度为12.0mg/m3，排放速率为0.0358kg/h（0.086t/a）。非甲烷总烃的排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业排放标准限值要求（最高允许排放浓度80mg/m3）。

②拆解二车间切割工序及废铜线生产线撕碎、粉碎及风选工序产生的废气

a、切割工序废气：报废车身切割和玻璃切割过程中会产生少量粉尘，粉尘产污系数类比同行业数据，切割粉尘-颗粒物产生量约为车身和玻璃总量的0.01%计，全厂年报废汽车车身（钢铁）和玻璃约约12230t/a，则该项目切割工序产生的颗粒物约为1.223t/a。

b、废铜线生产线撕碎、粉碎及风选工序废气：项目在对废铜线表皮撕碎、粉碎及风选的过程中均排放少量的废气，主要污染物为颗粒物。类比承滁州市洪武报废汽车回收拆解利用有限公司报废汽车回收拆解循环利用项目，颗粒物产生量约为原料总量的0.1%计，年处理废铜线1000t/a，则撕碎、粉碎及风选工序颗粒物产生量约为1.0t/a。

c、综上，项目拆解二车间切割工序及废铜线生产线撕碎、粉碎及风选工序所产生的颗粒物产生量为2.223t/a。项目拟在拆解二车间切割工序及废铜线生产线撕碎、粉碎及风选工序排污口上方均设置集气罩，集气罩收集效率约为90%。废气经集气罩收集后，共同进入1套“布袋除尘器”净化处理后，由1根15m高排气筒（P2)排出。项目配套风机风量均为5000m3/h，则颗粒物的产生浓度为166.75mg/m3，产生量为2.001t/a。项目布袋除尘效率为90%，年工作有效时间为2400h（8h×1班/d×300d/a）。则废气经处理后排气筒颗粒物的排放浓度为16.675mg/m3，排放速率为0.0833kg/h（0.200t/a），颗粒物的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值（最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h）。

（2）无组织废气

①拆解一车间拆解过程预处理废气

a、抽排油工序产生的有机废气

项目在抽排油工序排污口上方安装集气罩，产生的废气由集气罩收集后，经引风机进入1套“UV光氧催化分解净化装置”净化处理后，由1根15m高排气筒（P1)外排，未收集部分以无组织形式车间内排放0.04kg/h（0.096t/a）。预计厂界非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值要求。

b、制冷剂抽取废气

拆解预处理阶段需要对制冷剂进行回收，项目使用制冷剂回收机密闭回收，在回收过程中制冷剂先由液态转化为气态抽出，再压缩为液态储存于回收罐中。各类废旧汽车中均含有制冷剂。我国于2010年1月1日起全面禁用氟利昂物质，因此报废汽车的制冷剂主要有R134a等新型环保制冷剂，属于氢氟烃类，其主要成分为四氟乙烷。

根据企业提供资料，制冷剂回收机的回收效率为99%，其余挥发至空气中，以无组织形式排放。因此，可计算制冷剂制取过各中无组织排放的制冷剂（以非甲烷总烃计）总量为0.01t/a。

综上，拆解一车间预处理工序无组织排放气总量为0.0442kg/h（0.106t/a）

②拆解二车间切割工序及废铜线生产线撕碎、粉碎及风选工序产生的废气

经核算，项目拆解二车间切割工序及废铜线生产线撕碎、粉碎及风选工序所产生的颗粒物产生量为2.223t/a。项目拟在拆解二车间切割工序及废铜线生产线撕碎、粉碎及风选工序排污口上方均设置集气罩，废气经收集后，共同进入1套“布袋除尘器”净化处理后，由1根15m高排气筒（P2)排出。集气罩收集效率约为90%，未收集部分以无组织形式车间内排放0.0925kg/h（0.222t/a）。预计厂界颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

表3.2-7    项目有组织大气污染物产生及排放情况

| 排污节点 | 排气筒 | 风量 （m3/h） | 年工作时间（h） | 污染物 | 产生情况 |  |  | 治理措施 | 污染物 | 去除效率（%） | 排放情况 |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） |  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |  |
| 预处理抽排油工序 | 1# | 3000 | 2400 | 非甲烷总烃 | 120 | 0.36 | 0.864 | 集气罩+1套UV光氧催化分解净化装置+活性碳吸附装置”+ 1 根15m高排气筒（P1) | 非甲烷总烃 | 90 | 12.0 | 0.0358 | 0.086 | 浓度≤80mg/m3 |
| 切割工序及撕碎、粉碎、风选工序 | 2# | 5000 | 2400 | 颗粒物 | 166.75 | 0.833 | 2.001 | 集气罩+1套布袋除尘器+ 1 根15m高排气筒（P2) | 颗粒物 | 90 | 16.675 | 0.0833 | 0.200 | 浓度≤120mg/m3 排放速率≤3.5kg/h |

表3.2-8    项目无组织大气污染物产生及排放情况

| 生产车间 | 污染因子 | 产生量 （t/a） | 产生速率 （kg/h） | 治理措施 | 排放量 （t/a） | 排放速率 （kg/h） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆解一车间 | 非甲烷总烃 | 0.106 | 0.0442 | 车间密闭 | 0.106 | 0.0442 | 厂界浓度≤2.0mg/m3 |
| 拆解二车间 | 颗粒物 | 0.222 | 0.0925 | 车间密闭 | 0.222 | 0.0925 | 厂界浓度≤1.0mg/m3 |

3.2.9 废水

扩建完成后，全厂运营期废水同原环评，产生量仍为2.37m3/d，主要为拆解车间地面冲洗废水和职工生活废水，产生量分别为1.92m3/d和0.45m3/d。拆解车间地面冲洗废水经油水分离器处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及清苑县污水处理厂进水水质后排入清苑县污水处理厂；生活污水经化粪池处理后排入清苑县污水处理厂。项目厂区实行雨污分流，项目报废汽车储存场地面全部进行水泥硬化，防止废水入渗。通过开启和转换雨水管网切换阀，将厂区受污染的初期污染雨水入初期雨水收集池，初期雨水收集池容量45m3，可以满足初期雨水的收集；收集的初期雨水经油水分离器处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及清苑县污水处理厂进水水质后排入清苑县污水处理厂。

3.2.10 噪声

本次扩建新增了部分生产设备，同时淘汰了部分落后设备，设备数量总数不变。扩建完成后，全厂主要噪声来源于运输车辆的交通运输噪声、生产设备的噪声。生产设备噪声源包括液压剪切机、玻璃切割机、空压机、扒胎机、安全气囊引爆器等的运行噪声。根据类比调查，这些噪声设备作业时 1m 处的噪声值约在60～90dB（A）之间。该项目主要噪声源及控制措施详见表3.2-10。

表3.2-10    项目主要噪声源及控制措施

| 序号 | 车间 | 噪声源 | 数量 （台套） | 产生源强 /dB（A） | 降噪措施 | 排放源强 /dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆解一车间 | 玻璃切割机 | 2 | 80~90 | 减振、隔声、消声 | 50~60 |
| 2 |  | 安全气囊引爆器 | 1 | 80~85 | 减振、隔声、消声 | 50~55 |
| 3 |  | 冷媒回收机 | 1 | 60~70 | 减振、隔声、消声 | 30~40 |
| 4 |  | VOCS处理设施 | 1 | 60~70 | 减振、隔声、消声 | 30~40 |
| 5 |  | 废液抽排系统 | 1 | 80~85 | 减振、隔声、消声 | 50~55 |
| 6 | 拆解二车间 | 扒胎机 | 1 | 80~85 | 减振、隔声、消声 | 50~55 |
| 7 |  | 拆解机 | 1 | 80~85 | 减振、隔声、消声 | 50~55 |
| 8 |  | 液压剪切机 | 1 | 80~85 | 减振、隔声、消声 | 50~55 |
| 9 |  | 干式铜米机 | 1 | 80~85 | 减振、隔声、消声 | 50~55 |
| 10 |  | 剥线机 | 1 | 70~80 | 减振、隔声、消声 | 40~55 |

为减少噪声污染，最大限度地控制设备运行噪声对环境的影响，建设单位拟采取减振、消声、隔声等降噪措施，经采取以上降噪措施后，可使源强明显削减30dB（A）左右，同时加强管理，预计北厂界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，其他厂界可满足3类标准。

3.2.11 固体废物

扩建完成后，全厂产生的固体废物主要一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。

（1）一般工业固废

①布袋除尘灰：布袋除尘器收集的除尘灰，产生量为1.801t/a，收集后外售，综合利用。

②其他固废：引爆后的安全气囊、无法利用的泡沫、纤维类材料废弃物等，产生量为380t/a，日产日清，外售或全部由环卫部门定期清运。

（2）生活垃圾

扩建完成后，全厂共有职工60人，年工作300d，职工生活垃圾产生系数为0.5kg/（人•d），职工生活垃圾产生量为0.5kg/d（9.0t/a），分类收集后交由环卫部门处理。

（3）危险废物

扩建完成后，全厂危险废物主要包括废液化气罐、废蓄电池、废尾气净化催化剂、废油液（含油水分离器分离出废油液）、废活性炭及沾有油污的抹布或手套，共计341t/a。

其中人工拆解过程中产生的沾有油污的手套或抹布，根据《国家危险废物名录》（2016年版）附表，其废物代码900-041-49，属于危险废物豁免管理清单内的豁免废险废物。在混入生活垃圾处理的条件下，全过程可不按危险废物管理。根据企业提供的资料，沾有油污的手套和抹布产生量约为0.5t/a；活性炭吸附装置产生的废活性炭，按每年更换一次，一次更换量为0.5t/a，则废活性炭产生量为0.5t/a。根据《国家危险废物名录》，废活性炭（HW49/900-041-49）属于危险废物，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行处理；其他废险废物：废液化气罐（HW49/900-041-49）、废蓄电池（HW49/900-044-49）、废尾气净化催化剂（HW50/900-049-50）、废油液（含油水分离器分离出废油液）（HW49/900-041-49）产生量为340t/a，暂存危废间，定期交有资质单位处置。

企业按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的要求建设危废暂存间1个。危险废物暂存间设置危险废物警示标志，并由专人进行管理；根据危险废物相容性，隔断分区储存；危险废物暂存间采取地面做耐腐蚀、防渗漏处理地面，2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其它人工材料，且渗透系数小于10-10cm/s，地面与裙脚用坚固、防渗材料建造，且与拟贮存危险废物相容。对室内装有危险废物的容器进行定期检查，发现问题及时解决，采取以上处置措施后，危险废物可以得到妥善的临时贮存，当收集到一定数量后交由资质单位进行处置。

表3.2-11    项目固体废物治理措施一览表

| 序号 | 污染工序 | 污染物 名称 | 固废 类别 | 产生量 | 国家危险废物名录 |  |  | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 废物类别 | 废物代码 | 危险特性 |  |
| 1 | 汽车拆解 | 废安全气囊、废塑料、废轮胎及废纤维等 | 一般 固废 | 380t/a | / | / | / | 日产日清，外售或全部由环卫部门定期清运 |
| 2 |  | 废蓄电池 | 危险废物 | 150t/a | HW49 其他废物 | 900-044-49 | 毒性 | 暂存于危废间，定期交由有资质单位处置 |
| 3 |  | 废液化气罐 |  | 20t/a | HW49 废矿物油 | 900-041-49 | 毒性、易燃 | 暂存于危废间，定期交由有资质单位处置 |
| 4 |  | 废油液（汽油、柴油、制动液等） |  | 120t/a | HW08 废矿物油 | 900-199-08 | 毒性、易燃性 | 暂存于危废间，定期交由有资质单位处置 |
| 5 |  | 尾气净化装置(含金属钯或铂等) |  | 50t/a | HW50 废矿物油 | 900-049-50 | 毒性 | 暂存于危废间，定期交由有资质单位处置 |
| 6 |  | 沾上油污的 手套和抹布等 | 豁免废险废物 | 0.5t/a | HW49 废矿物油 | 900-041-49 | 毒性 | 混入生活垃圾，由环卫部门清运 |
| 7 | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 危险废物 | 0.5t/a | HW49 过滤吸附介质 | 900-041-49 | 毒性 | 暂存于危废间，定期交由有资质单位处置 |
| 8 | 布袋除尘器收集 | 除尘灰 | 一般固废 | 1.801t/a | / | / | / | 收集后外售，综合利用 |
| 9 | 生活活动 | 生活垃圾 | 一般 固废 | 9.0t/a | / | / | / | 分类收集后，由环卫部门定期清运 |

3.2.12 防渗措施分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）相关要求，为防止厂区污染物下渗对区域环境造成影响，扩建完成后，全厂防渗分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，具体防渗分级需要根据建设项目场地包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性进行划分。污染控制难易程度分级参照表见表3.2-12，天然包气带防污性能分级参照表见表3.2-13，地下水污染防渗分区参照表见表3.2-14。

表3.2-12    污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理。 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理。 |

表3.2-13    天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10-6cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤10-6cm/s，且分布连续、稳定。 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10-6cm/s<K≤10-4cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。 |

表3.2-14    地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-10cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其它类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

本项目场地建筑物基础之下第一岩土层为粉质粘土层，连续、稳定分布，单层厚度Mb≥6.4m，渗透系数一般在5×10-8cm/s ≤K≤10－6cm/s。根据表3.8-6判定

结果可知，项目所在区域天然包气带防污性能“中”。

扩建完成后，全厂防渗分区结果见表3.2-14。具体分区防渗图见附图11。具体采取的防渗措施如下：

①重点防渗区：危废间为重点防渗区，采取地面做耐腐蚀、防渗漏处理地面，2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其它人工材料，且渗透系数小于10-10cm/s，地面与裙脚用坚固、防渗材料建造，且与拟贮存危险废物相容。

②一般防渗区：拆解一车间、拆解二车间、雨水收集池及潜污井等为一般防渗区，对拆解一车间、拆解二车间、雨水收集池及潜污井进行等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行防渗处理，渗透系数≤10-7cm/s。

③简单防渗区：厂区道路、办公及其他附属设施对地下水影响较小，为简单防渗区，按常规设计进行一般地面硬化处理，或采取“非硬即绿”的原则，非污染区为非绿化区域的，采取硬化处理，厂区不见黄土。

具体厂区分区防渗见表3.2-15。

表3.2-15    厂区防渗分区表

| 防渗分区 | 防渗部位 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 危废暂存间 | 2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其它人工材料，且渗透系数小于10-10cm/s，依托原有 |
| 一般防渗区 | 拆解一车间、拆解二车间、雨水收集池、潜污井等 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行防渗处理，依托原有 |
| 简单防渗区 | 厂区道路、办公及其他附属设施 | 一般地面硬化或“非硬即绿”，依托原有 |

3.2.13 非正常工况污染物排放分析

建项目生产设备、工艺较为简单，在正常条件下，只要科学管理，精心操作，可避免污染事故的发生。在非正常生产情况是指系统开停止、停电、设备检修、系统出现异常以及污染物治理设备损坏等情况。针对企业生产过程中设备的运行及污染治理设施的运行情况，其可能存在的非正常工况主要为设备的开停车、检修、废气治理设备故障等情况。

设备故障引起的非正常废气排放的控制措施：①及时检修设备，严格按操作规程操作，对于机电设备皆采用一开一备；②定期维护袋式除尘器的滤袋、光氧催化的灯管及更换活性炭；③定期巡视、检修，一旦设备出现故障，立即启动备用设备，有效避免事故发生。

对于项目废气治理设备可能发生的故障，最常见的是袋式除尘器滤袋破损导致粉尘去除率由90%降低至0%；“UV光氧催化分解净化装置+活性碳吸附装置”同时发生故障导致“UV光氧催化装置+活性炭吸附装置”对有机废气的去除率由90%降低至0%。公司制定定期巡检制度，非正常工况持续时间最长不超过30min。

表3.2-16    非正常工况废气排放情况（最不利情况）

| 排放源 | 污染物 | 排放速率（kg/h） | 持续时间（min） | 出现问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆解二车间切割及撕碎、粉碎、风选 工序布袋破损、 | 颗粒物 | 0.834 | 30 | 袋式除尘器滤袋破损导致粉尘去除率由90%降低至0% |
| 拆解一车间抽排油工序”UV光氧催化净化装置+活性碳吸附装置”失效 | 非甲烷总烃 | 0.364 | 30 | “UV光氧催化光解装置+活性碳吸附装置”同时发生故障导致有机废气的去除率由90%降低至0% |

3.2.14 清洁生产水平分析

清洁生产是一种全新的创造性的思想，该思想将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务等过程中，以增加生态效率和减少人类及环境的风险。《中华人民共和国清洁生产促进法》第二条指出，“本法所称清洁生产，是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害”。清洁生产是以综合预防污染为目的的环境战略，以节能、降耗、减污、增效为宗旨，是实现可持续发展的重要手段。

本次环评从项目生产工艺和装备水平、产品方面、资源能源利用方面、废物回收利用、环境管理、生产过程管理等方面分析项目的清洁生产水平。

（1）生产工艺和装备水平

该项目为定位式拆解工艺，采用人工拆解和机械拆解相结合的形式，拆解工人均为受过专门培训的专业技术人员，拆解及废液收集过程均采用先进的工艺和设备。其中废液抽排系统为意大利原装进口设备，工艺先进、自动化程度高、专用抽排油管路能够实现油液密闭回收、分类存放。

（2）产品方面

该项目产品主要是将报废汽车拆解过程中不同类别的物质进行分类收集，主要产品有可利用的废金属、可利用的零件等，均属于废旧物资利用。

（3）资源能源利用方面

项目采用国内先进的汽车拆解技术，在工艺流程及设计方案确定和工艺条件选择等诸多方面均注重节省能量、降低消耗，除此之外，在设计中还采取了以下措施，以便最大程度地实现节能增效的目的。

①工艺流程设计合理，技术先进，水、电等公用工程介质参数选择合理。

②本项目内部设备布置以及总平面布置合理，装置和设备之间物料来去距离短捷，减少能量损失。

③项目不设燃煤锅炉，工艺过程动力主要依靠电力。

（4）废物回收利用

项目为报废汽车拆解项目，主要生产经营目的即为可利用资源回收，拆解过程中做到分类细致，尽量做到可利用物质全部回收利用。

（5）环境管理要求

①环境法律法规标准。项目投入正常运营后，污染物排放符合相关标准。

②废物处理处置。实现建设项目的一般废物进行妥善处理处置，对危险废物进行无害化处理。充分体现清洁生产——减量化、资源化、无害化的要求。

（6）生产过程管理

①配备专业技术人员，操作工人经过严格的技术培训，保证生产工艺及管理过程严格按照《报废汽车回收拆解企业技术规范》要求进行。在管理上严格按照环境保护措施验收的要求对污染物排放进行日常监测，建立报废机动车拆解经营情况记录制度，如实记录拆解得到的产品和不可回收利用的废物的数量和去向等，拆解报告和经营情况记录应至少保存三年。

②整车拆解工装、整车翻转工装、总成拆解工装底部设有集油盘，能够完全收集拆解过程中洒落的油液，集油盘设有排油阀，洒落的油液能够收集在专用容器中。

（7）清洁生产结论

综上所述，改建完成后项目符合国家当前的产业政策，工艺设备较先进，资料能源消耗均较低，项目采取完善的污染控制措施，最大程度减少污染物的排放。因此，本项目清洁生产处于国内同类企业先进水平。

（8）清洁生产建议:

①对生产过程中的环境因素进行控制，制定严格的操作规程，建立相关管理程序、清洁生产审核制度和各种环境管理制度，特别是固体废物的转移制度。

②设置专门的环境管理机构和专职环境管理人员。

③加强设备日常管理维修，杜绝跑、冒、漏现象产生，尽量避免危险事故发生。

3.2.15 总量控制分析

污染物总量控制是将某一区域作为完整体系，以实现环境质量目标为目的，确定区域内污染物的排放量，从而在保证实现环境质量目标的前提下促进区域经济的健康发展。

3.2.15.1 污染物总量控制因子

总量控制是我国环境保护与管理的有效办法，《建设项目环境保护管理条例》中规定：建设产生污染的建设项目，必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准，在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物的排放总量控制的要求。根据本项目工程分析，扩建完成后项目生产涉及的实行排放总量控制的污染物为：COD、NH3-N、SO2、NOx，特征污染物为：非甲烷总烃、颗粒物。

3.2.15.2 扩建完成后主要污染物排放变化情况

扩建完成后全厂主要污染物排放变化情况见表3.2-17。

表3.2-17  扩建完成后全厂主要污染物排放量“三本账”一览表

| 类别 | 污染物 |  | 现有工程排放量 | 扩建项目排放量 | “以新带老”削减量 | 扩建工程完成后总排放量 | 增减量变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NOX |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 颗粒物 | 有组织 | 0 | 0.200 | 1.801 | 0.200 | -1.801 |
|  |  | 无组织 | 2.223 | 0.222 |  | 0.222 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 有组织 | 0 | 0.086 | 0.778 | 0.086 | -0.778 |
|  |  | 无组织 | 0.97 | 0.106 |  | 0.106 |  |
| 废水 | COD |  | 0.852 | 0 | 0 | 0.852 | 0 |
|  | 氨氮 |  | 0.0205 | 0 | 0 | 0.0205 | 0 |
|  | 石油类 |  | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 0 |
| 固废 | 一般固废 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 危险固废 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：因项目原环评现有工程的废气均为无组织排放，故本次扩建的同时，对无组织废气进行了治理，因此废气需重新核算。

由上表可以看出，扩建完成后，全厂除SO2、NOx两项污染物不产生外，其他大气污染物颗粒物、非甲烷总烃实际合计排放量分别较扩建前减少了1.801t/a和0.778t/a，在一定程度上减少大气污染物的排放，有利于区域环境质量的改善。

3.2.15.3 扩建完成后全厂总量控制指标

现有工程污染物排放总量控制指标为COD0.207t/a、NH3-N0.012t/a、SO20t/a、NOX0t/a、石油类0.003t/a，非甲烷总烃0t/a、颗粒物0t/a。现有工程与保定长城再生资源利用有限公司共用一个排污口，保定长城再生资源利用有限公司污染物排放总量控制指标为COD0.645t/a、NH3-N0.0085t/a、SO20t/a、NOX0t/a，则根据实际监管，现有工程与保定长城再生资源利用有限公司排污口污染物排放控制总量为COD0.852t/a、NH3-N0.0205t/a、SO20t/a、NOX0t/a、石油类0.003t/a，非甲烷总烃0t/a、颗粒物0t/a。

因此，扩建前全厂各项污染物排放量为：COD0.852t/a、氨氮0.0205t/a、石油类0.003t/a、总磷0t/a、SO20t/a、NOx0t/a、颗粒物2.223t/a（无组织）、VOCS 0.97t/a（无组织）；扩建项目各项污染物排放量为：COD0t/a、氨氮0t/a、石油类0t/a、SO20t/a、NOx0t/a、颗粒物0.422t/a（无组织0.222t/a、有组织0.200t/a）、VOCS 0.97t/a（无组织0.106t/a、有组织0.086t/a）；以新带老削减量为：COD0t/a、氨氮0t/a、石油类0t/a、SO20t/a、NOx0t/a、颗粒物1.801t/a、VOCS 0.778t/a；扩建完成后全厂各项污染物总量为：COD0.852t/a、氨氮0.0205t/a、石油类0.003t/a、SO20t/a、NOx0t/a、颗粒物0.200t/a(有组织）、VOCS 0.086t/a（有组织）。

项目扩建前后主要污染物总量变化情况见表3.2-18。

表3.2-18  项目扩建前后全厂污染物总量变化情况   单位：t/a

| 类别 | 污染物 | 现有工程核定总量 | 扩建后全厂排放量 | 扩建前后增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0 | 0 | 0 |
|  | NOX | 0 | 0 | 0 |
|  | 颗粒物* | 0 | 0.200(有组织） | +0.200(有组织） |
|  | 非甲烷总烃* | 0.96 | 0.086(有组织） | -0.874(有组织） |
| 废水 | COD | 0.852 | 0.852 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.0205 | 0.0205 | 0 |
|  | 石油类 | 0.003 | 0.003 | 0 |

注：本次扩建项目将原环评中排放的无组织颗粒物（2.223t/a）改为排放有组织颗粒（0.200t/a)和无组织颗粒（0.222t/a)、原有排放无组织非甲烷总烃（0.97t/a）改为排放有组织非甲烷总烃（0.086t/a)和无组织非甲烷总烃（0.106t/a)，颗粒物、非甲烷总烃实际合计排放量分别较扩建前无组织减少了1.801t/a和0.778t/a，在一定程度上减少大气污染物的排放，有利于区域环境质量的改善。

因此扩建完成后，全厂污染物排放总量控制指标建议值以实际排放量下达，即COD0.852t/a、氨氮0.0205t/a、石油0.086类0.003t/a、SO20t/a、NOx0t/a、颗粒物0.200t/a(有组织）、VOCS 0.086t/a（有组织）。