## 1.5 关注的主要环境问题及环境影响

根据项目生产工艺、污染物排放特征和周围环境特点，确定本次评价关注的主要环境问题是扩建完成后全厂主要污染物的产生、控制。关注的主要环境问题为：

（1）营运期拆解过程产生的废气（拆解预处理工序废气和切割工序废气）、废水（拆解车间地面冲洗产生的冲洗废水和生活污水）、设备运行噪声及固废（一般固体废物和危险废物）对周边环境的影响范围和程度。

（2）废气、废水、噪声、固废环保治理措施的可行性，特别是废气、噪声和固废环保措施的可行性；

（3）无组织废气对大气环境的影响及控制措施；

（4）厂区及车间地面采取的防渗措施。

## 1.6 环境影响评价的主要结论

# 保定长城报废汽车回收拆解有限公司年拆解报废汽车1万辆扩建项目符合国家和地方产业政策，项目选址符合当地规划要求。项目采用先进的生产工艺和技术装备，清洁生产水平高，在严格落实本报告书所提出的环保治理措施的情况下，污染物可实现达标排放，对环境影响较小，不会变区域环境功能；同时大部分公众赞成拟建项目的建设，项目建设具有较好的经济效益和社会效益。因此，从环境角度考虑，该扩建项目建设是可行。

# 2 总则

## 2.1 编制依据

2.1.1 环境保护法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日实施）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日实施）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订，2018年1月1日实施）；

（5）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日实施）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日实施）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日实施）；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月29日修订，同年7月1日实施）；

（9）《中华人民共和国节约能源法》（2016年7月2日修订，2016年9月1日实施）；

（10）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009年1月1日实施）。

2.1.2 环境保护法规、规章

（1）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院第682号令）；

（2）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）；

（3）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及修改清单；

（4）《国家生态环境保护“十三五”规划》（国发[2016]65号）；

（5）《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）；

（6）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（7）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修改）（中华人民共和国发展和改革委员会令第9号）；

（8）《关于当前经济形势下进一步加强环境保护工作的通知》（环办[2008]85号）；

（9）《“十三五”时期京津冀国民经济和社会发展规划》；

（10）《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）；

（11）《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》（环境保护部公告2013年第14号）；

（12）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

（13）《关于印发<京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则>的通知》（环发[2013]104号）；

（14）《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》（环保部公告2013年第59号）；

（15）《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）>的通知》（环办[2013]103号）；

（16）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）；

（17）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

（18）关于印发《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知（环大气[2018]100号）；

（19）《河北省水污染防治条例》（河北省第八届人大常委会公告第113号）；

（20）《河北省大气污染防治条例》（河北省第十二届人民代表大会公告第5号）；

（21）《河北省环境保护条例》（河北省第十届人民代表大会常务委员会公告第39号）；

（22）《河北省环境污染防治监督管理办法》（河北省人民政府令[2008]第2号）；

（23）《关于加快发展循环经济的实施意见》（河北省人民政府（冀政[2006]19号）；

（24）关于印发《建设项目环境保护管理若干问题的暂行规定》的通知（冀环办发[2007]65号）；

（25）《关于印发节能减排综合性实施方案的通知》（冀政[2007]82号）；

（26）《关于加强环境保护促进污染减排的通知》（冀环[2007]3号）；

（27）《河北省人民政府关于推进经济结构调整的若干意见》（冀政[2008]1号）；

（28）《河北省地表水功能区划》（冀水资[2004]42号）；

（29）《关于加强建设项目主要污染物排放总量管理的通知》（冀环办法[2008]23号）；

（30）《关于进一步加强建设项目环境管理的通知》（冀环评[2013]232号）；

（31）《河北省固体废物污染环境防治条例》（2015年3月26日河北省第十二届人民代表大会常务委员会第十四次会议通过）；

（32）《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录 （2015年版）的通知》（冀政办发[2015]7号）；

（33）《河北省大气污染防治行动计划实施方案》（2013年9月6日，中共河北省委、河北省人民政府）；

（34）冀建安〔2016〕27号河北省住房城乡建设厅印发《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》；

（35）《河北省水污染防治工作方案》（2016年2月20日，中共河北省委、河北省人民政府）；

（36）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

（37）《报废汽车回收管理办法》，中华人民共和国国务院令307号 2001年6月13日；

（38）关于印发《报废汽车回收企业总量控制方案》的通知，国家经济贸易委员会，国经贸资源[2001]773号；

（39）《关于进一步加强报废汽车回收拆解行业监督管理工作的通知》，商务部办公厅，商办建函[2013]59号；

（40）《保定市大气污染防治总体工作方案》；保定市人民政府，2013年9月14日；

（41）保定市大气污染治理十项攻坚措施，保定市人民政府，保市政〔2013〕79号；

（42）保定市人民政府《关于保定市区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》（[2009]保市府135号）；

（43）保定市环境保护局《转发省环保厅关于进一步优化发展环境加快建设项目环评审批工作的通知》（[2012]保环211号）；

（44）《关于进一步加强建设项目排水去向审查的通知》（保环办发[2013]34号）；

（45）《汽车产品回收利用技术政策》，发展改革委、科技部、环保总局公告2006年第9号。

2.1.3 环境保护技术导则、规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）（2019年3月1日实施）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（HJ964-2018）（2019年7月1日实施）；

（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）（2019年3月1日实施）；

（9）《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）；

（10）《河北省用水定额》（DB13/T1161-2016）；

（11）《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》的通知（冀环办字函[2017]727号）;

（12）《国家危险废物名录》，中华人民共和国国家发展和改革委员会2008年第1号令；

（13）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

（14）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

（15）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单；

（16）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（17）《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》（GBT15190-94）；

（18）《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2008）；

（19）《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）；

（20）《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》(HI527-2010)。

2.1.4 相关文件

（1）《保定长城报废汽车回收拆解有限公司年拆解报废汽车1万辆项目环境影响报告书》及其批复（清环书[2015]002号；

（2）《保定长城报废汽车回收拆解有限公司年拆解报废汽车1万辆项目竣工环境保护验收申请》及验收意见（清环验[2015]028号）；

（3）《保定长城报废汽车回收拆解有限公司年拆解报废汽车1万辆项目》的备案信息（保清审备安[2019]第043号）；

（4）《保定长城报废汽车回收拆解有限公司河北省排放污染物许可证监测报告》（HBYS测字[2019]第0182号）；

（5）河北省排放污染物许可证（PWX-130608-0001-19）；

（6）环境空气、地下水、声、土壤现状检测报告；

（7）环评委托书；

（8）承诺书；

（9）保定长城报废汽车回收拆解有限公司提供的其他技术资料。

## 2.2 评价目的及原则

2.2.1 评价目的

（1）通过环境现状监测与调查，掌握本项目所在区域的自然环境、环境质量现状，为环境影响评价提供依据。

（2）针对项目的特点和污染特征，确定主要污染因子和环境影响要素。

（3）分析项目对当地环境造成影响的范围和程度，并提出进一步避免或减轻污染的对策和建议。

（4）分析项目可能存在的环境风险，预测风险发生后可能影响的程度和范围，对本项目环境风险进行评估，并提出相应的风险防范和应急措施。

（5）从技术、经济角度分析本项目采用污染治理措施的可行性，从环境保护的角度对本项目的建设是否可行作出明确的结论。

（6）为主管部门提供决策依据，为设计工作规定防治措施，为环境管理提供科学依据。

2.2.2 评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.3 评价内容及评价重点

2.3.1 评价内容

根据本工程污染物排放特征和周边环境特点，确定本项目评价内容包括：总论、项目工程分析、环境现状调查、环境影响预测预评价、污染治理措施可行性分析、环境经济损益分析、环境管理与环境监测计划、评价结论。主要内容见表2.3-1。

表2.3-1    评价内容一览表

| 序号 | 评价专题 | 评价内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总论 | 简述项目特点、评价过程、关注的主要环境问题及环境影响、评价的依据、原则、目的、工作等级和范围、评价标准 |
| 2 | 项目工程分析 | 现有工程基本概况及扩建完成后全厂基本概况、主要设备设施、工艺流程及工程分析、原辅材料消耗、给排水、污染源及环保措施分析、污染物排放情况 |
| 3 | 环境现状调查 | 自然环境现状调查、环境保护目标、环境质量现状调查与评价、污染源调查 |
| 4 | 环境影响预测预评价 | 主要为营运期的预测预评价，重点预测营运期正常工况和非正常工况的环境影响 |
| 5 | 污染治理措施可行性分析 | 针对废气、废水、噪声及固体废物污染防治措施，通过类比调查和影响分析结果对环保措施的可行性进行分析论证 |
| 6 | 环境风险评价 | 针对运营期发生的突发性事件造成的环境影响进行风险评估，提出合理可行的防范、应急与减缓措施 |
| 7 | 环境经济损益分析 | 对本项目的社会效益、经济效益、环境效益进行分析 |
| 8 | 环境管理与环境监测计划 | 提出本项目环境管理、环境监测建议、并给出环保工程“三同时”验收一览表 |
| 9 | 评价结论 | 给出工程可行性 |

- 2.3.2 评价重点

根据该项目工艺特点、污染物排放情况及对环境产生的污染程度，本次评价工作重点为项目工程分析、环境影响预测与评价、污染防治措施可行性分析。

## 2.4 环境影响要素和评价因子

2.4.1 环境影响因素识别

（1）对项目进行初步工程分析可知，该项目大气主要污染源包括拆解一车间拆解过程预处理抽排油工序、制冷剂回收工序产生的有机废气、拆解二车间拆解过程切割工序及废铜线生产线撕碎、粉碎及风选工序产生的废气。以上大气污染物的排放对周围大气环境产生影响。

（2项目生产用水主要为拆解车间地面冲洗废水和职工生活废水。拆解车间地面冲洗废水经油水分离器处理后与经化粪池处理后的生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及清苑县污水处理厂进水水质后一起排入清苑县污水处理厂。

（3）项目产生的固体废物包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。

其中引爆后的安全气囊、无法利用的泡沫、纤维类材料废弃物等为一般固体废物，日产日清，外售或全部由环卫部门定期清运；布袋除尘器收集的除尘灰，收集后外售综合利用；危险废物包括废液化气罐、废蓄电池、废尾气净化催化剂、废活性炭、废油液（含油水分离器分离出废油液）及沾有油污的抹布或手套等，暂存于危废间，定期交有危废资质单位处置；其中含有油污的抹布或手套豁免管理清单内的豁免废险废物，可混入生活垃圾，由环卫部门清运；生活垃圾分类收集后，由环卫部门定期清运。

（4）项目主要噪声源为液压剪切机、玻璃切割机、空压机、扒胎机、安全气囊引爆器等设备运行产生的噪声对本厂及周边声环境产生影响。

根据项目工程特点、污染物排放及区域环境承载能力，确定项目对自然环境、生态环境、社会经济环境及生活质量的影响类型及影响程度，为确定评价重点和把握评价繁简提供依据。参照《环境影响评价技术导则 总纲》，采用矩阵法对环境影响因素进行识别，识别结果见表2.4-1。

表2.4-1    环境影响因素识别矩阵表

| 类别 |  | 自然环境 |  |  |  | 生态环境 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水环境 | 地下水环境 | 声环境 | 植被 | 水土流失 |
| 施工期 | 土方施工 | — | — | — | — | — | — |
|  | 建筑施工 | — | — | — | — | — | — |
|  | 设备安装 | 1D | — | — | 1D | — | — |
| 运营期 | 废气 | -2C |  |  |  | — | — |
|  | 废水 |  |  | -1C |  |  |  |
|  | 固废 |  |  | -1C |  |  |  |
|  | 噪声 |  |  |  | -1C |  |  |
|  | 事故风险 | -1D |  | -1D |  |  |  |

注：1、表中“+”表示正效益，“-”表示负效益；

2、表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；

3、表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响。

由表2.4-1可知，本项目的建设对环境的影响是多方面的，既存在短期、局部及可恢复的的影响，也存在长期的影响。施工期主要表现在设备安装与调试会对周边环境空气和声环境产生一定程度的负面影响，施工期的影响是局部的、短期的，且随着施工期的结束而消失；营运期对环境的不利影响是长期存在的，在生产过程中，可能对环境空气、水环境、声环境产生不同程度负面影响。本项目对环境的正面影响则主要表现在对当地的工业发展会起到一定的积极作用。

2.4.2 评价因子

根据环境影响因素识别的结果，结合区域环境质量现状，以及项目特点和污染物排放特征，确定本项目评价因子见表2.4-2。

表2.4-2    项目评价因子一览表

| 要素 | 项目 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、非甲烷总烃 |
|  | 污染源评价 | 颗粒物、非甲烷总烃 |
|  | 影响评价 | 颗粒物、非甲烷总烃 |
| 地表水 | 污染源评价 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮 |
|  | 影响分析 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮 |
| 地下水 | 现状评价 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量（CODMn法，以O2计）、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类 |
| 地下水 | 污染源评价 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类 |
|  | 影响评价 | 石油类 |
| 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级 |
|  | 污染源评价 | 声压级 |
|  | 影响评价 | 等效连续A声级 |
| 固体废物 | 污染源评价 | 拆解过程中产生的废蓄电池、布袋除尘灰、废尾气净化催化剂、废油液、废活性炭、废液化气罐等 |
|  | 影响分析 |  |
| 环境风险 | 风险评价 | 废油液（汽油、柴油及液化气）废液化气罐、废蓄电池、废尾气净化催化剂、废活性炭等 |

## 2.5 评价等级及评价范围

2.5.1 大气环境评价等级及评价范围

（1）评价工作级别划分依据

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（2）Pmax及D10%的确定

根据项目工程分析污染物参数（见表2.3-3），选取《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式来计算Pmax和D10%（结果见表2.3-4）。

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3。

利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算Pmax和D10%，其中：

Pmax---若污染物数i大于1，取Pi值中最大者；

D10%---Pmax对应占标率10%的最远距离。

（3）评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分

表2.5-1   评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

估算模式环境质量标准选取见表2.5-2。

表2.5-2   估算模式环境质量标准选取

| 序号 | 污染物 |  | 标准值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 |  | 2.0 | mg/m3 | 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577—2012) |
| 2 | 颗粒物 | TSP | 0.9 | mg/m3 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单 |
|  |  | PM10 | 0.45 |  |  |

估算模式所用参数见表2.5-3。

表2.5-3   估算模式计算参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 43.3 |
| 最低环境温度/℃ |  | -22.0 |
| 土地利用类型 |  | 建设用地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形分辨率/m | 50×50 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级，计算参数见表2.5-4、表2.5-5。

表2.5-4   本项目点源污染源源强参数一览表（点源）

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物名称 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | 高度 (m) | 内径 (m) | 温度 (℃) | 流量 (m3/h) |  |  |  |
| 预处理抽排油工序（P1） | 137 | -117 | 19 | 15.0 | 0.2 | 20.0 | 3000 | 非甲烷总烃 | 0.0358 | kg/h |
| 切割及撕碎、粉碎、风选 工序（P2） | 11 | -80 | 19 | 15.0 | 0.3 | 20.0 | 5000 | PM10 | 0.0833 | kg/h |

注：其它参数取乡村、简单地形、平地、预测点离地高度0m。

表2.5-5   本项目面源污染源源强参数一览表(面源）

| 污染源名称 | 坐标 |  | 海拔高度/m | 矩形面源 |  |  | 污染物 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | 长度 | 宽度 | 有效高度 |  |  |  |
| 拆解一车间 | 99 | -137 | 19 | 40 | 8 | 7 | 非甲烷 总烃 | 0.0442 | kg/h |
| 拆解二车间 | 21 | -146 | 20 | 145 | 28 | 17 | TSP | 0.0925 | kg/h |

注：其它参数取乡村、简单地形、平地、预测点离地高度0m。

本次扩建完成后，项目废气主要污染物是非甲烷总烃、颗粒物。根据项目污染物排放源强及估算模式预测数据，本项目颗粒物、非甲烷总烃的Pmax预测结果见表2.5-6。

表2.5-6   项目环境空气评价等级计算

| 污染源位置 | 评价因子 | Cmax(μg/m3) | Pmax(%) | D10%对应距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预处理抽排油工序（P1） | 非甲烷总烃 | 0.0144 | 0.72 | - |
| 切割及撕碎、粉碎、风选 工序（P2） | PM10 | 0.00343 | 0.01 | - |
| 拆解一车间 | 非甲烷总烃 | 0.0938 | 4.69 | - |
| 拆解二车间 | TSP | 0.0383 | 0 | - |

（3）评价工作级别确定

根据AERSCREEN估算模式计算结果，本项目Pmax最大值出现为拆解一车间排放的无组织非甲烷总烃，Pmax值为4.69%，，D10%为未出现，占标率在10%＞Pmax≥1%，出现在面源下风向21m处。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判定依据，确定本项目大气环境评价工作等级为二级，无需进行进一步预测。

（4）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，二级评价项目可直接引用估算模型预测结果进行评价，评价范围为5km即为：以本项目厂址为中心区域，自厂界外延2.5km（即边长为5km)的矩形区域。

2.5.2 噪声环境影响评价等级及评价范围

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中评价等级划分的规定，声环境影响评价工作等级划分依据如下：

①	扩建项目厂址位于保定市清苑区北外环南侧清苑经济开发区保定长城报废汽车回收拆解有限公司现有厂区内，区域声环境功能属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类功能区；北外环两侧25m范围内执行4a类标准；

②扩建完成后，全厂设备数量总数不变，产噪设备噪声源强范围在60dB(A)-90dB(A)之间。通过采取基础减振、安装消声器、设隔声罩及车间隔声等减降噪措施，预测项目建成后区域噪声仍能满足环境功能区的要求，敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下；

③距离厂区最近的敏感点为西侧730m处的郎庄村，项目实施后受噪声人口数量较少。扩建完成后，受影响的人口数量变化不大。

因此，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）等级划分判据，确定项目声环境影响评价的工作等级为二级。

（2）评价范围

声环境影响评价范围定为厂界外1m。

2.5.3 地表水环境影响评价等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境(HJ 2.3-2018)》中5.2 节工作等级的确定方法，本项目水环境影响类型属于水污染影响型。水污染影响型建设项目评价等级判定表如下。

表2.5-7    水污染影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（量纲一） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | --- |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注 4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注 5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注 6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注 7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500 万 m3/d，评价等级为一级；排水量＜500 万 m3/d，评价等级为二级。 注 8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级 A。 注 9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级 B。 注 10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级 B 评价。 |  |  |

本次扩建项目依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级 B。因此，确定本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。

2.5.4地下水环境影响评价等级及评价范围

（1）项目类别

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目所属行业类别为“U城填基础设施及房地产”中的“155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用”中的废汽车加工、再生利用（项目为报废汽车回收拆解），地下水环境影响评价项目类别为“Ⅲ类”。

（2）建设项目地下水环境敏感程度

建设项目地下水环境敏感程度分级表见表2.5-8。

表2.5-8    地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)，结合现场调查及区域水文地质资料，本项目保定市清苑区北外环南侧清苑经济开发区内，选址范围内无集中式饮用水水源地准保护区，无国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区等，亦不属于集中式饮用水水源地准保护区以外的补给径流区和特殊地下水资源保护区以外的分布区，周边居民取水来源主要为城市集中供水管网，但周围存在着分散居民饮用水井。依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境敏感程度分级表（如表2.5-7所示），项目所在区域地下水环境敏感程度为“较敏感”。

（3）建设项目评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)，建设项目工作等级划分见表2.5-9。

表2.5-9    建设项目评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上所述，本项目属“Ⅲ类”项目，项目所在区域地下水环境敏感程度为“较敏感”，因此项目地下水评价等级为三级。

（4）地下水环境调查与评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价范围采用公式计算法确定。

（1）计算公式

L=α×K×I×T/ne

式中：L—下游迁移距离，m；

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，m/d；

I—水力坡度，无量纲；

T—质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne –有效孔隙度，无量纲。

（2）相关参数确定

①变化系数α，α≥1，一般取2。

②渗透系数K

根据《水文地质参数经验值表》，评价区潜水含水层岩性主要以细砂、中砂为主，含水层渗透系数取10m/d。

③水力坡度I

根据区域地质资料，本区域地下水流向为西北向东南，潜水含水层平均水力坡度约为1.3‰。

④质点迁移天数T

取值不小于5000d，本项目取5000d。

⑤有效孔隙度ne

有效孔隙度是指含水层中流体运移的孔隙体积和含水层物质总体积的比值。依据前人研究成果，对于均值各向同性的潜水含水层，有效孔隙度数值上等于给水度（Jacob Bear，1983）。按《松散岩石给水度参考值》的经验值，给出项目场地潜水含水层的平均有效孔隙度n=0.2。

在以上相关参数确定情况下，下游迁移距离L=650m。

根据项目区水文地质条件、地下水流动特征和敏感点位置，同时考虑建设项目对地下水环境影响范围及影响程度，确定评价范围为以地下水流向（西北向东南）为轴线，自厂区边界向下游延伸约2km，上游延伸1.0km，两侧分别延伸1.0 km，评价区总面积约6km2。

2.5.4 土壤环境影响评价等级及评价范围

（1）评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），评价工作分级将土壤环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级。土壤环境影响类型分为生态影响型和污染影响型。本项目土壤环境影响类型为污染影响型。评级工作等级划分依据为：

（1）在占地规模分为大型、中型、小型判别依据见下表：

表2.5-10  占地规模划分

| 占地规模 | 单位 | 判别依据 |
| --- | --- | --- |
| 大型 | hm2 | ≥50 |
| 中型 | hm2 | 5～50 |
| 小型 | hm2 | ≤5 |

本项目占地面积为25457m2，占地规模为小型；

（2）建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表：

表2.5-11  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

项目位于保定市清苑区北外环南侧清苑经济开发区保定长城报废汽车回收拆解有限公司现有厂区内。项目东侧为空地；南侧为农田；北侧为北外环；西侧为河北绿色建筑产业园项目(一期)，因项目周边50m范围内存在耕地，故土壤环境敏感程度为敏感；

（3）根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表：

本项目属于污染影响型，占地面积25457m2，占地规模属于小型，由于项目南侧紧邻耕地，土壤环境敏感程度属于敏感。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）判定土壤环境影响评价等级，见表2.5-12。

表2.5-12  土壤环境影响评价工作等级划分表

| 敏感程度 评价工作等级 占地规模 | Ⅰ 类 |  |  | Ⅱ 类 |  |  | Ⅲ 类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | / |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | / | / |
| 注：/表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，表A.1可知，项目属于“环境和公共设施管理业”中的“废旧资源加工、再生利用”，属于Ⅲ类项目，占地规模为小型，项目所在地周边的土壤环境敏感程度为敏感。

综上所述，项目土壤环境影响评价等级为三级。

2.5.5 环境风险评价

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

①风险调查

依据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)的有关规定，根据项目所涉及的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及建设项目风险潜势等因素，来确定项目环境风险等级。本项目汽车拆解过程会有液化气、汽油、柴油及未引爆安全气囊产生，其中液化气、汽油和柴油属于易燃易爆物品；汽车的安全气囊内有叠氮化钠（NaN3）或硝酸铵（NH4NO3）等物质，叠氮化钠和硝酸铵属于易爆品。

②风险潜势初判

根据企业提供的资料，结合《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)中附录C规定，危险物质与临界量比值（Q）按下式计算：

- 危险源的储量及临界量见表2.5-13，

表2.5-13  危险源储量及临界量一览表

| 物质名称 | 最大存储量 | 临界量 | q1/Q1 | Q | 风险潜势初判 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液化气 | 0.05 | 50 | 0.001 | 0.01322＜1 | I |
| 汽油 | 0.2 | 20 | 0.01 |  |  |
| 柴油 | 0.1 | 5000 | 0.00002 |  |  |
| 叠氮化钠 | 0.01 | 50 | 0.0002 |  |  |
| 硝酸铵 | 0.01 | 5 | 0.002 |  |  |

因此，确定项目风险潜势为Ⅰ 。

③评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）确定项目风险评价等级，其等级确定见下表。

表2.5-14   评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

根据上表可知，本项项目环境风险潜势为I，故评价工作等级为简单分析。

## 2.6 评价标准

2.6.1 环境质量标准

（1）环境空气质量：环境空气PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准及修改单要求；环境空气非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准。

表2.6-1    环境空气质量标准一览表

| 环境类别 | 污染物名称 | 类别 | 单位 | 标准值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2 | 日平均 | μg/m3 | 150 | 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准及修改单要求 |
|  |  | 1小时平均 | μg/m3 | 500 |  |
|  | NO2 | 日平均 | μg/m3 | 80 |  |
|  |  | 1小时平均 | μg/m3 | 200 |  |
|  | CO | 日平均 | mg/m3 | 4 |  |
|  |  | 1小时平均 | mg/m3 | 10 |  |
|  | O3 | 日最大8小时平均 | μg/m3 | 160 |  |
|  |  | 1小时平均 | μg/m3 | 200 |  |
|  | PM2.5 | 日平均 | μg/m3 | 75 |  |
|  | PM10 | 日平均 | μg/m3 | 150 |  |
|  | TSP | 日平均 | μg/m3 | 300 |  |
| 环境空气 | 非甲烷总烃 | 1小时平均 | mg/m3 | 2.0 | 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准 |

（2）声环境质量：区域声环境敏感点声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，北外环两侧25m范围内执行4a类标准，具体见表2.6-2。

表2.6-2    声环境质量标准一览表

| 环境类别 | 污染物名称 | 类别 | 单位 | 标准值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域声环境 | 等效声级LAeq | 昼间 | dB（A） | 65 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |
|  |  | 夜间 |  | 55 |  |
| 北外环两侧25m范围内 |  | 昼间 | dB（A） | 70 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准 |
|  |  | 夜间 |  | 55 |  |

（3）地下水环境质量：地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，石油类参照执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

表2.6-3    地下水质量标准一览表

| 项目 序号 | 项目 | 单位 | 标准值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6.5～8.5 | 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 |
| 2 | 氨氮（NH4+） | mg/L | 0.5 |  |
| 3 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 20 |  |
| 4 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.00 |  |
| 5 | 挥发性酚类（以苯酚计） | mg/L | 0.002 |  |
| 6 | 氰化物 | mg/L | 0.05 |  |
| 7 | 砷 | mg/L | 0.01 |  |
| 8 | 汞（Hg） | mg/L | 0.001 |  |
| 9 | 六价铬 | mg/L | 0.05 |  |
| 10 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 |  |
| 11 | 铅（Pb） | mg/L | 0.05 |  |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 1.00 |  |
| 13 | 镉（Cd） | mg/L | 0.005 |  |
| 14 | 铁（Fe） | mg/L | 0.3 |  |
| 15 | 锰（Mn） | mg/L | 0.1 |  |
| 16 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 |  |
| 17 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | 3.0 |  |
| 18 | 硫酸盐 | mg/L | 250 |  |
| 19 | 氯化物 | mg/L | 250 |  |
| 20 | 总大肠菌群 | 个/L | 3 |  |
| 21 | 细菌总数 | CFU/mL | 100 |  |
| 22 | 铝 | mg/L | 0.2 |  |
| 23 | 硫化物 | mg/L | 0.02 |  |
| 24 | 三氯甲烷 | mg/L | 60000 |  |
| 25 | 四氯化碳 | mg/L | 2000 |  |
| 26 | 苯 | mg/L | 10000 |  |
| 27 | 甲苯 | mg/L | 700000 |  |
| 28 | 石油类 | mg/L | 0.3 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |

（4）土壤环境质量：厂区土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准；周边耕地土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准。

表2.6-4  建设用地土壤污染风险筛选值一览表   单位：mg/kg

| 序号 | 监测因子 | 筛选值（第二类用地） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） 表1、表2标准 |
| 2 | 镉 | 65 |  |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 |  |
| 4 | 铜 | 18000 |  |
| 5 | 铅 | 800 |  |
| 6 | 汞 | 38 |  |
| 7 | 镍 | 900 |  |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 |  |
| 9 | 氯仿 | 0.9 |  |
| 10 | 氯甲烷 | 37 |  |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 |  |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 |  |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 |  |
| 14 | 顺-1，2-二氯乙烯 | 596 |  |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 |  |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 |  |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 |  |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 |  |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 |  |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 |  |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 |  |
| 22 | 1,1,2 -三氯乙烷 | 2.8 |  |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 |  |
| 24 | 1,2,3 -三氯丙烷 | 0.5 |  |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 |  |
| 26 | 苯 | 4 |  |
| 27 | 氯苯 | 270 |  |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 |  |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 5.6 |  |
| 30 | 乙苯 | 7.2 |  |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 |  |
| 32 | 甲苯 | 1200 |  |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 163 |  |
| 34 | 邻二甲苯 | 222 |  |
| 35 | 硝基苯 | 34 |  |
| 36 | 苯胺 | 92 |  |
| 37 | 2-氯酚 | 250 |  |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 5.5 |  |
| 39 | 苯并[a]芘 | 0.55 |  |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 5.5 |  |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 55 |  |
| 42 | 䓛 | 490 |  |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 0.55 |  |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 5.5 |  |
| 45 | 萘 | 25 |  |
| 46 | 石油烃（C10-C40） | 4500 |  |

表2.6-5  周边农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）一览表  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 风险筛选值 |  |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |  |
| 1 | 镉 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 《土壤环境质量 农用用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1标准 |
| 2 | 汞 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |  |
| 3 | 砷 | 40 | 40 | 30 | 25 |  |
| 4 | 铅 | 70 | 90 | 120 | 170 |  |
| 5 | 铬 | 150 | 150 | 200 | 250 |  |
| 6 | 铜 | 50 | 50 | 100 | 190 |  |
| 7 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |  |
| 8 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |  |

2.6.2 污染物排放标准

（1）废气排放标准

①拆解二车间切割工序及撕碎、粉碎、风选工序有组织废气颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；拆解一车间预处理抽排油工序有组织废气非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业排放限值。

②无组织废气：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；非甲烷总烃《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值要求。

表2.6-6    大气污染物执行标准一览表

| 生产工序 | 污染物 | 单位 | 排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准限值 | 标准来源 |
| 拆解二车间切割工序及撕碎、粉碎、风选工序 | 颗粒物 | mg/m3 | 120 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  | kg/h | 3.5（15m排气筒） |  |
| 拆解一车间预处理抽排油工序 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 80 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13 /2322-2016）表1其他行业排放限值 |
| 拆解二车间无组织废气 | 颗粒物 | mg/m3 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
| 拆解一车间无组织废气 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 2.0 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值 |

（2）废水排放标准

本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，同时满足清苑污水处理厂进水水质要求。

表2.6-7   废水污染物排放标准一览表

| 项目 | 评价因子 | 标准值 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH COD BOD5 SS 石油类 | 6～9 500mg/L 300mg/L 400mg/L 20 mg/L | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准 |
|  | pH COD SS NH3-N | 6～9 500mg/L 300mg/L 35mg/L | 清苑污水处理厂进水水质 |
|  | pH COD BOD5 SS NH3-N 石油类 | 6～9 500mg/L 300mg/L 300mg/L 35mg/L 20mg/L | 本项目废水污染物排放标准 |

（3）噪声

项目北边界临北外环，北边界噪声执行《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其他边界执行3类标准。

表2.6-5    厂界噪声执行标准一览表

| 污染物 | 等效声级dB(A) |  | 执行区域 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 等效连续A声级 | 65 | 55 | 其余厂界 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 等效连续A声级 | 70 | 55 | 北厂界 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 |

（4）固体废物

一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）及其修改单有关要求；生活垃圾处置参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正版）第三章第三节生活垃圾污染环境的防治有关要求。

## 2.7 环境保护目标

本次扩建项目位于保定市清苑区北外环南侧清苑经济开发区保定长城报废汽车回收拆解有限公司现有厂区内，厂址四周地形简单，主要为工业集中分布区，无文物保护区、风景名胜区、饮用水源地等环境敏感点及其他需要特别保护的敏感目标。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，二级评价项目可直接引用估算模型预测结果进行评价，评价范围为5km，即以本项目厂址为中心区域，自厂界外延2.5km的矩形区域范围内居民点、村庄等环境空气敏感点为大气环境保护目标，厂界外1m范围内居民等为声环境保护目标，评价区域内地下水为地下水环境保护目标，本次评价确定主要环境保护目标及保护级别见表2.7 -1，主要环境敏感保护目标分布情况见附图2。

表2.7-1    环境保护目标及保护级别

| 环境要素 | 坐标 |  | 保护对象 | 相对厂址方位 | 距离（m） | 保护内容 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x | y |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 38°47'14.53" | 115°26'55.49" | 南沟头村 | N | 1090 | 居民 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求 |
|  | 38°47'28.15" | 115°26'31.04" | 安庄村 | N | 1400 | 居民 |  |
|  | 38°46'26.09" | 115°27'21.67" | 南大冉村 | SE | 1100 | 居民 |  |
|  | 38°46'12.06" | 115°27'20.52" | 中冉村 | SE | 1310 | 居民 |  |
|  | 38°45'41.80" | 115°27'48.01" | 中冉屯村 | SE | 2470 | 居民 |  |
|  | 38°45'49.87" | 115°26'1.69" | 东壁阳城村 | S | 1860 | 居民 |  |
|  | 38°45'36.09" | 115°2538.78" | 西壁阳城村 | SW | 2160 | 居民 |  |
|  | 38°46'41.65" | 115°26'0.27" | 郎庄村 | W | 730 | 居民 |  |
|  | 38°47'6.42" | 115°25'29.15" | 西赵庄村 | W | 1400 | 居民 |  |
|  | 38°47'7.57" | 115°25'4.20" | 滕庄村 | NW | 2030 | 居民 |  |
| 声环境 | 厂界外1m |  |  |  |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |
| 地下水 | 项目所在区域地下水及分散饮用水水源 |  |  |  |  |  | 《地下水质量标准》 （GB/T 14848-2017）III类标准 |

# 3 建设项目工程分析

保定长城报废汽车回收拆解有限公司始建于2015年8月21日，年拆解报废汽车1万辆，公司于2015年8月委托唐山立业工程技术咨询有限公司和保定新创环境技术有限公司共同编制了《保定长城报废汽车回收拆解有限公司年拆解报废汽车1万辆项目环境影响报告书》，保定市清苑区环境保护局于2015年9月14日对该项目进行了批复（清环书[2015]002号），并于2015年12月29日通过了保定市清苑区环境保护局验收（清环验[2015]028号）。

2018年该公司为响应《河北省大气污染防治行动计划实施方案》、《河北省人民政府关于印发河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案的通知》(冀政发[2018]18号)及国家有关大气防治要求，以从源头削减大气污染物排放量为手段，以改善区域环境空气质量为目标，减少有机废气无组织排放对大气环境的影响，公司于2018年12月对拆解一车间预处理抽排油工序产生的有机废气进行了收集治理，即在抽排油工序上方安装集气罩，将其废气引至1套“UV光氧催化净化装置”处理后经1根15m高排气筒外排，以减轻对环境空气的影响。2019年1月18日委托河北跃胜环境检测服务有限公司对该公司进行了河北省排放污染物许可证监测报告（HBYS测字[2019]第0182号），2019年3月18日取得河北省排放污染物许可证（PWX-130608-0001-19）。企业现有工程环保手续完备，污染防治措施运转正常，运行过程中未出现污染问题，不存在环境违法行为。

本次扩建工程将依托现有厂区内给排水、供热等设施。本次评价公用工程分析部分主要集中在现有工程分析中进行评述。本次环评工程分析按照现有工程和扩建项目进行分析。

## 3.1 现有工程分析

3.1.1现有工程基本情况

（1）项目名称：保定长城报废汽车回收拆解有限公司年拆解报废汽车1万辆项目。

（2）项目建设单位：保定长城报废汽车回收拆解有限公司

（3）项目性质：新建

（4）建设地点：现有工程位于保定市清苑区北外环南侧清苑经济开发区内。

中心点地理坐标为北纬38°46'41.67"，东经115°26'34.19"。项目东侧为空地；南侧为农田；东南侧距南大冉一村、中冉村和中冉屯村分别为1140m、1360m和2490m；西侧为河北绿色建筑产业园项目(一期)，西侧距郎庄村750m；西南侧距东壁阳城村1860m；西北侧距腾庄村和西赵庄村分别为1400m和2110m；北侧隔北外环为河北立中集团四通铝业有限公司，北侧距安庄村和南沟头村分别为1420m和1140m；项目拆解二车间东侧为保定长城再生资源利用有限公司，北侧为保定长城再生资源利用有限公司办公区。

项目地理位置见附图1，项目周边关系见附图2。

（5）项目占地情况：项目租赁保定长城再生资源利用有限公司位于保定市清苑区北外环南侧场地、办公室以及车间共计25457m2，其中租赁保定长城再生资源利用有限公司现有建筑5032m2（主要包括：1000m2综合办公楼和4032m2车间）。项目在租赁场地南侧新建295.3m2拆解车间和12m2危险品储存间，其中临近拆解车间5640m2场地硬化作为报废汽车储存场。根据保定长城再生资源利用有限公司土地证（保清国用（2010出）第13062200058号），项目占地性质为工业用地（见附件）；保定市清苑区城乡规划管理局关于该项目的选址初步意见，租赁地块规划土地使用性质为工业用地，原则同意该项目在此地块选址经营（见附件）。

现有工程总占地面积为25457m2，其中存储及拆解场地共计9967.3m2。根据《报废汽车回收拆解企业技术规范》要求，报废汽车拆解企业经营面积不低于10000m2，其中作业场地（包括存储和拆解场地）面积不低于6000m2，本项目占地面积及作业场地满足规范要求。

（6）项目投资

现有工程共投资1500万元。其中环保投资350万元，占工程总投资的23.33%。

（7）拆解规模及产品方案

现有工程年拆解报废汽车1万辆的生产规模，包括轿车8000辆、客车1500辆、货车500辆。项目产品方案为报废汽车拆解下来的各种可用零部件、钢铁、有色金属、塑料、橡胶等。

表3.1-1  现有工程产品方案一览表

| 产品 | 产量（t/a） | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 钢铁 | 15500 | 产生于车门、发动机罩、车架纵横梁、车厢纵横梁、车轮、刹车盘等。 |
|  |  | 防 撞弓形梁、保险杠、后挡板、发动机支架、齿轮、螺栓、曲轴、悬架等。 |
| 有色金属 |  | 主要为铝、铜、锌、铬、镁、钛等，产生于保险杆、发动机罩、车门、 散热器、分水管、滤清器芯、汽油泵、化油器、轮毂、座椅骨架、轮圈 仪表盘骨架、发动机连杆、发动机气门、气门座圈等。 |
| 塑料 |  | 主要是产生于水箱面罩栅板、后视镜外壳、尾灯罩、仪表板、保险杆、挡板、油箱盖的 PBT 等。 |
| 玻璃 |  | 主要产生于车灯、反射镜及车窗。 |
| 橡胶 |  | 主要产生于轮胎、管道、减振件、防尘罩、胶带、油封绝缘片和密封条。 |
| 可用零部件 |  | 车轴、气门、曲轴等。 |

（8）劳动定员及工作时制

现有工程劳动定员为60人，年工作时间为300天，白班8h工作制。

（9）预投产日期

现有工程于2016年1月投入运营。

3.1.2现有工程建设内容及平面布置

### （1）现有工程构建筑物

现有工程构建筑物一览表见表3.1-2。

表3.1-2  项目主要建设内容一览表

| 项目 | 项目组成 |  | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 拆解一车间 |  | 单层彩钢结构，地面作防渗处理，设置油水收集设施，建筑面积295.3㎡，主要为预处理及油箱、玻璃、轮胎等拆解 | -- |
|  | 拆解二车间 |  | 单层彩钢结构，地面已作防渗处理，设置油水收集设施，建筑面积4032㎡，主要为底盘和动力拆解车间 | 租赁保定长城再生资源利用有限公司西侧生产车间 |
| 辅助 工程 | 配电室 |  | 利用长城再生资源利用有限公司630KVA变压器1台及高低压配电柜 | 依托保定长城再生资源利用有限公司供电系统 |
|  | 综合办公楼 |  | 面积1000㎡ | 租赁保定长城再生资源利用有限公司办公区 |
|  | 报废汽车储存场 |  | 水泥砂浆硬化防渗处理，设置初期雨水收集设施，占地面积5640㎡，用于停放待拆解车辆 | -- |
|  | 危废储存室 |  | 建筑面积116㎡，用于危险废物暂存 | -- |
| 公用 工程 | 供热 |  | 冬季办公采暖采用电暖或空调 | 依托 |
|  | 供电 |  | 由国网河北保定市清苑区供电公司供给 | 依托 |
|  | 供水 |  | 项目生产用水和生活用水由保定市清苑区供水公司供给 | -- |
| 环保工程 | 废气 | 拆解车间 | 车间安装排风系统 | -- |
|  |  | 拆解二车间 | 车间安装排风系统 | -- |
|  | 废水 | 初期雨水收集池 | 玻璃钢结构，容积45m3，收集范围东南侧报废汽车储存场和东侧拆解车间屋顶雨水，收集面积为8500㎡ | -- |
|  |  | 化粪池 | 依托保定长城再生资源利用有限公司化粪池 | -- |
|  |  | 消防水池 | 依托保定长城再生资源利用有限公司消防水池 | -- |
|  |  | 冲洗水潜污井 | 防渗处理：夯实表土，并采用水泥砂浆硬化处置 | -- |
|  |  | 生产废水 | 经油水分离器处理后排入清苑县污水处理厂，涉水设施全部作防渗处理 | -- |
|  |  | 生活污水 | 生活污水经化粪池后排入清苑县污水处理厂 | -- |
|  | 固 废 | 危险废物 | 暂存危险废物存储间，基础必须防渗，防渗层为至少 1m 厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 | -- |
|  |  | 一般固废 （不可回收材料） | 暂存厂区，由环卫部门定期清运 | -- |
|  |  | 生活垃圾 |  |  |
|  | 噪声 |  | 基础减振、隔声 | -- |
|  | 防渗 |  | 潜污井、污水管道或管沟采取防渗措施；危险废物存储间基础必须防渗，防渗层为至少 1m 厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s | -- |

### （2）项目平面布置

项目门口位于厂区北侧，东侧由北到南为预留用地、报废汽车储存场、拆解车间、危废储藏间；西侧由北向南为综合办公楼、拆解二车间；项目拆解二车间东侧为保定长城再生资源利用有限公司，北侧为保定长城再生资源利用有限公司办公区。厂区绿化主要是在办公楼前及厂区道路两侧进行，栽种花草树木，增加绿色植物覆盖率，减少裸露的土地，从而达到美化厂区环境，防止污染，减少尘土飞扬的目的。

项目详细平面布置图见附图3。

3.1.3现有工程主要拆解设备

现有工程主要拆解设备见表3.1-3。

表3.1-3   现有工程主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 |  | 型号规格 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆解预处理线 BFCJ001 | 气动液体排放系统 | ISE | 1 | 拆解一车间 |
| 3 |  | 冷媒回收机 | ATR-903 | 1 |  |
| 4 |  | 安全气囊引爆装置 | CC-QNYB-1 | 1 |  |
| 5 | 整车拆解线 BFCJ002 | 四门拆解工装 | CC-SMCJ-1 | 1 |  |
| 6 |  | 整车拆解序辅机 | CC-ZCFJ-1 | 1 |  |
| 7 |  | 总成拆解序辅机 | CC-ZCCJ-1 | 4 |  |
| 8 |  | 整车拆解平台 | CC-ZCCJ-1 | 2 |  |
| 9 |  | 玻璃切割机 | TVP | 2 |  |
| 10 |  | 整车拆解翻转工装 | CC-ZCFZ-1 | 2 |  |
| 11 |  | 整车拆解序辅机 | CC-ZCFJ-1 | 2 |  |
| 12 |  | 液压大力剪 | ICU 10 A 30 | 1 |  |
| 13 |  | 发动机拆解工装 | CC-FDJCJ-1 | 2 | 拆解二车间 |
| 14 |  | 总成拆解序辅机 | CC-ZCCJ-1 | 2 |  |
| 15 |  | 空调拆解工装 | CC-KTCJ-1 | 1 |  |
| 16 |  | 柔性拆解工装 | CC-RXCJ-1 | 2 |  |
| 17 |  | 扒胎机 | 外壳轮毂尺寸：10"-20"内撑轮毂尺寸12 | 1 |  |
| 18 |  | 举升机 | 龙门TLT235SC红色 | 2 |  |
| 19 | 公用工程 BFCJ003 | 称重设备 | 80T | 1 | 厂区 |
| 20 |  | 智能气浮式油水分离器 | LSA-3T | 1 |  |
| 21 |  | 陆用油水分离装置 | YSFL-50 | 1 | 拆解二车间 |
| 22 |  | 空压机 | KD-30 | 1 |  |
| 23 |  | 空压机 | ET80 | 1 |  |
| 24 | -- | 双梁桥式起重机 | QD10t-26.5m-9m | 1 |  |
| 25 | -- | 叉车 | —— | 3 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

3.1.4现有工程原辅材料及能源消耗

现有工程主要原材料及能源消耗量见表3.1-4。

表3.1-4    现有工程主要原材料及能源消耗量一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废旧汽车 | 台/年 | 10000 | 按一般轿车折算1635t/a |
| 2 | 新鲜水 | m3/a | 6216 | 保定市清苑区供水公司 |
| 3 | 电 | Kwh | 49.704万 | 保定市清苑区供公司 |

现有工程物料平衡图见图3-1。

3.1.5现有工程拆解工艺流程

现有工程生产工艺流程及排污节点见图3-2。

注：流程图中左侧为可回用零部件（产品）；右侧为不可回收利用材料

图3-2  现有工程生产工艺流程及排污节点图

生产工艺流程简述：

1.检查登记

检查报废汽车发动机、散热器、变速器、差速器、油箱等总成部件的密封、破损情况。对报废汽车进行登记注册并拍照，将报废汽车车主（单位或个人）名称、证件号码、牌照号码、车型、品牌型号、车身颜色、重量、发动机号、车辆识别代号（或车架号）、出厂年份、接收或收购日期等信息录入电脑数据库并在车身醒目位置贴上显示信息的标签。向报废汽车车主发放《报废汽车回收证明》及有关注销书面材料。

2.外部情况检查

对车体外部情况进行检视，对于出现泄漏的总成部件，应采用适当的方式收集泄漏的液体或封住泄漏处，防止废液渗入地下。

3.拆解

（1）预处理

车辆入厂前首先检查车辆是否存在油液渗漏，针对油液渗漏车辆立即进行处置，采取处置措施后车辆直接预处理作业；无油液渗漏车辆存入报废汽车储存场，按照生产计划进行预处理作业。

预处理作业内容：

a） 拆除蓄电池，拆除液化气罐；

b） 拆除安全气囊组件后引爆

c） 抽排油液：使用意大利进口汽车举升平台、气动液体排放系统及燃油排放凿孔设备对报废车燃油、冷却液、制动液、清洗液、制冷剂、机油、齿轮油等进行抽排作业；整套设备技术先进、自动化程度高，能够实现油液的封闭分类收集、存放；废液排空率达到90%以上，满足国家标准要求。

d） 回收制冷剂：使用冷媒回收机对制冷剂进行分类回收，并存储到专用密闭容器中。 预处理过程产生油液定期交售给有回收资质的企业；预处理完毕车辆运输至“回用件拆解\分类区”进行下一步拆解。

（2）其他部件拆解

使用专用拆解平台进行整车部件拆解，拆解过程严格按照《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2008）要求进行，主要拆解内容：

- 拆下油箱；

- 拆除机油滤清器

- 拆除玻璃

- 拆除有毒物质部件

- 拆催化除转化器、消声器等

- 拆除车轮及轮胎

- 拆除有色金属部件

- 拆除塑料部件

- 拆除橡胶制品部件

（3）底盘、动力分解

可燃物拆解完毕车体运输至二车间进一步分解。 车体运输至举升工位对可再用零部件进行检查确认，检查确认完毕后将车体运输至底盘、动力分解工位进行分解作业。使用整车拆解翻转工装分解底盘、动力零部件。

（4）危废处置

车辆拆解及零部件分解过程中产生的未引爆废安全气囊、废蓄电池、含多氯联苯的废电容器、废尾气净化装置、废油液（包括汽油、柴油、机油、润滑剂、液压油、制动液、防冻剂等）、废空调制冷剂等属于危险废物，按照危险废物的有关规定进行管理和处置。